LEMONCAPS Indústria e Comércio Ltda — Fabricação de Suplementos Alimentares

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO

HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS

| Empresa | Lemoncaps Indústria e Comércio Ltda |
| --- | --- |
| CNPJ | 55.836.075/0001-07 |
| Nome do documento | POP de Higienização de Instalações, Equipamentos e Utensílios |
| Código do documento | POP-BPF-001 |
| Revisão | 01 |
| Data de emissão | 28/07/2026 |
| Data de revisão | ____/____/________ (revisar em até 24 meses) |
| Classificação | Documento Controlado — Uso Interno |
| Responsável pela elaboração | ________________________ (Garantia da Qualidade) |
| Responsável pela aprovação | ________________________ (Responsável Técnico) |

Documento elaborado em conformidade com a RDC 275/2002, RDC 243/2018, Portaria SVS/MS 326/1997 e demais normas sanitárias vigentes.

1.  CONTROLE DE REVISÕES

| Rev. | Data | Descrição da alteração | Elaborado | Aprovado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 31/03/2026 | Elaboração inicial do documento (POP-01) | GQ | RT |
| 01 | 28/07/2026 | Padronização ao layout oficial (16 seções) e código POP-BPF-001 | GQ | RT |

2.  OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos para a higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios em escala industrial, garantindo a eliminação de resíduos e a redução da carga microbiana a níveis seguros, conforme a RDC ANVISA nº 275/2002.

3.  CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as áreas de processamento, armazenamento, expedição, laboratório e áreas de apoio do estabelecimento Lemoncaps Indústria e Comércio Ltda.

4.  RESPONSABILIDADES

| Função | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Responsável Técnico / Coordenação da Qualidade | Supervisão, verificação e validação dos procedimentos de higienização |
| Equipe de higienização | Execução das limpezas pré-operacional, operacional e terminal conforme este POP |
| Operadores de linha | Manutenção da limpeza durante a produção e comunicação de não conformidades |

5.  BASE LEGAL

| Norma | Aplicação |
| --- | --- |
| RDC ANVISA nº 275/2002 | Regulamento Técnico de POPs para estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos |
| Portaria SVS/MS nº 326/1997 | Condições higiênico-sanitárias e BPF |
| RDC nº 243/2018 | Requisitos sanitários dos suplementos alimentares |
| RDC nº 59/2010 e correlatas | Saneantes regularizados na ANVISA |

6.  DEFINIÇÕES

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Higienização | Conjunto de limpeza (remoção de resíduos) e sanitização (redução microbiana) |
| CIP (Clean-in-Place) | Limpeza das linhas de produção sem desmontagem, por circulação de soluções |
| Swab | Coleta de amostra de superfície para verificação microbiológica |
| Sanitizante | Agente que reduz micro-organismos a níveis seguros após a limpeza |
| Contaminação cruzada | Transferência indesejada de contaminantes entre superfícies/produtos |

7.  PROCEDIMENTO

A higienização compreende cinco frentes: limpeza pré-operacional, higienização CIP, limpeza operacional, limpeza terminal e preparo/controle das soluções.

7.1 — Limpeza pré-operacional (antes de cada turno)

Responsável: Equipe de higienização / Responsável Técnico

1. Inspecionar visualmente todas as superfícies de contato com o produto: esteiras, misturadores, dosadores, envasadoras e seladoras.

2. Realizar pré-enxágue com água potável à temperatura adequada para remover resíduos soltos.

3. Aplicar solução detergente alcalina conforme concentração e temperatura especificadas pelo fabricante.

4. Esfregar manualmente as superfícies não contempladas pelo sistema CIP com escova exclusiva.

5. Enxaguar com água potável até completa remoção do detergente (verificar pH da água de enxágue).

6. Aplicar sanitizante (ácido peracético a 0,2% ou hipoclorito a 200 ppm) e aguardar tempo de contato mínimo de 15 minutos.

7. Registrar a limpeza pré-operacional na planilha de registro de limpeza e sanitização.

Critério de aceitação: superfícies isentas de resíduo e sanitizadas; registro preenchido.

7.2 — Higienização CIP das linhas de produção (conforme cronograma)

Responsável: Operador de CIP / Responsável Técnico

1. Drenar completamente a linha de produção e remover resíduos sólidos dos filtros e pontos de coleta.

2. Executar o ciclo CIP na sequência: pré-enxágue (5 min, água a 40–50 °C); circulação de detergente alcalino (15–20 min, 70–80 °C, 1,5–2,0%); enxágue intermediário (5 min); circulação de detergente ácido (10–15 min, 50–60 °C, 0,5–1,0%); enxágue final (5 min, água potável).

3. Monitorar concentração, temperatura, vazão e tempo de contato em cada etapa do ciclo CIP.

4. Aplicar sanitizante por circulação antes do reinício da produção.

5. Registrar todos os parâmetros do ciclo CIP na planilha de controle de limpeza.

6. Validar a eficácia da higienização por análise de swab de superfície conforme plano de amostragem.

Critério de aceitação: parâmetros do ciclo dentro das faixas; swab de superfície conforme especificação.

7.3 — Limpeza operacional (durante a produção)

Responsável: Operadores de linha / Equipe de higienização

1. Remover resíduos e respingos de produto das superfícies externas dos equipamentos durante os intervalos de produção.

2. Higienizar superfícies de contato com o produto nas trocas de sabor, formulação ou lote.

3. Limpar derramamentos e vazamentos imediatamente após a ocorrência, utilizando kit de limpeza emergencial.

4. Manter os pisos das áreas produtivas secos e livres de resíduos durante todo o turno.

5. Registrar as limpezas operacionais realizadas na planilha de registro de limpeza.

7.4 — Limpeza terminal (ao final de cada jornada)

Responsável: Equipe de higienização / Responsável Técnico

1. Desmontar partes removíveis de equipamentos (lâminas, bicos dosadores, vedações, peneiras) para higienização individual.

2. Lavar pisos, paredes laváveis, ralos e grelhas com solução detergente e escova de nylon.

3. Aplicar sanitizante em todas as superfícies de contato com o produto e nas áreas de circulação.

4. Higienizar câmaras frias, antecâmaras e áreas de armazenamento conforme cronograma semanal.

5. Secar os pisos com rodo e verificar o estado de conservação das superfícies.

6. Registrar a limpeza terminal e assinar a planilha de verificação de fim de turno.

7.5 — Preparo e controle das soluções de limpeza e sanitização

Responsável: Responsável Técnico / Operador de CIP

1. Utilizar somente produtos com registro válido na ANVISA e ficha técnica disponível.

2. Preparar as soluções conforme a concentração indicada pelo fabricante, utilizando dosadores calibrados.

3. Verificar a concentração das soluções com fitas de teste ou titulação antes de cada uso.

4. Trocar as soluções a cada ciclo de uso ou sempre que visivelmente contaminadas.

5. Armazenar os produtos de limpeza em depósito exclusivo, separado de matérias-primas e embalagens.

8.  REGISTROS

Planilha de registro diário de limpeza e sanitização (pré-operacional, operacional e terminal).

Registro dos parâmetros de ciclo CIP (concentração, temperatura, tempo, vazão).

Laudos de análise microbiológica de superfícies (swab) e de validação de higienização.

Registro de compra, estoque e fichas técnicas dos produtos de limpeza e sanitização.

Retenção mínima dos registros: 5 anos.

9.  RASTREABILIDADE

Cada higienização é vinculada, pelos registros datados e assinados, ao turno e aos lotes produzidos em seguida, permitindo relacionar a condição de limpeza do equipamento/área a cada lote fabricado.

10.  DESVIOS

Qualquer afastamento de parâmetro (concentração/temperatura fora da faixa no CIP, tempo de contato insuficiente, swab reprovado, produto sem registro ANVISA) deve ser registrado, comunicado à Garantia da Qualidade e corrigido antes da liberação da área/equipamento, repetindo-se a verificação.

11.  NÃO CONFORMIDADES

| Situação | Ação corretiva |
| --- | --- |
| Swab de superfície reprovado | Repetir a higienização completa e reamostrar antes de produzir |
| Solução fora de concentração/validade | Descartar e preparar nova solução com dosador calibrado |
| Produto de limpeza sem registro ANVISA | Bloquear o uso; substituir por saneante regularizado |
| Registro ausente/incompleto | Registrar NC; retreinar o executante; completar o registro |

12.  ANEXOS

Planilha de registro diário de limpeza e sanitização.

Planilha de parâmetros do ciclo CIP.

Plano de amostragem de swab de superfície.

Mapa de identificação de utensílios por código de cor.

13.  CHECKLIST DE AUDITORIA

| Item verificado | C | NC |
| --- | --- | --- |
| POP disponível no local e na versão vigente | ( ) | ( ) |
| Registros de limpeza (pré-operacional, operacional e terminal) preenchidos | ( ) | ( ) |
| Parâmetros do CIP registrados dentro das faixas | ( ) | ( ) |
| Saneantes com registro ANVISA, ficha técnica e validade | ( ) | ( ) |
| Utensílios exclusivos por área, identificados por cor | ( ) | ( ) |
| Laudos de swab de superfície dentro da especificação | ( ) | ( ) |
| Depósito de produtos de limpeza separado de MP/embalagens | ( ) | ( ) |

14.  CRITÉRIOS DE NÃO CONFORMIDADE

| Grau | Exemplo | Prazo de correção |
| --- | --- | --- |
| CRÍTICA | Produção sobre superfície contaminada / swab reprovado ignorado | Imediato |
| MAIOR | Ausência de registros de limpeza; saneante sem registro ANVISA | Até 15 dias |
| MENOR | Registro incompleto; POP desatualizado no ponto de uso | Até 30 dias |

15.  EVIDÊNCIAS QUE O FISCAL SOLICITARÁ

Planilhas de limpeza e sanitização dos últimos turnos, preenchidas e assinadas.

Registros dos parâmetros do ciclo CIP.

Rótulos/notas dos saneantes com registro ANVISA e validade.

Laudos de swab de superfície e de validação da higienização.

POP vigente e evidência de treinamento da equipe neste POP.

16.  APROVAÇÃO

Este procedimento entra em vigor após a aprovação do Responsável Técnico e substitui a versão anterior (POP-01).

Cuiabá — MT, 28 de julho de 2026.

| Elaborado por | Revisado por | Aprovado por |
| --- | --- | --- |
| Garantia da Qualidade | Garantia da Qualidade | Anderson C. Barbosa — RT / CRF-MT 5526 |

Documento controlado — Lemoncaps  ·  POP-BPF-001  ·  Rev. 01  ·  Emitido em 28/07/2026.