LEMONCAPS Indústria e Comércio Ltda — Fabricação de Suplementos Alimentares

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO

MANEJO DE RESÍDUOS

| Empresa | Lemoncaps Indústria e Comércio Ltda |
| --- | --- |
| CNPJ | 55.836.075/0001-07 |
| Nome do documento | POP de Manejo de Resíduos |
| Código do documento | POP-BPF-004 |
| Revisão | 01 |
| Data de emissão | 28/07/2026 |
| Data de revisão | ____/____/________ (revisar em até 24 meses) |
| Classificação | Documento Controlado — Uso Interno |
| Responsável pela elaboração | ________________________ (Garantia da Qualidade) |
| Responsável pela aprovação | ________________________ (Responsável Técnico) |

Documento elaborado em conformidade com a RDC 275/2002, RDC 243/2018, Lei 12.305/2010 (PNRS) e resoluções CONAMA aplicáveis.

1.  CONTROLE DE REVISÕES

| Rev. | Data | Descrição da alteração | Elaborado | Aprovado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 31/03/2026 | Elaboração inicial do documento (POP-04) | GQ | RT |
| 01 | 28/07/2026 | Padronização ao layout oficial (16 seções) e código POP-BPF-004 | GQ | RT |

2.  OBJETIVO

Estabelecer procedimentos para segregação, acondicionamento, armazenamento temporário e destinação final dos resíduos sólidos e líquidos gerados na planta fabril, prevenindo a contaminação dos produtos e impactos ambientais, conforme a RDC ANVISA nº 275/2002 e a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

3.  CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os resíduos gerados nas áreas de produção, armazenamento, laboratório, manutenção e áreas administrativas do estabelecimento Lemoncaps Indústria e Comércio Ltda.

4.  RESPONSABILIDADES

| Função | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Responsável Técnico / Coordenação Ambiental | Elaborar o PGRS; supervisionar e verificar o cumprimento dos procedimentos |
| Todos os colaboradores | Segregar corretamente os resíduos na origem e descartar nos coletores adequados |
| Empresa de coleta licenciada | Transporte e destinação final conforme licença ambiental |

5.  BASE LEGAL

| Norma | Aplicação |
| --- | --- |
| RDC ANVISA nº 275/2002 | POP de manejo de resíduos |
| Lei nº 12.305/2010 (PNRS) | Política Nacional de Resíduos Sólidos |
| Resolução CONAMA nº 275/2001 | Código de cores para coleta seletiva |
| Resolução CONAMA nº 430/2011 | Condições e padrões de lançamento de efluentes |

6.  DEFINIÇÕES

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| PGRS | Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos |
| MTR | Manifesto de Transporte de Resíduos |
| Segregação na origem | Separação dos resíduos por categoria no local de geração |
| Resíduo perigoso | Resíduo com risco (óleos, solventes, embalagens de químicos) |
| Efluente industrial | Resíduo líquido gerado no processo, sujeito a tratamento |

7.  PROCEDIMENTO

O manejo compreende: segregação na origem, coleta interna, armazenamento temporário/destinação e gestão de efluentes.

7.1 — Segregação dos resíduos na origem

Responsável: Todos os colaboradores

1. Classificar os resíduos em: orgânicos (restos de matérias-primas, produto descartado), recicláveis (embalagens, papel, metal, plástico), rejeitos (lixo sanitário, material contaminado) e perigosos (óleos, solventes, embalagens de produtos químicos).

2. Utilizar coletores identificados por cor e categoria em cada setor da planta.

3. Nunca misturar resíduos de diferentes categorias no mesmo coletor.

4. Segregar resíduos de limpeza de linha (produto descartado entre lotes) em recipiente específico identificado.

5. Destinar óleo usado e gordura residual a empresa coletora licenciada para reciclagem.

Código de cores (CONAMA 275/2001): verde (vidro) · azul (papel) · amarelo (metal) · vermelho (plástico) · marrom (orgânico) · laranja (perigoso).

Critério de aceitação: resíduos segregados por categoria nos coletores corretos.

7.2 — Coleta interna e transporte para armazenamento temporário

Responsável: Equipe de limpeza / Colaborador designado

1. Esvaziar os coletores internos no mínimo ao final de cada turno ou sempre que atingirem 2/3 da capacidade.

2. Transportar os resíduos em carrinho exclusivo, por rota que não cruze áreas de produção com produto exposto.

3. Utilizar EPI completo durante toda a operação de coleta e transporte.

4. Higienizar os coletores internos após cada esvaziamento com solução detergente e sanitizante.

5. Nunca depositar sacos de lixo diretamente no piso das áreas de produção.

Critério de aceitação: coleta sem cruzar produto exposto; coletores higienizados.

7.3 — Armazenamento temporário externo e destinação final

Responsável: Responsável Técnico / Coordenação Ambiental

1. Manter os resíduos em área de armazenamento temporário coberta, pavimentada, ventilada e protegida contra pragas e intempéries.

2. Separar os resíduos por categoria dentro da área de armazenamento temporário.

3. Contratar empresa de coleta e destinação final licenciada pelo órgão ambiental competente.

4. Emitir e arquivar o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) para cada retirada.

5. Não acumular resíduos orgânicos por mais de 24 horas na área de armazenamento temporário.

6. Registrar todas as coletas no formulário de controle de resíduos (data, tipo, volume, empresa, destino).

Critério de aceitação: MTR emitido por retirada; orgânicos sem acúmulo acima de 24 h.

7.4 — Gestão de efluentes industriais

Responsável: Responsável Técnico / Coordenação Ambiental

1. Tratar efluentes líquidos industriais conforme sistema definido na licença ambiental de operação (caixa de gordura, ETE, lagoa de estabilização).

2. Monitorar os parâmetros do efluente tratado (DBO, DQO, pH, sólidos, óleos e graxas) conforme periodicidade da licença.

3. Manter registros de monitoramento de efluentes por no mínimo 5 anos.

4. Encaminhar laudos de análise de efluentes ao órgão ambiental conforme exigência da licença.

Critério de aceitação: efluente dentro dos padrões da licença; laudos arquivados.

8.  REGISTROS

Formulário de registro de descarte de resíduos (data, tipo, volume, destino).

Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) de cada coleta.

Licenças ambientais e contratos com empresas de coleta licenciadas.

Laudos de análise de efluentes industriais.

Retenção mínima dos registros: 5 anos.

9.  RASTREABILIDADE

Cada retirada de resíduo é rastreável pelo MTR (transportador, destino e quantidade) e pelo formulário de descarte, permitindo comprovar a destinação ambientalmente adequada de todo o resíduo gerado.

10.  DESVIOS

Mistura de categorias, acúmulo de orgânicos acima de 24 h, coleta por empresa não licenciada ou efluente fora dos padrões constituem desvio: registrar, comunicar à Coordenação Ambiental/GQ e corrigir imediatamente.

11.  NÃO CONFORMIDADES

| Situação | Ação corretiva |
| --- | --- |
| Empresa de coleta sem licença | Suspender a coleta; contratar empresa licenciada; registrar |
| Ausência de MTR | Emitir/regularizar o MTR; registrar NC |
| Resíduos misturados / coletor errado | Resegregar; reorientar a equipe; registrar |
| Efluente fora do padrão da licença | Corrigir o tratamento; reanalisar; comunicar o órgão ambiental |

12.  ANEXOS

Formulário de controle de resíduos.

Modelo/registro de MTR.

Mapa de coletores por cor e setor (CONAMA 275/2001).

13.  CHECKLIST DE AUDITORIA

| Item verificado | C | NC |
| --- | --- | --- |
| POP disponível e na versão vigente | ( ) | ( ) |
| Coletores identificados por cor/categoria em cada setor | ( ) | ( ) |
| Área de armazenamento temporário coberta e protegida | ( ) | ( ) |
| MTR emitido e arquivado para cada retirada | ( ) | ( ) |
| Empresa de coleta com licença ambiental válida | ( ) | ( ) |
| Laudos de efluentes dentro dos padrões e arquivados | ( ) | ( ) |

14.  CRITÉRIOS DE NÃO CONFORMIDADE

| Grau | Exemplo | Prazo de correção |
| --- | --- | --- |
| CRÍTICA | Destinação por empresa não licenciada; efluente lançado fora do padrão | Imediato |
| MAIOR | Ausência de MTR; acúmulo de orgânicos / falta de PGRS | Até 15 dias |
| MENOR | Coletor sem identificação; registro incompleto | Até 30 dias |

15.  EVIDÊNCIAS QUE O FISCAL SOLICITARÁ

MTRs das últimas retiradas de resíduos.

Licença ambiental da empresa de coleta e destinação.

PGRS e formulário de controle de resíduos.

Laudos de monitoramento de efluentes.

POP vigente e evidência de treinamento neste POP.

16.  APROVAÇÃO

Este procedimento entra em vigor após a aprovação do Responsável Técnico e substitui a versão anterior (POP-04).

Cuiabá — MT, 28 de julho de 2026.

| Elaborado por | Revisado por | Aprovado por |
| --- | --- | --- |
| Garantia da Qualidade | Garantia da Qualidade | Anderson C. Barbosa — RT / CRF-MT 5526 |

Documento controlado — Lemoncaps  ·  POP-BPF-004  ·  Rev. 01  ·  Emitido em 28/07/2026.