# POP 001 – LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ÁREAS

### 1. OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos padronizados para limpeza e higienização de equipamentos, utensílios e áreas produtivas, garantindo a eliminação de resíduos, contaminantes físicos, químicos e microbiológicos, assegurando a qualidade e segurança dos produtos fabricados.

### 2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a:

- Equipamentos produtivos (encapsuladora, misturadores, reatores, envasadoras)

- Utensílios

- Superfícies de contato direto e indireto com alimentos/suplementos

- Áreas produtivas

### 3. RESPONSABILIDADES

- Operador de Produção: executar a limpeza conforme POP

- Garantia da Qualidade (GQ): verificar, validar e liberar

- Supervisor: assegurar cumprimento e treinamento

### 4. DEFINIÇÕES

- Limpeza: remoção de resíduos visíveis

- Sanitização: redução de carga microbiológica a níveis seguros

- Contaminação cruzada: transferência de contaminantes entre produtos/lotes

### 5. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

- Detergente neutro aprovado

- Álcool 70% (INPM)

- Água potável

- Panos não tecidos (descartáveis ou sanitizáveis)

- Escovas apropriadas

- EPIs:

  - Luvas

  - Máscara

  - Touca

  - Avental

### 6. FREQUÊNCIA

- Antes do início da produção

- Entre lotes (quando aplicável)

- Após término da produção

- Sempre que houver troca de produto

- Após manutenção

### 7. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

#### 7.1 Preparação

- Desligar o equipamento da rede elétrica

- Sinalizar: “EQUIPAMENTO EM LIMPEZA”

- Utilizar EPIs obrigatórios

#### 7.2 Desmontagem

- Desmontar as partes removíveis conforme manual do equipamento

- Separar componentes por tipo (contato direto/indireto)

#### 7.3 Limpeza

- Remover resíduos sólidos manualmente

- Aplicar detergente neutro diluído

- Esfregar com escova adequada

- Garantir remoção total de resíduos visíveis

#### 7.4 Enxágue

- Enxaguar com água potável

- Garantir remoção total do detergente

#### 7.5 Sanitização

- Aplicar álcool 70% (INPM) em todas as superfícies

- Garantir contato mínimo de 10 minutos

- Não enxaguar após sanitização

#### 7.6 Secagem

- Secar naturalmente ou com pano limpo e sanitizado

- Evitar acúmulo de umidade

#### 7.7 Montagem

- Montar o equipamento

- Garantir integridade e funcionamento

#### 7.8 Liberação

- Inspeção visual

- Aprovação pela Qualidade (quando aplicável)

- Registrar no formulário de limpeza

### 8. CONTROLE E REGISTROS

Devem ser registrados:

- Data

- Equipamento

- Responsável pela limpeza

- Produto anterior

- Produto atual

- Assinatura do responsável

- Assinatura da Qualidade

📌 Documento: FRM-001 – Registro de Limpeza e Higienização

### 9. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Ausência de resíduos visíveis

- Ausência de odor

- Superfície seca e íntegra

- Sem presença de contaminantes

### 10. NÃO CONFORMIDADES

Caso identificado:

- Repetir o processo de limpeza

- Registrar ocorrência

- Avaliar impacto no produto

- Ação corretiva/preventiva (CAPA)

### 11. TREINAMENTO

Todos os colaboradores devem ser treinados:

- Antes de iniciar atividades

- Anualmente

- Quando houver revisão do POP

### 12. REFERÊNCIAS REGULATÓRIAS

- RDC nº 275/2002 – BPF Alimentos

- RDC nº 16/2014 – Boas Práticas de Fabricação

- RDC nº 843/2024 – Suplementos Alimentares

- IN nº 28/2018 – Lista de constituintes

### 13. ANEXOS

#### 📋 ANEXO I – CHECKLIST DE LIMPEZA

- Equipamento desligado

- Desmontagem realizada

- Resíduos removidos

- Lavagem com detergente

- Enxágue completo

- Sanitização realizada

- Secagem completa

- Montagem correta

# Inspeção final OK 





POP – VALIDAÇÃO DE LIMPEZA

## (Método Swab + Limite Aceitável)

# 🔷 1. IDENTIFICAÇÃO

- POP nº: POP-CLN-001

- Título: Validação de Limpeza de Equipamentos

- Setor: Produção / Controle de Qualidade

- Revisão: 00

- Data: //______

# 🔷 2. OBJETIVO

Estabelecer procedimento para validação da eficácia da limpeza de equipamentos, assegurando a remoção de resíduos de produtos anteriores, detergentes e contaminantes, garantindo conformidade com Boas Práticas de Fabricação.

# 🔷 3. ABRANGÊNCIA

Aplica-se a:

- Encapsuladoras

- Misturadores (V-blender)

- Reatores de gummy

- Envasadoras

# 🔷 4. DEFINIÇÕES

Swab: coleta de resíduos em superfície com material apropriado

Limite aceitável: quantidade máxima de resíduo permitida

Pior caso (worst case): produto mais difícil de limpar ou mais crítico

# 🔷 5. RESPONSABILIDADES

- Produção: executar limpeza

- Qualidade: coletar swab e analisar

- Responsável técnico: aprovar validação

# 🔷 6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

A limpeza será considerada validada quando:

✔ Resíduo abaixo do limite aceitável
✔ Ausência visual de resíduos
✔ Ausência de contaminação cruzada

# 🔷 7. DEFINIÇÃO DO LIMITE ACEITÁVEL

## 📌 MÉTODO (PADRÃO UTILIZADO)

### 🔹 Critério 1 – 1/1000 da dose mínima

Limite = (Dose mínima do produto anterior / 1000)

### 🔹 Critério 2 – 10 ppm (mais conservador)

Limite = 10 mg/kg do produto seguinte

### 🔹 Critério 3 – Área de equipamento (swab)

Limite (µg/cm²) = Limite total permitido ÷ área total do equipamento

## 📌 REGRA DE OURO

👉 Sempre usar o MENOR valor encontrado

# 🔷 8. MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Swab estéril

- Solvente apropriado (água purificada / álcool)

- Tubos de coleta

- Etiquetas

- EPI

# 🔷 9. PROCEDIMENTO DE COLETA (SWAB)

## 📍 Pontos de coleta (críticos)

- Cantos

- Junções

- Áreas de difícil acesso

- Superfícies de contato direto com produto

## 🧪 Técnica de coleta

- Umedecer o swab

- Delimitar área (ex: 10x10 cm = 100 cm²)

- Friccionar:

  - horizontal

  - vertical

  - diagonal

- Armazenar em tubo identificado

## 📌 Identificação obrigatória

- Equipamento

- Lote anterior

- Data

- Área coletada

# 🔷 10. ANÁLISE

Pode ser:

- HPLC (mais robusto)

- UV/Vis

- Método específico do ativo

# 🔷 11. FREQUÊNCIA DE VALIDAÇÃO

- Inicial (obrigatória)

- Após mudança de produto

- Após manutenção

- Periodicamente (ex: anual)

# 🔷 12. CRITÉRIOS DE REPROVAÇÃO

❌ Resultado acima do limite
❌ Presença visual de resíduo
❌ Falha no procedimento

# 🔷 13. AÇÃO EM CASO DE FALHA

- Repetir limpeza

- Nova coleta

- Abrir desvio

- Avaliar impacto

# 🔷 14. REGISTROS

- Ficha de limpeza

- Registro de swab

- Resultado analítico

- Relatório de validação

# 📋 MODELO DE REGISTRO DE SWAB

Equipamento: __________________
Produto anterior: __________________
Produto seguinte: __________________

| Ponto | Área (cm²) | Resultado | Limite | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |

✔ Coletado por: __________________
✔ Analisado por: __________________

# 1. DEFINIÇÃO (LINGUAGEM REGULATÓRIA)

Pior caso (worst case) é o produto ou condição que representa o maior risco de contaminação cruzada, considerando toxicidade, solubilidade, dificuldade de limpeza e aderência ao equipamento, sendo utilizado como referência para validação de limpeza.

# 🎯 OBJETIVO

- Garantir que, se o pior caso for removido → todos os outros também serão

- Reduzir número de validações

- Aumentar segurança do processo

# 🔷 2. PRINCÍPIO TÉCNICO

👉 Você NÃO precisa validar todos os produtos
👉 Você valida o mais crítico

📌 Regra:

“Se remove o pior, remove todos”

# 🔷 3. CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DO PIOR CASO

Você deve avaliar 4 pilares principais:

## 🧪 1. TOXICIDADE / POTÊNCIA

- Quanto menor a dose → mais crítico

- Ex: cafeína > vitamina C (em criticidade)

📌 Indicadores:

- Dose diária

- PDE (Permitted Daily Exposure)

- NOAEL (quando disponível)

## 💧 2. SOLUBILIDADE

- Insolúvel = mais difícil de remover

| Tipo | Risco |
| --- | --- |
| Hidrossolúvel | baixo |
| Lipossolúvel | alto |

## 🧱 3. ADERÊNCIA AO EQUIPAMENTO

- Produtos pegajosos ou oleosos são piores

📌 Ex:

- Gummy (alto risco)

- Extratos oleosos

- Pós finos aderentes

## 🔬 4. DIFICULDADE DE LIMPEZA

- Histórico de limpeza

- Tempo necessário

- Necessidade de retrabalho

# 🔷 4. CRITÉRIOS ADICIONAIS (AUDITOR GOSTA)

- Cor intensa (ex: corantes)

- Odor persistente

- Baixa dose + alta potência

- Alta concentração no produto

# 🔷 5. MATRIZ DE PIOR CASO (MODELO)

## 📊 Exemplo prático

| Produto | Toxicidade | Solubilidade | Aderência | Limpeza | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cafeína cápsula | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Laranja moro | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Gummy vitamínico | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |

📌 Escala:

- 1 = baixo

- 2 = médio

- 3 = alto

👉 Pior caso = maior score

# 🔷 6. DEFINIÇÃO PRÁTICA

## 📌 Para sua realidade (suplementos):

### 🔹 Cápsulas

Pior caso geralmente será:

- ativo mais potente (ex: cafeína)

- menor dose diária

### 🔹 Gummy

Pior caso geralmente será:

- produto mais pegajoso

- maior concentração de açúcar/gelificante

- com corante forte

👉 Gummy quase sempre vira worst case de limpeza

# 🔷 7. ABORDAGEM POR EQUIPAMENTO

Você deve definir worst case por:

- Encapsuladora

- Misturador

- Reator de gummy

- Envasadora

⚠️ Pode mudar dependendo do equipamento

# 🔷 8. JUSTIFICATIVA DOCUMENTAL

Você PRECISA escrever isso (auditoria cobra):

“A definição do pior caso foi baseada em avaliação de risco considerando toxicidade, solubilidade, aderência e dificuldade de limpeza, sendo selecionado o produto com maior potencial de contaminação cruzada.”

# 🔷 9. VALIDAÇÃO

Após definir o pior caso:

✔ Executar limpeza
✔ Coletar swab
✔ Comparar com limite

Se aprovado:
👉 cobre todos os outros produtos

# 🔷 10. REVALIDAÇÃO

Obrigatória quando:

- Novo produto mais crítico

- Mudança de formulação

- Mudança de equipamento

- Mudança de processo de limpeza

# 1. DEFINIÇÃO (LINGUAGEM REGULATÓRIA)

O limite de resíduo por ativo é a quantidade máxima permitida de um ingrediente remanescente em superfícies de equipamentos após limpeza, que não represente risco à saúde nem contamine o produto subsequente.

# 🎯 OBJETIVO

- Prevenir contaminação cruzada

- Garantir segurança do consumidor

- Atender BPF (RDC nº 16/2014 e guias internacionais)

# 🔷 2. PRINCÍPIO FUNDAMENTAL

👉 O limite é calculado com base no produto anterior → produto seguinte

📌 Ou seja:

quanto do ativo anterior pode “migrar” para o próximo produto sem causar risco

# 🔷 3. PRINCIPAIS CRITÉRIOS UTILIZADOS

Você deve calcular todos e usar o mais restritivo (menor valor):

## 🔹 1. CRITÉRIO TOXICOLÓGICO (RECOMENDADO – MAIS FORTE)

Baseado em PDE (Permitted Daily Exposure)

Limite = (PDE x tamanho do lote seguinte) / dose diária do produto seguinte

📌 Mais usado em indústria grande (EMA/FDA)

## 🔹 2. CRITÉRIO 1/1000 DA DOSE

Limite = (Dose mínima do produto anterior / 1000)

📌 Muito usado em suplementos

## 🔹 3. CRITÉRIO 10 PPM

Limite = 10 mg/kg do produto seguinte

📌 Critério conservador

# 🔷 4. CONVERSÃO PARA SWAB (SUPERFÍCIE)

Após definir o limite total:

Limite (µg/cm²) = Limite total permitido / área total do equipamento

# 🔷 5. EXEMPLO PRÁTICO (CAFÉINA)

### 📌 Dados:

- Dose mínima: 100 mg

- Produto seguinte: 500 kg

- Área do equipamento: 10.000 cm²

### 🔹 Critério 1/1000:

100 mg ÷ 1000 = 0,1 mg permitido

### 🔹 Convertendo para superfície:

0,1 mg = 100 µg  
100 µg ÷ 10.000 cm² = 0,01 µg/cm²

# 🔷 6. INTERPRETAÇÃO

👉 Resultado do swab deve ser:

✔ ≤ limite → aprovado
❌ > limite → reprovado

# 🔷 7. FATORES QUE AUMENTAM A CRITICIDADE

- Baixa dose (alta potência)

- Alta toxicidade

- Insolubilidade

- Alta aderência

- Uso contínuo

# 🔷 8. HIERARQUIA DE SEGURANÇA

| Critério | Nível |
| --- | --- |
| PDE | 🔴 Muito rigoroso |
| 1/1000 | 🟡 Médio |
| 10 ppm | 🟢 Básico |

👉 Sempre use o mais restritivo

# 🔷 9. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

Você precisa ter:

- Memória de cálculo

- Justificativa do critério

- Dados do ativo

- Área do equipamento

- Método analítico

# 🔷 10. MODELO PRONTO (TABELA)

| Ativo | Dose | Critério | Limite total | Limite µg/cm² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cafeína | 100 mg | 1/1000 | 0,1 mg | 0,01 |

# RASTREABILIDADE POR LOTE

## (Sistema completo – BPF / ANVISA)

# 🔷 1. DEFINIÇÃO

Rastreabilidade por lote é o sistema que permite identificar, de forma documentada, todas as matérias-primas utilizadas, etapas do processo produtivo e destino do produto acabado.

# 🎯 OBJETIVO

- Garantir controle total do lote

- Permitir recall rápido

- Investigar desvios

- Atender BPF (RDC nº 16/2014)

# 🔷 2. ESTRUTURA DO SISTEMA

A rastreabilidade deve funcionar em 3 direções:

### 🔹 1. Entrada (Matéria-prima → Produção)

### 🔹 2. Processo (Produção → Produto final)

### 🔹 3. Saída (Produto → Cliente)

# 🔷 3. FLUXO COMPLETO

4

# 🔷 4. IDENTIFICAÇÃO DE LOTE

## 📌 Padrão recomendado:

CAP-240401-01

- CAP = tipo (cápsula)

- 240401 = data

- 01 = sequência

📌 Para gummy:
GUM-240401-01

# 🔷 5. RASTREABILIDADE – MATÉRIA-PRIMA

Cada insumo deve ter:

- Nome técnico

- Fornecedor

- Nº lote fornecedor

- Validade

- COA

- Status (quarentena/aprovado)

# 🔷 6. VÍNCULO COM PRODUÇÃO (PONTO MAIS CRÍTICO)

## 📊 Registro obrigatório (pesagem)

| Insumo | Lote fornecedor | Qtde usada | Lote final |
| --- | --- | --- | --- |
| Cafeína | CAF-77821 | 2 kg | CAP-240401 |
| Laranja Moro | LM-99210 | 5 kg | CAP-240401 |

👉 Aqui nasce a rastreabilidade real

# 🔷 7. RASTREABILIDADE – PROCESSO

Registrar:

- Equipamentos utilizados

- Operadores

- Data e hora

- Parâmetros críticos (tempo, temperatura etc.)

# 🔷 8. PRODUTO FINAL

Cada lote deve conter:

- Nº do lote

- Quantidade produzida

- Data fabricação

- Validade

# 🔷 9. DISTRIBUIÇÃO (OBRIGATÓRIO)

| Cliente | Quantidade | Data | Lote |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente A | 5.000 |  | CAP-240401 |
| Cliente B | 10.000 |  | CAP-240401 |

👉 Isso permite recall direcionado

# 🔷 10. TIPOS DE RASTREABILIDADE

## 🔹 Ascendente (Backward)

👉 Produto final → matérias-primas

## 🔹 Descendente (Forward)

👉 Matéria-prima → onde foi usada

⚠️ Você precisa ter os dois

# 🔷 11. TESTE DE RASTREABILIDADE (AUDITORIA)

Auditor pode pedir:

👉 “Mostre todas as matérias-primas desse lote”
👉 “Mostre todos os lotes que usaram esse insumo”

⏱ Tempo esperado: menos de 5 minutos

# 🔷 12. DOCUMENTOS ENVOLVIDOS

Você precisa ter:

- Registro de recebimento

- Controle de estoque

- Ordem de Produção (OP)

- Ficha de pesagem

- Registro de processo

- Controle de rendimento

- Liberação de lote

- Registro de vendas

# 🔷 13. MODELO RESUMIDO (PRONTO)

Lote: CAP-240401

### Matérias-primas:

- Cafeína → CAF-77821

- Laranja Moro → LM-99210

### Produção:

- Misturador: V-01

- Encapsuladora: E-02

### Resultado:

- 20.000 cápsulas

### Distribuição:

- Cliente A → 5.000

- Cliente B → 15.000

# 1. POSICIONAMENTO NO MANUAL

A rastreabilidade deve aparecer como um capítulo formal:

### 📘 Estrutura sugerida do Manual

- Política da Qualidade

- Estrutura Organizacional

- Controle de Documentos

- Boas Práticas de Fabricação

- Rastreabilidade e Controle de Lotes ✅

- Produção

- Controle de Qualidade

- Armazenamento e Distribuição

- Tratamento de Desvios

- Recall de Produtos

# 🔷 2. TEXTO PRONTO (INSERIR NO MANUAL)

## 📌 5. RASTREABILIDADE E CONTROLE DE LOTES

A empresa mantém sistema de rastreabilidade por lote que permite a identificação completa de todas as matérias-primas utilizadas, etapas do processo produtivo e destino do produto acabado, assegurando controle efetivo e possibilitando ações rápidas em casos de investigação ou recolhimento.

# 🔷 3. ESTRUTURA DO SISTEMA (DESCREVER NO MANUAL)

A rastreabilidade é garantida por meio dos seguintes controles:

## 🔹 3.1 Matéria-prima

- Identificação por lote do fornecedor

- Registro de entrada

- Status (quarentena/aprovado)

- Certificado de análise (COA)

## 🔹 3.2 Produção

- Ordem de Produção (OP)

- Registro de pesagem (com vínculo de lote)

- Registro de processo

- Controle em processo

## 🔹 3.3 Produto acabado

- Número de lote único

- Data de fabricação

- Validade

- Quantidade produzida

## 🔹 3.4 Distribuição

- Registro de clientes

- Quantidade por lote

- Data de envio

# 🔷 4. VÍNCULO COM OUTROS PROCEDIMENTOS (ESSENCIAL)

Aqui é onde auditor avalia maturidade do sistema:

## 🔗 Integrações obrigatórias

### ✔ POP de Produção

- Uso da Ordem de Produção

### ✔ POP de Pesagem

- Registro de lote de insumo

### ✔ POP de Limpeza

- Evitar contaminação cruzada

### ✔ Controle de Rendimento

- Fechamento de lote

### ✔ Controle de Qualidade

- Liberação do lote

### ✔ POP de Recall

- Uso da rastreabilidade

# 🔷 5. FLUXO DESCRITIVO (MANUAL)

4

# 🔷 6. RESPONSABILIDADES

## 📌 Produção

- Garantir registro correto

- Não misturar lotes

## 📌 Qualidade

- Conferir rastreabilidade

- Validar registros

## 📌 Responsável Técnico

- Aprovar sistema

- Garantir conformidade

# 🔷 7. CONTROLE E VERIFICAÇÃO

A empresa deve realizar:

- Auditorias internas

- Testes de rastreabilidade (simulação de recall)

- Revisão periódica dos registros

# 🔷 8. TEMPO DE RESPOSTA (IMPORTANTE)

A empresa deve ser capaz de rastrear qualquer lote em até 4 horas, preferencialmente em minutos.

# 🔷 9. INDICADORES DE QUALIDADE (KPI)

Você pode incluir no manual:

- % de lotes rastreáveis

- Tempo médio de rastreamento

- Nº de falhas de registro

# 🔷 10. CONTROLE DE DOCUMENTOS

Todos os registros devem:

- Ser legíveis

- Sem rasuras

- Com assinatura

- Arquivados pelo prazo legal

# 🔷 11. FRASE FORTE (AUDITORIA)

“O sistema de rastreabilidade está integrado a todos os processos produtivos e de qualidade, garantindo controle total do ciclo de vida do produto, desde a matéria-prima até o consumidor final.”

# FLUXOGRAMA DE PRODUÇÃO – CÁPSULAS

## 📌 Visão geral do processo

## 🔬 Fluxo detalhado (BPF – RDC 16/2014)

1. Recebimento de Matéria-Prima
↓

- Conferência de NF

- Verificação de integridade

- Avaliação de COA (Certificado de Análise)

2. Quarentena
↓

- Identificação do lote

- Armazenamento segregado

- Liberação pelo Controle de Qualidade

3. Pesagem
↓

- Sala dedicada (área classificada)

- Balança calibrada

- Registro em ficha de pesagem

4. Preparação / Mistura
↓

- Misturador (ex: V-Blender)

- Tempo e rotação controlados

- Homogeneidade validada

5. Encapsulação
↓

- Regulagem da encapsuladora

- Controle de peso médio

- Verificação de integridade das cápsulas

6. Inspeção em Processo
↓

- Peso médio

- Desvio padrão

- Aspecto visual

7. Envase
↓

- Contagem automática/manual

- Frascos higienizados

- Controle de quantidade por unidade

8. Fechamento
↓

- Tampa + selo de indução

- Lacre termoencolhível

9. Rotulagem
↓

- Conferência com arte aprovada

- Aplicação de lote e validade

10. Controle de Qualidade Final
↓

- Conferência documental

- Avaliação do produto acabado

11. Liberação do Lote
↓

- Responsável técnico

12. Armazenamento
↓

- Condições controladas (temperatura/umidade)

# 🔶 FLUXOGRAMA DE PRODUÇÃO – GUMMY

## 📌 Visão geral do processo

4

## 🔬 Fluxo detalhado (processo crítico térmico)

1. Recebimento de Matéria-Prima
↓

- Mesmo padrão cápsulas (COA + inspeção)

2. Quarentena
↓

- Liberação pelo CQ

3. Pesagem
↓

- Ingredientes ativos e excipientes

- Controle rigoroso de formulação

4. Preparação da Base
↓

- Água purificada

- Açúcares / poliol / gelificante (gelatina ou pectina)

5. Aquecimento (Reator)
↓

- Controle de temperatura

- Dissolução completa

- Evitar degradação

6. Adição de Ativos
↓
⚠️ ETAPA CRÍTICA

- Temperatura controlada

- Evitar perda de ativos (ex: vitaminas sensíveis)

7. Homogeneização
↓

- Mistura uniforme

8. Moldagem
↓

- Deposição em moldes (amido ou silicone)

9. Resfriamento / Cura
↓

- Formação da estrutura

- Tempo controlado

10. Desmoldagem
↓

11. Secagem (quando aplicável)
↓

- Redução de umidade

- Estabilidade

12. Acabamento
↓

- Polimento (óleo de coco/carnaúba)

- Açucaramento (se aplicável)

13. Envase
↓

- Frascos ou potes

- Controle de peso

14. Fechamento
↓

- Tampa + lacre

15. Rotulagem
↓

16. Controle de Qualidade Final
↓

- Textura

- Peso médio

- Ativos

17. Liberação do Lote
↓

18. Armazenamento
↓

- Controle de temperatura (CRÍTICO para gummy)

# LINHA DE CONFERÊNCIA DUPLA

## (Produção + Qualidade)

## 📌 Conceito técnico

A conferência dupla é um sistema de verificação independente onde:

- Produção executa e confere

- Qualidade valida e aprova

⚠️ Regra de ouro:

Nenhuma etapa crítica segue adiante sem liberação do Controle de Qualidade (CQ)

# 🔬 MODELO OPERACIONAL (PADRÃO BPF)

## 🧩 Estrutura da conferência

| Etapa | Produção | Qualidade |
| --- | --- | --- |
| Recebimento | Confere físico | Confere documental + COA |
| Pesagem | Executa + registra | Confere pesos |
| Mistura | Executa | Valida homogeneidade |
| Processo | Opera | Monitora parâmetros |
| Envase | Executa | Confere amostragem |
| Produto final | Finaliza | Libera lote |

# 🔷 FLUXO – CÁPSULAS (COM DUPLA CONFERÊNCIA)

4

## 🔍 Etapas com dupla verificação

### 1. Pesagem

- ✔ Produção: pesa matéria-prima

- ✔ Qualidade: confere peso + lote + identificação

📌 Registro obrigatório:

- Ficha de pesagem assinada por ambos

### 2. Mistura

- ✔ Produção: realiza mistura

- ✔ Qualidade: avalia homogeneidade

📌 Pode incluir:

- Teste de uniformidade (amostragem)

### 3. Encapsulação

- ✔ Produção: regula máquina

- ✔ Qualidade: confere peso médio

📌 Frequência:

- A cada 15–30 min (padrão auditoria)

### 4. Envase

- ✔ Produção: envasa

- ✔ Qualidade: confere contagem

### 5. Rotulagem

- ✔ Produção: aplica rótulo

- ✔ Qualidade: confere:

  - Lote

  - Validade

  - Arte correta

### 6. Liberação

- ✔ Qualidade: liberação final do lote

# 🔶 FLUXO – GUMMY (COM DUPLA CONFERÊNCIA)

4

## 🔍 Etapas críticas com conferência dupla

### 1. Pesagem

- Mesmo padrão cápsulas

### 2. Aquecimento (Reator)

- ✔ Produção: executa processo

- ✔ Qualidade: valida temperatura

⚠️ CRÍTICO:

- Registro contínuo de temperatura

### 3. Adição de Ativos

- ✔ Produção: adiciona

- ✔ Qualidade: valida temperatura segura

📌 Evita:

- Degradação de vitaminas

### 4. Moldagem

- ✔ Produção: deposita

- ✔ Qualidade: verifica peso/uniformidade

### 5. Cura / Secagem

- ✔ Produção: controla tempo

- ✔ Qualidade: valida textura e umidade

### 6. Envase

- ✔ Produção: envasa

- ✔ Qualidade: confere peso total

### 7. Liberação

- ✔ Qualidade: aprovação final

# CONTROLE DE RENDIMENTO E PERDAS

## (Cápsulas e Gummy – Padrão BPF)

# 📌 CONCEITO TÉCNICO

Rendimento = relação entre o que foi planejado vs. o que foi produzido

Perdas = diferença entre o total teórico e o real produzido

📌 Fórmula base:

Rendimento (%) = (Quantidade produzida real / Quantidade teórica) x 100

Perda (%) = 100 – Rendimento

# 🔬 OBJETIVO (LINGUAGEM DE AUDITORIA)

Garantir controle quantitativo do processo produtivo, assegurando rastreabilidade dos insumos, identificação de perdas e prevenção de desvios conforme Boas Práticas de Fabricação.

# 🔷 FLUXO DE CONTROLE

4

# 🔷 CONTROLE – CÁPSULAS

## 📊 Etapas de medição

### 1. Peso teórico do lote

- Soma total dos insumos pesados

📌 Exemplo:

- Total: 10.000 g

### 2. Produção esperada

- Ex: cápsulas de 500 mg

10.000 g ÷ 0,5 g = 20.000 cápsulas (teórico)

### 3. Produção real

- Quantidade efetivamente encapsulada

📌 Exemplo:

- 19.200 cápsulas

### 4. Cálculo de rendimento

Rendimento = (19.200 ÷ 20.000) x 100 = 96%

### 5. Identificação de perdas

📌 Possíveis causas:

- pó residual em equipamento

- perdas na transferência

- ajuste de máquina

- descarte fora de especificação

# 🔶 CONTROLE – GUMMY

## 📊 Etapas de medição

### 1. Peso total da formulação

- Inclui:

  - água

  - açúcares / poliol

  - gelificante

  - ativos

### 2. Peso após processo térmico

⚠️ CRÍTICO:

- evaporação de água

### 3. Peso após moldagem e secagem

📌 Exemplo:

- Teórico: 50 kg

- Final: 45 kg

### 4. Cálculo

Rendimento = (45 ÷ 50) x 100 = 90%

### 5. Perdas comuns (gummy)

- evaporação (normal e controlada)

- retenção no reator

- perdas na tubulação

- deformação / descarte

- aderência em moldes

# ⚠️ LIMITES ACEITÁVEIS (PRÁTICA DE MERCADO)

| Processo | Rendimento esperado |
| --- | --- |
| Cápsulas | 95% – 99% |
| Gummy | 85% – 95% |

📌 Fora disso = desvio obrigatório

# 🚨 CLASSIFICAÇÃO DE PERDAS

## 🔹 Perda Justificada (aceitável)

- evaporação (gummy)

- retenção técnica

- setup de máquina

## 🔹 Perda Não Justificada (CRÍTICA)

- erro de pesagem

- falha operacional

- desvio de processo

- contaminação

# 📋 DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

Você PRECISA ter isso documentado:

### ✔ Ficha de rendimento do lote

- Peso teórico

- Peso real

- % rendimento

### ✔ Registro de perdas

- Tipo de perda

- Quantidade

- Justificativa

### ✔ Investigação de desvio (quando aplicável)

- Causa raiz

- Ação corretiva

- Ação preventiva (CAPA)

# 🧠 MODELO DE REGISTRO (PRONTO PRA USAR)

Controle de Rendimento

- Lote: ______

- Produto: ______

- Peso teórico: ______

- Produção real: ______

- Rendimento (%): ______

Perdas identificadas:

- Tipo: ______

- Quantidade: ______

- Justificativa: ______

Responsáveis:

- Produção: ______

- Qualidade: ______

# PARÂMETROS CRÍTICOS DE PROCESSO (CPP)

## Produção de Cápsulas e Gummy

# 📌 DEFINIÇÃO (LINGUAGEM REGULATÓRIA)

Parâmetros críticos de processo são variáveis operacionais que impactam diretamente a qualidade, segurança e uniformidade do produto final, devendo ser monitoradas, controladas e registradas durante toda a produção.

# 🎯 OBJETIVO

- Garantir padronização do processo

- Evitar desvios de qualidade

- Assegurar reprodutibilidade de lotes

- Atender BPF (RDC nº 16/2014 e correlatas)

# 🔷 VISÃO GERAL DO CONTROLE

4

# 🔷 CPP – CÁPSULAS

## 📊 Principais parâmetros críticos

### 1. Tempo de Mistura

- 📌 Função: garantir homogeneidade

- ⏱ Faixa típica: 10 – 20 minutos

- ⚠️ Risco:

  - pouco tempo → mistura heterogênea

  - excesso → segregação

### 2. Velocidade do Misturador

- 📌 Ex: Misturador em V

- 🔄 Faixa: 10 – 30 RPM

- ⚠️ Impacto direto na uniformidade

### 3. Ordem de Adição dos Insumos

- 📌 Regra:

  - ativos → diluentes → lubrificantes (por último)

- ⚠️ Erro aqui = falha de uniformidade

### 4. Umidade e Temperatura do Ambiente

- 🌡 Temperatura: 20 – 25°C

- 💧 Umidade: < 60%

- ⚠️ Impacto:

  - empedramento

  - variação de peso

### 5. Peso Médio das Cápsulas

- 📌 Controle em processo

- Frequência: a cada 15–30 min

### 6. Velocidade da Encapsuladora

- ⚙️ Ajuste fino

- ⚠️ Alta velocidade:

  - variação de peso

  - cápsulas defeituosas

# 🔶 CPP – GUMMY

## 📊 Parâmetros CRÍTICOS (muito mais sensíveis)

### 1. Temperatura de Aquecimento (Reator)

- 🌡 Faixa: 80 – 120°C

- 📌 Depende da formulação

⚠️ Riscos:

- baixa → não dissolve

- alta → degrada ativos

### 2. Temperatura de Adição dos Ativos

🔥 ETAPA MAIS CRÍTICA

- 🌡 Ideal: 60 – 80°C

⚠️ Acima disso:

- destrói vitaminas (ex: vitamina C, B complex)

### 3. Tempo de Cozimento

- ⏱ Controlado por formulação

⚠️ Impacto:

- textura

- estabilidade

- concentração

### 4. Brix (Sólidos Solúveis)

- 📌 Controle de concentração

⚠️ Impacto:

- consistência

- shelf life

### 5. Viscosidade da Massa

- 📌 Define moldagem correta

⚠️ Problemas:

- muito líquida → deformação

- muito viscosa → falha de deposição

### 6. Temperatura de Moldagem

- 🌡 Faixa controlada

⚠️ Impacto:

- formato

- padronização

### 7. Tempo de Cura / Resfriamento

- ⏱ Essencial para estrutura

### 8. Umidade Final

- 💧 Controlada

⚠️ Impacto:

- mofo

- shelf life

# ⚠️ CLASSIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS

| Tipo | Descrição |
| --- | --- |
| Crítico | Impacta diretamente qualidade |
| Importante | Impacto indireto |
| Monitorado | Controle operacional |

# 📋 REGISTRO OBRIGATÓRIO

Você precisa documentar:

### ✔ Registro em Processo

- Tempo de mistura

- Temperatura

- Peso médio

### ✔ Controle do Reator (Gummy)

- Curva de temperatura

- Tempo de processo

### ✔ Check de Encapsulação

- Peso médio

- Ajustes

# 🚨 DESVIOS (OBRIGATÓRIO)

Se sair do padrão:

- Parar processo (se crítico)

- Registrar desvio

- Avaliar impacto no lote

- Definir ação corretiva (CAPA)

# 🧠 MODELO PRONTO (PADRÃO AUDITORIA)

Registro de Parâmetros Críticos

- Produto: ______

- Lote: ______

| Parâmetro | Valor | Limite | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo mistura |  |  |  |
| Temperatura |  |  |  |
| Peso médio |  |  |  |

Responsáveis:
Produção: ______
Qualidade: ______

# RASTREABILIDADE COMPLETA POR LOTE

## (Matéria-prima → Produto final)

# 📌 DEFINIÇÃO (LINGUAGEM REGULATÓRIA)

Rastreabilidade é a capacidade de identificar o histórico, aplicação e localização de um produto por meio de registros documentados, desde a origem da matéria-prima até a distribuição do produto acabado.

# 🎯 OBJETIVO

- Garantir controle total do lote

- Permitir recall rápido e preciso

- Identificar desvios e suas origens

- Atender BPF (RDC nº 16/2014 e correlatas)

# 🔷 VISÃO GERAL DO FLUXO

4

# 🔷 ESTRUTURA DA RASTREABILIDADE

## 🧩 1. Matéria-prima (entrada)

Cada insumo DEVE ter:

- Nome técnico

- Fornecedor

- Nº do lote do fornecedor

- Data de fabricação/validade

- COA (Certificado de Análise)

- Status: quarentena / aprovado / reprovado

📌 Identificação interna:

Código interno + lote interno

## 🧩 2. Controle de estoque

- Localização física

- Sistema FIFO/FEFO

- Registro de movimentação

## 🧩 3. Ordem de Produção (OP)

Documento CENTRAL da rastreabilidade:

Contém:

- Produto

- Nº do lote final

- Data

- Lista de matérias-primas usadas

- Lote de cada insumo

- Quantidades utilizadas

## 🧩 4. Pesagem (vínculo crítico)

Cada pesagem deve registrar:

- Insumo

- Lote do insumo

- Quantidade

- Responsável

📌 Aqui nasce a rastreabilidade real

## 🧩 5. Processo produtivo

Registros obrigatórios:

- Equipamento utilizado

- Operadores

- Parâmetros (tempo, temperatura etc.)

- Data e horário

## 🧩 6. Produto acabado

Cada lote deve ter:

- Nº do lote final

- Quantidade produzida

- Data de fabricação

- Validade

## 🧩 7. Distribuição

- Clientes que receberam o lote

- Quantidade enviada

- Data

⚠️ Isso permite recall direcionado

# 🔷 EXEMPLO PRÁTICO (CADEIA COMPLETA)

## 📦 Lote final: CAP-240301

### 🔗 Matérias-primas usadas:

| Insumo | Lote fornecedor |
| --- | --- |
| Cafeína anidra | CAF-77821 |
| Laranja Moro | LM-99210 |
| Cápsula gelatina | CAPG-44321 |

### 🔗 Pesagem:

- CAF-77821 → 2 kg

- LM-99210 → 5 kg

### 🔗 Produção:

- Misturador: V-01

- Encapsuladora: E-02

### 🔗 Produto final:

- 20.000 cápsulas

- Lote: CAP-240301

### 🔗 Distribuição:

- Cliente A → 5.000

- Cliente B → 10.000

# 🔶 RASTREABILIDADE – GUMMY

Mesmo conceito, com adicionais:

### 🔥 Pontos extras obrigatórios:

- Lote da base (gelificante, açúcar etc.)

- Registro do reator (tempo/temperatura)

- Lote de moldagem

# ⚠️ TIPOS DE RASTREABILIDADE

## 🔹 Ascendente (backward)

👉 Produto → matéria-prima

## 🔹 Descendente (forward)

👉 Matéria-prima → onde foi usada

📌 Você PRECISA ter os dois

# 📋 DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

Você deve ter:

### ✔ Registro de entrada de matéria-prima

### ✔ Controle de estoque

### ✔ Ordem de Produção (OP)

### ✔ Ficha de pesagem

### ✔ Registro de processo

### ✔ Controle de rendimento

### ✔ Registro de liberação

### ✔ Registro de distribuição

# ORDEM DE PRODUÇÃO (OP)

## 📌 IDENTIFICAÇÃO DO LOTE

- Produto: __________________________________

- Forma: ( ) Cápsula ( ) Gummy

- Nº do Lote: ________________________________

- Data de Fabricação: //______

- Validade: //______

- Ordem nº: _________________________________

# 🧾 1. MATÉRIAS-PRIMAS

| Insumo (nome técnico) | Lote fornecedor | Qtde prevista | Qtde pesada | Conferência CQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

✔ Produção (pesagem): ____________________
✔ Qualidade (conferência): _______________

# ⚖️ 2. PESAGEM (DETALHADA)

- Sala: __________________

- Balança (ID): __________________

- Data/Hora: //______ :

📌 Observações:

# 🔄 3. PROCESSO PRODUTIVO

## 🔹 (A) Cápsulas

- Misturador: __________________

- Tempo de mistura: __________ min

- Velocidade: __________ RPM

- Encapsuladora: ______________

- Peso médio alvo: __________ mg

## 🔹 (B) Gummy

- Reator: __________________

- Temperatura máxima: ______ °C

- Tempo de cozimento: ______ min

- Temperatura de adição dos ativos: ______ °C

- Brix: ______

✔ Produção: __________________
✔ Qualidade: __________________

# 📊 4. CONTROLE EM PROCESSO

| Parâmetro | Resultado | Limite | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso médio |  |  |  |
| Temperatura |  |  |  |
| Tempo mistura |  |  |  |

📌 Frequência de controle: __________________

# 📦 5. ENVASE

- Tipo de embalagem: __________________

- Quantidade por frasco/pote: __________

- Total envasado: __________________

✔ Conferência Produção: __________
✔ Conferência Qualidade: __________

# 🧮 6. CONTROLE DE RENDIMENTO

- Peso teórico: __________________

- Produção esperada: ______________

- Produção real: __________________

👉 Rendimento (%): ______________

👉 Perdas identificadas:

# ⚠️ 7. DESVIOS / NÃO CONFORMIDADES

( ) Não houve
( ) Houve — descrever:

Ação corretiva:

# 🧼 8. LIBERAÇÃO DE LINHA

- Linha limpa: ( ) Sim ( ) Não

- Equipamento liberado: ( ) Sim ( ) Não

✔ Produção: __________________
✔ Qualidade: __________________

# 🏷️ 9. ROTULAGEM

- Arte conferida: ( ) Sim

- Lote correto: ( ) Sim

- Validade correta: ( ) Sim

✔ Qualidade: __________________

# ✅ 10. LIBERAÇÃO FINAL DO LOTE

- Produto conforme: ( ) Sim ( ) Não

📌 Observações finais:

✔ Responsável Produção: __________________

✔ Controle de Qualidade: __________________

✔ Responsável Técnico: __________________

# 🔒 11. RASTREABILIDADE (RESUMO)

- Matérias-primas vinculadas: ( ) Sim

- Registro completo: ( ) Sim

- Destino do lote registrado: ( ) Sim

#### 📋 ANEXO II – IDENTIFICAÇÃO

- Código: POP 001

- Versão: 01

- Data de emissão: //_____

- Revisão: //_____

# POP 002 – PRODUÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES

### Código: POP 002

### Versão: 01

### Data de emissão: //_____

### Revisão: //_____

## 1. OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos operacionais padronizados para a produção de suplementos alimentares nas formas farmacêuticas cápsulas e gomas (gummies), assegurando conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (BPF), garantindo qualidade, segurança, padronização, rastreabilidade e prevenção de contaminação cruzada.

## 2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as etapas produtivas da empresa, incluindo:

- Recebimento interno de matéria-prima para produção

- Pesagem

- Mistura

- Encapsulamento e/ou fabricação de gummies

- Identificação e registro de lotes

## 3. RESPONSABILIDADES

### 3.1 Produção

- Executar todas as etapas conforme este POP

- Preencher registros em tempo real (sem retroatividade)

- Garantir correta identificação dos materiais

### 3.2 Garantia da Qualidade (GQ)

- Conferir Ordem de Produção (OP)

- Liberar matérias-primas para uso

- Realizar verificações em processo (IPC)

- Liberar produto final

### 3.3 Supervisor de Produção

- Assegurar cumprimento do POP

- Garantir treinamento da equipe

- Avaliar desvios e implementar ações corretivas

## 4. DEFINIÇÕES

- Ordem de Produção (OP): documento oficial contendo formulação, lote, quantidades e instruções

- Lote: quantidade definida de produto produzida sob mesmas condições

- Rastreabilidade: capacidade de identificar histórico de produção e matérias-primas

- IPC (In Process Control): controle realizado durante o processo produtivo

## 5. REFERÊNCIAS REGULATÓRIAS

- RDC nº 275/2002 – Boas Práticas de Fabricação (Alimentos)

- RDC nº 16/2014 – BPF (correlata industrial)

- RDC nº 843/2024 – Suplementos Alimentares

- IN nº 28/2018 – Constituintes autorizados

## 6. PRÉ-REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

Antes de iniciar qualquer produção:

- Linha limpa, higienizada e liberada (POP 001)

- Ausência de materiais do lote anterior

- Equipamentos calibrados (quando aplicável)

- Colaboradores paramentados (EPI completo)

- Ordem de Produção aprovada pela Qualidade

## 7. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

### 7.1 Conferência da Ordem de Produção (OP)

- Verificar:

  - Nome do produto

  - Número do lote

  - Data de fabricação

  - Fórmula aprovada

  - Quantidade a produzir

- Conferir assinatura da Qualidade

- Não iniciar produção sem OP liberada

### 7.2 Separação de Matéria-Prima

- Realizar picking conforme OP

- Conferir:

  - Nome técnico do insumo

  - Número do lote

  - Data de validade

  - Status (LIBERADO pela Qualidade)

- Identificar materiais com etiqueta de uso em produção

Proibido uso de matéria-prima sem liberação formal

### 7.3 Pesagem

- Realizar em área dedicada (sala de pesagem)

- Conferir balança calibrada

- Pesar individualmente cada insumo conforme fórmula

- Registrar:

  - Peso teórico

  - Peso real

  - Operador responsável

- Identificar cada insumo pesado

Critério crítico:

- Desvio máximo conforme especificação interna (ex: ±5%)

### 7.4 Mistura

#### Para cápsulas:

- Transferir insumos para misturador

- Misturar conforme tempo validado

- Garantir homogeneidade

#### Para gummies:

- Preparar base (gelatina/pectina)

- Aquecer conforme faixa validada (ex: 70–90°C)

- Adicionar ativos sob agitação

- Controlar:

  - Temperatura

  - Tempo

  - Viscosidade

Parâmetros críticos (gummy):

- Temperatura

- Tempo de mistura

- Ponto de deposição

### 7.5 Encapsulamento / Moldagem

#### Cápsulas:

- Ajustar encapsuladora

- Realizar testes iniciais

- Monitorar peso médio das cápsulas

- Rejeitar cápsulas fora de especificação

#### Gummies:

- Depositar em moldes

- Controlar volume por unidade

- Resfriar até solidificação

- Desmoldar e armazenar

### 7.6 Controles em Processo (IPC)

Durante a produção, verificar:

- Peso médio (cápsulas)

- Uniformidade

- Aparência

- Integridade física

- Temperatura (gummy)

Frequência: conforme plano de qualidade

### 7.7 Identificação e Rastreabilidade

Todo material deve conter:

- Nome do produto

- Número do lote

- Data de fabricação

- Status (em processo / aprovado / reprovado)

### 7.8 Registro de Produção

Registrar obrigatoriamente:

- Data e horário

- Equipamento utilizado

- Operadores

- Matérias-primas utilizadas (com lote)

- Quantidade produzida

- Perdas

- Observações

📌 Documento: FRM-002 – Registro de Produção

## 8. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Conformidade com fórmula

- Homogeneidade garantida

- Peso dentro do padrão

- Ausência de contaminação

- Rastreabilidade completa

## 9. NÃO CONFORMIDADES

Em caso de desvio:

- Interromper produção

- Segregar material

- Identificar como “NÃO CONFORME”

- Registrar ocorrência

- Avaliação pela Qualidade

- Implementar CAPA (ação corretiva e preventiva)

## 10. CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA

- Produção sequencial planejada

- Limpeza validada entre produtos

- Separação física ou temporal

- Identificação clara de áreas

## 11. TREINAMENTO

- Treinamento inicial obrigatório

- Reciclagem anual

- Registro documentado

## 12. ANEXOS

### ANEXO I – CHECKLIST DE PRODUÇÃO

- OP conferida

- Matéria-prima liberada

- Pesagem correta

- Mistura conforme padrão

- Processo monitorado

- Produto identificado

- Registro preenchido

### ANEXO II – CONTROLE DE PROCESSO

(Incluir tabela de controle de peso, temperatura, tempo, etc.)