POP-01 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios

Estabelecimento LEMONCAPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

| CNPJ 55.836.075/0001-07 | Telefone (48) 99181-8829 | Responsável técnico ANDERSON COSTA BARBOSA - RT / CRFMT 5526 |
| --- | --- | --- |

Endereço completo Rua Érico Veríssimo, 10, Santa Cruz, Cuiabá — MT

| Versão 1.0 | Data de emissão 31/03/2026 | Legislação base RDC ANVISA nº 275/2002 |
| --- | --- | --- |

Documento controlado · POP-01 · Proibida reprodução não autorizada

Sumário

LEMONCAPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  ·  RDC ANVISA nº 275/2002

| Seção | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1 | Objetivo |
| 2 | Campo de aplicação |
| 3 | Responsáveis |
| 4 | Materiais e equipamentos |
| 5 | Procedimento |
| 5.1 | Limpeza pré-operacional (antes de cada turno) |
| 5.2 | Higienização CIP das linhas de produção (conforme cronograma) |
| 5.3 | Limpeza operacional (durante a produção) |
| 5.4 | Limpeza terminal (ao final de cada jornada) |
| 5.5 | Preparo e controle das soluções de limpeza e sanitização |
| 6 | Registros |
| 7 | Referências legais |
| 8 | Histórico de revisões |
| 9 | Aprovação e controle |

1. Objetivo

Estabelecer procedimentos para a higienização das instalações, equipamentos, móveis e utensílios em escala industrial, garantindo a eliminação de resíduos e a redução da carga microbiana a níveis seguros, conforme a RDC ANVISA nº 275/2002.

2. Campo de aplicação

Aplica-se a todas as áreas de processamento, armazenamento, expedição, laboratório e áreas de apoio do estabelecimento LEMONCAPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

3. Responsáveis

— Responsável técnico / Coordenador de qualidade: supervisão, verificação e validação dos procedimentos de higienização.

— Equipe de higienização: execução das atividades de limpeza pré-operacional, operacional e terminal conforme este POP.

— Operadores de linha: manutenção da limpeza durante a produção e comunicação de não conformidades.

4. Materiais e equipamentos

— Sistema CIP (Clean-in-Place) com bombas dosadoras, tanques de solução e registros de vazão

— Detergente alcalino clorado (com registro na ANVISA) para remoção de resíduos orgânicos

— Detergente ácido (com registro na ANVISA) para remoção de resíduos minerais e incrustações

— Sanitizante: ácido peracético ou hipoclorito de sódio em concentração industrial

— Esponjas, escovas e rodos exclusivos por área e identificados por código de cor

— EPI: avental impermeável, luvas de borracha nitrílica, botas, óculos de proteção e protetor auricular

— Kits de coleta de swab para verificação microbiológica de superfícies

5. Procedimento

Passo 1. Limpeza pré-operacional (antes de cada turno) Responsável: Equipe de higienização / Responsável técnico

1. Inspecionar visualmente todas as superfícies de contato com o produto: esteiras, misturadores, dosadores, envasadoras e seladoras.

2. Realizar pré-enxágue com água potável à temperatura adequada para remover resíduos soltos.

3. Aplicar solução detergente alcalina conforme concentração e temperatura especificadas pelo fabricante.

4. Esfregar manualmente superfícies não contempladas pelo sistema CIP com escova exclusiva.

5. Enxaguar com água potável até completa remoção do detergente (verificar pH da água de enxágue).

6. Aplicar sanitizante (ácido peracético a 0,2% ou hipoclorito a 200 ppm) e aguardar tempo de contato mínimo de 15 minutos.

7. Registrar a limpeza pré-operacional na planilha de registro de limpeza e sanitização.

Passo 2. Higienização CIP das linhas de produção (conforme cronograma) Responsável: Operador de CIP / Responsável técnico

1. Drenar completamente a linha de produção e remover resíduos sólidos dos filtros e pontos de coleta.

2. Executar o ciclo CIP na sequência: pré-enxágue (5 min, água a 40-50°C), circulação de detergente alcalino (15-20 min, 70-80°C, 1,5-2,0%), enxágue intermediário (5 min), circulação de detergente ácido (10-15 min, 50-60°C, 0,5-1,0%), enxágue final (5 min, água potável).

3. Monitorar concentração, temperatura, vazão e tempo de contato em cada etapa do ciclo CIP.

4. Aplicar sanitizante por circulação antes do reinício da produção.

5. Registrar todos os parâmetros do ciclo CIP na planilha de controle de limpeza.

6. Validar a eficácia da higienização por análise de swab de superfície conforme plano de amostragem.

Passo 3. Limpeza operacional (durante a produção) Responsável: Operadores de linha / Equipe de higienização

1. Remover resíduos e respingos de produto das superfícies externas dos equipamentos durante intervalos de produção.

2. Higienizar superfícies de contato com o produto nas trocas de sabor, formulação ou lote.

3. Limpar derramamentos e vazamentos imediatamente após a ocorrência, utilizando kit de limpeza emergencial.

4. Manter pisos das áreas produtivas secos e livres de resíduos durante todo o turno.

5. Registrar as limpezas operacionais realizadas na planilha de registro de limpeza.

Passo 4. Limpeza terminal (ao final de cada jornada) Responsável: Equipe de higienização / Responsável técnico

1. Desmontar partes removíveis de equipamentos (lâminas, bicos dosadores, vedações, peneiras) para higienização individual.

2. Lavar pisos, paredes laváveis, ralos e grelhas com solução detergente e escova de nylon.

3. Aplicar sanitizante em todas as superfícies de contato com o produto e nas áreas de circulação.

4. Higienizar câmaras frias, antecâmaras e áreas de armazenamento conforme cronograma semanal.

5. Secar pisos com rodo e verificar o estado de conservação das superfícies.

6. Registrar a limpeza terminal e assinar a planilha de verificação de fim de turno.

Passo 5. Preparo e controle das soluções de limpeza e sanitização Responsável: Responsável técnico / Operador de CIP

1. Utilizar somente produtos com registro válido na ANVISA e ficha técnica disponível.

2. Preparar soluções conforme concentração indicada pelo fabricante, utilizando dosadores calibrados.

3. Verificar a concentração das soluções com fitas de teste ou titulação antes de cada uso.

4. Trocar as soluções a cada ciclo de uso ou sempre que visivelmente contaminadas.

5. Armazenar produtos de limpeza em depósito exclusivo, separado de matérias-primas e embalagens.

6. Registros

— Planilha de registro diário de limpeza e sanitização (pré-operacional, operacional e terminal)

— Registro dos parâmetros de ciclo CIP (concentração, temperatura, tempo, vazão)

— Laudos de análise microbiológica de superfícies (swab) e de validação de higienização

— Registro de compra, estoque e fichas técnicas dos produtos de limpeza e sanitização

7. Referências legais

— RDC ANVISA nº 275, de 21 de outubro de 2002 — Regulamento Técnico de POPs para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos

— Portaria SVS/MS nº 326, de 30 de julho de 1997 — Condições Higiênico-Sanitárias e de BPF para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos

8. Histórico de revisões

| Versão | Data | Descrição | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 31/03/2026 | Elaboração inicial do documento | ANDERSON COSTA BARBOSA - RT / CRFMT 5526 |

9. Aprovação e controle

| Elaborado por | Revisado por | Aprovado por |
| --- | --- | --- |
| ANDERSON COSTA BARBOSA - RT / CRFMT 5526 Assinatura e data | Assinatura e data | Assinatura e data |