POP-04 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Manejo de resíduos industriais

Estabelecimento LEMONCAPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

| CNPJ 55.836.075/0001-07 | Telefone (48) 99181-8829 | Responsável técnico ANDERSON COSTA BARBOSA - RT / CRFMT 5526 |
| --- | --- | --- |

Endereço completo Rua Érico Veríssimo, 10, Santa Cruz, Cuiabá — MT

| Versão 1.0 | Data de emissão 31/03/2026 | Legislação base RDC ANVISA nº 275/2002 |
| --- | --- | --- |

Documento controlado · POP-04 · Proibida reprodução não autorizada

Sumário

LEMONCAPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  ·  RDC ANVISA nº 275/2002

| Seção | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1 | Objetivo |
| 2 | Campo de aplicação |
| 3 | Responsáveis |
| 4 | Materiais e equipamentos |
| 5 | Procedimento |
| 5.1 | Segregação dos resíduos na origem |
| 5.2 | Coleta interna e transporte para armazenamento temporário |
| 5.3 | Armazenamento temporário externo e destinação final |
| 5.4 | Gestão de efluentes industriais |
| 6 | Registros |
| 7 | Referências legais |
| 8 | Histórico de revisões |
| 9 | Aprovação e controle |

1. Objetivo

Estabelecer procedimentos para segregação, acondicionamento, armazenamento temporário e destinação final dos resíduos sólidos e líquidos gerados na planta fabril, prevenindo contaminação dos produtos e impactos ambientais, conforme a RDC ANVISA nº 275/2002.

2. Campo de aplicação

Aplica-se a todos os resíduos gerados nas áreas de produção, armazenamento, laboratório, manutenção e áreas administrativas do estabelecimento LEMONCAPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

3. Responsáveis

— Responsável técnico / Coordenador ambiental: elaboração do PGRS, supervisão e verificação do cumprimento dos procedimentos.

— Todos os colaboradores: segregação correta dos resíduos na origem e descarte nos coletores adequados.

— Empresa de coleta licenciada: transporte e destinação final dos resíduos conforme licença ambiental.

4. Materiais e equipamentos

— Coletores identificados por cor conforme CONAMA 275/2001: verde (vidro), azul (papel), amarelo (metal), vermelho (plástico), marrom (orgânico), laranja (perigoso)

— Sacos de lixo reforçados, dimensionados por categoria de resíduo

— Contêineres para armazenamento temporário externo, cobertos e vedados

— EPI: luvas de borracha, avental impermeável e botas

— Formulário de registro de descarte e manifesto de transporte de resíduos

5. Procedimento

Passo 1. Segregação dos resíduos na origem Responsável: Todos os colaboradores

1. Classificar os resíduos em: orgânicos (restos de matérias-primas, produto descartado), recicláveis (embalagens, papel, metal, plástico), rejeitos (lixo sanitário, material contaminado) e perigosos (óleos, solventes, embalagens de produtos químicos).

2. Utilizar coletores identificados por cor e categoria em cada setor da planta.

3. Nunca misturar resíduos de diferentes categorias no mesmo coletor.

4. Segregar resíduos de limpeza de linha (produto descartado entre lotes) em recipiente específico identificado.

5. Destinar óleo de fritura usado e gordura residual a empresa coletora licenciada para reciclagem.

Passo 2. Coleta interna e transporte para armazenamento temporário Responsável: Equipe de limpeza / Colaborador designado

1. Esvaziar os coletores internos no mínimo ao final de cada turno ou sempre que atingirem 2/3 da capacidade.

2. Transportar os resíduos em carrinho exclusivo, por rota que não cruze áreas de produção com produto exposto.

3. Utilizar EPI completo durante toda a operação de coleta e transporte.

4. Higienizar os coletores internos após cada esvaziamento com solução detergente e sanitizante.

5. Nunca depositar sacos de lixo diretamente no piso das áreas de produção.

Passo 3. Armazenamento temporário externo e destinação final Responsável: Responsável técnico / Coordenador ambiental

1. Manter os resíduos em área de armazenamento temporário coberta, pavimentada, ventilada e protegida contra pragas e intempéries.

2. Separar os resíduos por categoria dentro da área de armazenamento temporário.

3. Contratar empresa de coleta e destinação final licenciada pelo órgão ambiental competente.

4. Emitir e arquivar o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) para cada retirada.

5. Não acumular resíduos orgânicos por mais de 24 horas na área de armazenamento temporário.

6. Registrar todas as coletas no formulário de controle de resíduos (data, tipo, volume, empresa, destino).

Passo 4. Gestão de efluentes industriais Responsável: Responsável técnico / Coordenador ambiental

1. Tratar efluentes líquidos industriais conforme sistema definido na licença ambiental de operação (caixa de gordura, ETE, lagoa de estabilização).

2. Monitorar os parâmetros do efluente tratado (DBO, DQO, pH, sólidos, óleos e graxas) conforme periodicidade da licença.

3. Manter registros de monitoramento de efluentes por no mínimo 5 anos.

4. Encaminhar laudos de análise de efluentes ao órgão ambiental conforme exigência da licença.

6. Registros

— Formulário de registro de descarte de resíduos (data, tipo, volume, destino)

— Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) de cada coleta

— Licenças ambientais e contratos com empresas de coleta licenciadas

— Laudos de análise de efluentes industriais

7. Referências legais

— RDC ANVISA nº 275, de 21 de outubro de 2002 — POP de manejo dos resíduos

— Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 — Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)

— Resolução CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001 — Código de cores para coleta seletiva

— Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011 — Condições e padrões de lançamento de efluentes

8. Histórico de revisões

| Versão | Data | Descrição | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 31/03/2026 | Elaboração inicial do documento | ANDERSON COSTA BARBOSA - RT / CRFMT 5526 |

9. Aprovação e controle

| Elaborado por | Revisado por | Aprovado por |
| --- | --- | --- |
| ANDERSON COSTA BARBOSA - RT / CRFMT 5526 Assinatura e data | Assinatura e data | Assinatura e data |