POP-06 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Controle integrado de vetores e pragas urbanas

Estabelecimento LEMONCAPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

| CNPJ 55.836.075/0001-07 | Telefone (48) 99181-8829 | Responsável técnico ANDERSON COSTA BARBOSA - RT / CRFMT 5526 |
| --- | --- | --- |

Endereço completo Rua Érico Veríssimo, 10, Santa Cruz, Cuiabá — MT

| Versão 1.0 | Data de emissão 31/03/2026 | Legislação base RDC ANVISA nº 275/2002 |
| --- | --- | --- |

Documento controlado · POP-06 · Proibida reprodução não autorizada

Sumário

LEMONCAPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  ·  RDC ANVISA nº 275/2002

| Seção | Conteúdo |
| --- | --- |
| 1 | Objetivo |
| 2 | Campo de aplicação |
| 3 | Responsáveis |
| 4 | Materiais e equipamentos |
| 5 | Procedimento |
| 5.1 | Medidas preventivas e barreiras físicas (contínuo) |
| 5.2 | Monitoramento diário de evidências de pragas |
| 5.3 | Controle químico e desinsetização por empresa licenciada |
| 5.4 | Gestão do mapa de iscas e armadilhas |
| 6 | Registros |
| 7 | Referências legais |
| 8 | Histórico de revisões |
| 9 | Aprovação e controle |

1. Objetivo

Estabelecer procedimentos para prevenir e controlar a presença de vetores e pragas urbanas nas instalações industriais, evitando a contaminação dos alimentos e do ambiente de produção, conforme a RDC ANVISA nº 275/2002.

2. Campo de aplicação

Aplica-se a todas as instalações do estabelecimento LEMONCAPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, incluindo áreas internas, externas, docas, armazéns, câmaras frias, laboratório e áreas de apoio.

3. Responsáveis

— Responsável técnico / Coordenador de qualidade: contratação e supervisão da empresa controladora de pragas, monitoramento diário e ações corretivas.

— Empresa controladora de pragas licenciada: execução dos serviços de controle, emissão de laudos, certificados e fichas técnicas.

— Todos os colaboradores: relato imediato de evidências de pragas ao responsável técnico.

4. Materiais e equipamentos

— Contrato com empresa controladora de pragas licenciada pela vigilância sanitária

— Mapa de iscas e armadilhas com numeração sequencial

— Armadilhas adesivas, mecânicas e luminosas UV (mata-insetos)

— Telas milimétricas (malha ≤ 1,5 mm) para vedação de aberturas

— Cortinas de ar nas docas de recebimento e expedição

— Formulário de monitoramento diário de pragas

5. Procedimento

Passo 1. Medidas preventivas e barreiras físicas (contínuo) Responsável: Equipe de manutenção / Todos os colaboradores

1. Manter todas as aberturas (janelas, ralos, frestas, passagens de tubulações) vedadas ou protegidas com telas milimétricas (malha ≤ 1,5 mm).

2. Instalar e manter cortinas de ar nas docas de recebimento e expedição.

3. Garantir que todas as portas externas possuam molas de retorno, vedação inferior e estejam sempre fechadas quando não em uso.

4. Manter o lixo em coletores tampados e realizar a remoção no mínimo a cada turno.

5. Eliminar acúmulos de água parada, entulho, vegetação alta e materiais em desuso nas áreas externas.

6. Armazenar matérias-primas e produtos acabados sobre estrados a pelo menos 10 cm do chão e 45 cm das paredes.

Passo 2. Monitoramento diário de evidências de pragas Responsável: Colaborador designado / Responsável técnico

1. Inspecionar diariamente as instalações em busca de evidências: fezes de roedores, tocas, marcas de roedura, insetos vivos ou mortos, teias de aranha, larvas.

2. Verificar as armadilhas adesivas e luminosas diariamente, registrando capturas e tipo de praga identificada.

3. Registrar qualquer evidência encontrada na planilha de monitoramento de pragas, indicando local, tipo e quantidade.

4. Comunicar imediatamente ao responsável técnico qualquer evidência de infestação.

5. Isolar a área afetada e segregar produtos suspeitos de contaminação até avaliação.

Passo 3. Controle químico e desinsetização por empresa licenciada Responsável: Empresa controladora de pragas / Responsável técnico

1. Contratar empresa controladora de pragas licenciada pela vigilância sanitária estadual/municipal.

2. Definir periodicidade mínima de desinsetização e desratização: mensal para monitoramento, aplicação conforme necessidade.

3. Exigir da empresa: Ordem de Serviço, Laudo de Execução, Certificado de Desinsetização e Ficha de Informação de Segurança dos produtos utilizados.

4. Garantir que os serviços sejam realizados fora do horário de produção, com alimentos e embalagens protegidos.

5. Após o serviço, higienizar todas as superfícies de contato com alimentos antes de reiniciar a produção.

6. Arquivar toda a documentação (contratos, laudos, certificados, fichas técnicas) por no mínimo 2 anos.

Passo 4. Gestão do mapa de iscas e armadilhas Responsável: Empresa controladora de pragas / Responsável técnico

1. Manter mapa atualizado com a localização numerada de todas as iscas, armadilhas adesivas e armadilhas luminosas.

2. Posicionar estações de iscas para roedores no perímetro externo da planta, numeradas e fixadas ao solo.

3. Instalar armadilhas adesivas em pontos estratégicos internos: docas, depósitos, corredores e proximidade de ralos.

4. Posicionar armadilhas luminosas UV em áreas de acesso, longe das linhas de produção, e realizar limpeza e troca de lâmpadas conforme recomendação.

5. Revisar o mapa de iscas trimestralmente ou sempre que houver alteração no layout da planta.

6. Registros

— Formulário de monitoramento diário de pragas e vetores

— Mapa de iscas e armadilhas (atualizado)

— Certificados, laudos e ordens de serviço da empresa controladora de pragas

— Fichas de Informação de Segurança dos produtos utilizados

7. Referências legais

— RDC ANVISA nº 275, de 21 de outubro de 2002 — POP de controle integrado de vetores e pragas urbanas

— Portaria SVS/MS nº 326, de 30 de julho de 1997 — §5.6 Controle de pragas

— RDC ANVISA nº 18, de 29 de fevereiro de 2000 — Produtos saneantes desinfestantes

8. Histórico de revisões

| Versão | Data | Descrição | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 31/03/2026 | Elaboração inicial do documento | ANDERSON COSTA BARBOSA - RT / CRFMT 5526 |

9. Aprovação e controle

| Elaborado por | Revisado por | Aprovado por |
| --- | --- | --- |
| ANDERSON COSTA BARBOSA - RT / CRFMT 5526 Assinatura e data | Assinatura e data | Assinatura e data |