POP-LIM-001 – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Empresa: LEMONCAPS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 55.836.075/0001-07
Revisão: 00
Data: ____/____/______

OBJETIVO:
Estabelecer critérios validados para limpeza e sanitização de equipamentos, garantindo prevenção de contaminação cruzada e conformidade com a legislação sanitária vigente.

BASE REGULATÓRIA:
Este procedimento atende às exigências da RDC 275/2002, que determina a obrigatoriedade de procedimentos escritos, registros e verificação da higienização; RDC 243/2018, que exige rastreabilidade, controle de processo e responsabilidade técnica; IN 138/2022, que estabelece a necessidade de validação de limpeza com critérios objetivos, não sendo suficiente apenas a inspeção visual; e IN 139/2022, que define a obrigatoriedade de rastreabilidade e controle de amostras de retenção.

RESPONSABILIDADES:
O operador é responsável pela execução da limpeza e preenchimento dos registros. O supervisor deve verificar a execução e validar os registros. O responsável técnico deve aprovar o procedimento e garantir a conformidade com a legislação.

PROCEDIMENTO:
Antes de iniciar, o equipamento deve ser desligado e bloqueado. Deve-se identificar o lote anterior e remover resíduos sólidos manualmente. Em seguida, aplicar detergente adequado, respeitando concentração, tempo e temperatura, com esfregação completa das superfícies. Após isso, realizar enxágue com água potável até remoção total do detergente. A sanitização deve ser realizada com produto adequado, respeitando o tempo mínimo de contato de 10 minutos. Após sanitização, realizar enxágue final, quando aplicável, e proceder à secagem completa, sem deixar umidade residual. Reinstalar os componentes e verificar a integridade do equipamento.

VALIDAÇÃO:
A limpeza deve ser validada por inspeção visual (ausência de resíduos), teste de ATP (≤ 500 RLU) e, quando aplicável, swab microbiológico (≤ 10 UFC/100 cm²). Caso os critérios não sejam atendidos, a limpeza deve ser repetida.

LIBERAÇÃO:
O equipamento somente poderá ser liberado após validação completa da limpeza e registro adequado, com assinatura do responsável.

FREQUÊNCIA:
A limpeza deve ser realizada entre lotes, na troca de produto, ao final do turno e após manutenção.

NÃO CONFORMIDADE:
Caso sejam identificados desvios, como resultados fora dos limites de ATP ou swab, deve-se repetir a limpeza, registrar a ocorrência e implementar ações corretivas.

RASTREABILIDADE:
Todos os registros devem conter identificação do produto, lote, data e responsável, garantindo rastreabilidade completa conforme exigências regulatórias.

DISPOSIÇÕES FINAIS:
Este procedimento deve ser seguido integralmente. Qualquer desvio deve ser registrado e tratado conforme o sistema de qualidade da empresa.

Documento controlado – Sistema de Qualidade Lemoncaps.