# POP-PRD-GOT-001 — PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: PRODUÇÃO DE GOTAS

| CÓDIGO | DOCUMENTO | REVISÃO | DATA DE EMISSÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| POP-PRD-GOT-001 | Produção de Gotas | 00 | ___/___/________ |
| Elaborado por |  | Revisado por |  |
| Aprovado por (RT) |  | Aprovado por (GQ) |  |

## 1. OBJETIVO

Estabelecer o procedimento operacional para a produção de suplementos alimentares na forma de gotas, garantindo conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (BPF), a RDC 243/2018, a IN 28/2018, a RDC 429/2020, a Portaria GM/MS 888/2021, os princípios do HACCP e os padrões internos de qualidade da Lemoncaps.

## 2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os lotes de gotas produzidos na Lemoncaps, abrangendo todas as etapas desde o recebimento das matérias-primas até a liberação do produto acabado, incluindo pesagem, mistura, filtração, envase, selagem, rotulagem e expedição.

## 3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

| CÓDIGO | DOCUMENTO / NORMA |
| --- | --- |
| RDC 243/2018 | Regulamento técnico de suplementos alimentares |
| IN 28/2018 | Listas de constituintes, limites de uso, alegações e rotulagem |
| RDC 429/2020 | Rotulagem de alimentos embalados |
| RDC 331/2019 | Padrões microbiológicos |
| Portaria GM/MS 888/2021 | Controle de qualidade da água para consumo humano |
| RDC 275/2002 | Regulamento técnico de BPF |

## 4. RESPONSABILIDADES

| FUNÇÃO | RESPONSABILIDADE |
| --- | --- |
| Operador de Produção | Executar todas as etapas de produção conforme este POP, registrar parâmetros e comunicar desvios imediatamente ao Supervisor. |
| Supervisor de Produção | Liberar a linha, supervisionar a execução, aprovar registros intermediários, comunicar NC ao CQ. |
| Analista de CQ | Realizar e aprovar controles in-process, coletar amostras, liberar o produto acabado com base nos laudos analíticos. |
| Responsável Técnico | Aprovação técnica do processo, assinatura de liberação do lote e análise crítica dos desvios. |

## 5. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO / REQUISITO |
| --- | --- |
| Matérias-primas | Aprovadas pelo CQ, dentro do prazo de validade, com COA arquivado. |
| Água purificada / tratada | Atende Portaria GM/MS 888/2021; laudos de análise em arquivo. |
| Tanque/béquer de preparo | Aço inox AISI 316L, limpo e sanitizado; capacidade compatível com o lote. |
| Agitador mecânico | Calibrado; velocidade e tempo ajustáveis; registro de manutenção em validade. |
| Filtro / membrana | Malha compatível com especificação do produto (0,2 µm a 10 µm conforme PD). |
| Envasadora de líquidos | Calibrada para volume da dose; registros de calibração em validade. |
| pHmetro | Calibrado com tampão pH 4,0 e 7,0 antes de cada uso. |
| Balança analítica | Resolução ≤ 0,01 g; calibrada; verificada com peso padrão antes de cada pesagem. |
| Frascos conta-gotas / gotejadores | Aprovados pelo CQ; limpos e secos; lote registrado na OP. |
| EPI obrigatório | Jaleco branco, touca, máscara PFF2 ou cirúrgica, luvas nitrílicas, óculos de proteção. |

## 6. CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DE PROCESSO

| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA DE CONTROLE |
| --- | --- | --- |
| Temperatura da área | ≤ 25°C | Início, meio e fim de cada turno |
| Umidade relativa do ar | ≤ 65% UR | Início, meio e fim de cada turno |
| Iluminação | ≥ 540 lux na área de produção | Verificação mensal |
| Ventilação | Sistema HVAC em operação; exaustão ativa | Antes de cada produção |

## 7. DESCRIÇÃO DO PROCESSO — ETAPAS OPERACIONAIS

### 7.1 — Preparação e Line Clearance

Antes de iniciar qualquer produção, o operador deve:

| ETAPA | AÇÃO REQUERIDA | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Verificar se há resíduos, rótulos ou documentação de lote anterior na área e nos equipamentos. Qualquer resíduo deve ser removido e o operador deve notificar o CQ. | Operador / Supervisor |
| 7.1.2 | Confirmar que a área, os tanques, o agitador, a envasadora e os utensílios estão limpos e sanitizados (ver POP-LMP-EQP-001 e POP-LMP-ARE-001). Verificar registro de limpeza. | Operador / CQ |
| 7.1.3 | Verificar calibração de todos os equipamentos (balança, pHmetro, envasadora). Registrar ID e data da última calibração na OP. | Operador / CQ |
| 7.1.4 | Realizar controle ambiental (temperatura, umidade). Registrar no FOR-AMB-01. | Operador |
| 7.1.5 | Confirmar que todos os EPIs estão disponíveis e em bom estado. | Operador |
| 7.1.6 | Assinar o checklist de Line Clearance (Cap. 6 da OPM ou FOR-LMP-01). Somente após aprovação do CQ/Supervisor iniciar a produção. | CQ / Supervisor |

### 7.2 — Recebimento e Conferência de Matérias-Primas e Embalagens

| ETAPA | AÇÃO REQUERIDA |
| --- | --- |
| 7.2.1 | Conferir pesagem das matérias-primas contra a Formulação Mestra (Cap. 3 da OPM). Verificar lotes, validades e status de aprovação do CQ para cada MP. |
| 7.2.2 | Conferir embalagens primárias (frascos conta-gotas / gotejadores): lote, quantidade, integridade e aprovação do CQ. |
| 7.2.3 | Registrar todos os lotes de MPs e embalagens na OP (rastreabilidade completa). |
| 7.2.4 | Armazenar MPs não utilizadas imediatamente de volta ao estoque controlado. |

### 7.3 — Pesagem das Matérias-Primas

Todas as pesagens devem ser realizadas conforme POP-PRD-PES-001. Pontos críticos para gotas:

| ETAPA | AÇÃO REQUERIDA | TOLERÂNCIA |
| --- | --- | --- |
| 7.3.1 | Verificar e registrar tara de todos os recipientes antes da pesagem. | — |
| 7.3.2 | Pesar cada matéria-prima individualmente, registrando quantidade teórica × pesada no FOR correspondente. | ±1% ou conforme formulação |
| 7.3.3 | Dupla conferência obrigatória: operador + conferente independente assinam cada linha da ficha de pesagem. | — |
| 7.3.4 | Para ativos com dose muito baixa (< 100 mg por lote), utilizar balança analítica de resolução ≤ 0,001 g. | ±0,5% |
| 7.3.5 | Identificar cada recipiente com etiqueta de produto, lote, massa e operador. | — |

### 7.4 — Preparo da Solução / Mistura

| ETAPA | AÇÃO REQUERIDA | PCC / PONTO DE ATENÇÃO |
| --- | --- | --- |
| 7.4.1 | Adicionar o solvente base (ex.: propilenoglicol, glicerina, água purificada) ao tanque de preparo na quantidade especificada na formulação. Registrar temperatura. | pH e temperatura da água |
| 7.4.2 | Adicionar os ativos hidrossolúveis sob agitação constante (velocidade e tempo conforme formulação mestra). Aguardar dissolução completa visual antes de prosseguir. | Dissolução completa |
| 7.4.3 | Adicionar os ativos lipossolúveis (se presentes) ao solvente oleoso separado, com aquecimento controlado ≤ 40°C se necessário, depois incorporar lentamente à fase aquosa. | Temperatura ≤ 40°C |
| 7.4.4 | Ajustar pH conforme especificação do produto (registrar no FOR-AMB-01 ou ficha de processo). Utilizar pHmetro calibrado. | pH conforme especificação |
| 7.4.5 | Registrar todos os parâmetros: tempo total de mistura, velocidade de agitação, temperatura da mistura, aspecto visual ao final. | — |
| 7.4.6 | Coletar amostra para controle in-process de pH, densidade e aspecto (ver item 9). | PCC — aprovação CQ |

### 7.5 — Filtração

| ETAPA | AÇÃO REQUERIDA |
| --- | --- |
| 7.5.1 | Verificar integridade da membrana / filtro antes do uso (teste visual; teste de integridade conforme POP do fabricante se membrana esterilizante). |
| 7.5.2 | Filtrar a solução conforme especificação (malha/porosidade definida na formulação). Registrar: ID do filtro, lote, hora início e fim. |
| 7.5.3 | Verificar aspecto do filtrado: límpido, sem partículas visíveis, cor conforme padrão. |
| 7.5.4 | Descartar o filtro após uso. Registrar descarte. |

### 7.6 — Envase

| ETAPA | AÇÃO REQUERIDA | CONTROLE |
| --- | --- | --- |
| 7.6.1 | Programar a envasadora para o volume definido na formulação. Realizar verificação prévia com 5 frascos: medir volume por gravimetria e ajustar se necessário. | Volume ± tolerância da formulação |
| 7.6.2 | Iniciar envase. A cada 30 minutos, amostrar 3 frascos e verificar volume. Registrar no controle in-process de envase. | Frequência: a cada 30 min |
| 7.6.3 | Identificar cada frasco imediatamente após envase (etiqueta provisória de lote). | — |
| 7.6.4 | Ao final do envase, registrar: hora de início, hora de término, quantidade envasada, frascos rejeitados e motivo. | — |

### 7.7 — Colocação do Conta-gotas e Selagem

Inserir o conta-gotas/gotejador certificado pelo CQ. Aplicar tampa rosqueada com torque conforme especificação (registrar torquímetro ID e resultado). Realizar inspeção 100% visual de integridade do fechamento.

### 7.8 — Rotulagem

Aplicar rótulo aprovado pelo CQ/GQ conforme POP-PRD-ROT-001. Conferir: nome do produto, lote, fabricação, validade, número de registro ANVISA, tabela nutricional (RDC 429/2020), lista de ingredientes, modo de uso, avisos. Registrar conferência no FOR-ROT ou na OP.

### 7.9 — Embalagem Secundária e Expedição

Embalar em caixas individuais e coletivas conforme especificação. Identificar todas as caixas coletivas com lote, fabricação, validade e quantidade. Armazenar em área de produto acabado (quarentena) até liberação do CQ/RT.

## 8. PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE (PCC) — HACCP

| PCC | PERIGO | LIMITE CRÍTICO | AÇÃO IMEDIATA SE DESVIO |
| --- | --- | --- | --- |
| PCC-1 | Contaminação microbiológica (água e equipamentos) | Ausência de Salmonella/E.coli; Contagem ≤ limites RDC 331/2019 | Interromper produção. Investigar. Notificar CQ/RT. |
| PCC-2 | Dosagem incorreta de ativo | Desvio de pesagem > ±1% da formulação | Redobrar verificação. Não prosseguir sem aprovação CQ. |
| PCC-3 | pH fora da especificação | pH conforme especificação do produto (±0,2) | Ajustar com agente tamponante aprovado. Registrar desvio. |
| PCC-4 | Volume de envase incorreto | Volume ± tolerância da formulação | Recalibrar envasadora. Segregar frascos não conformes. |
| PCC-5 | Contaminação cruzada | Ausência de resíduos de produto anterior | Repetir limpeza. Recoleta de swab/ATP. Aprovação CQ. |

## 9. CONTROLES IN-PROCESS E ESPECIFICAÇÕES

| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO | MÉTODO | FREQUÊNCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | Conforme ficha técnica (±0,2) | pHmetro calibrado | Após mistura e após filtração |
| Densidade (g/mL) | Conforme ficha técnica (±0,02) | Densímetro ou pesagem de volume fixo | Após filtração |
| Aspecto / Cor | Límpido, sem partículas, cor conforme padrão | Visual | 100% dos lotes |
| Odor | Característico; ausência de odor estranho | Organoléptico | 100% dos lotes |
| Volume por frasco | Conforme formulação ± tolerância | Gravimetria (balança calibrada) | A cada 30 min no envase |
| Integridade do fechamento | 100% fechados; sem vazamentos | Visual + teste de inversão | 100% das unidades |

## 10. AMOSTRAGEM PARA ANÁLISE LABORATORIAL

| ANÁLISE | QUANTIDADE DE AMOSTRA | DESTINO |
| --- | --- | --- |
| Físico-química (pH, densidade, teor de ativo) | Mínimo 3 frascos do lote | Laboratório CQ interno ou terceirizado acreditado |
| Microbiológica (RDC 331/2019) | Mínimo 2 × 25 mL | Laboratório terceirizado acreditado CGCRE/INMETRO |
| Retenção | Mínimo 3 frascos intactos | Arquivo de amostras de retenção (ver POP-CQ-RET-001) |

## 11. RECONCILIAÇÃO E RENDIMENTO

Calcular rendimento do lote ao final do processo conforme Cap. 16 da OPM. Rendimento mínimo aceitável: definido na especificação do produto. Desvio abaixo do mínimo exige abertura de NC (POP-QUA-NC-001).

## 12. REGISTROS E DOCUMENTAÇÃO

| DOCUMENTO / FORMULÁRIO | CÓDIGO | RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO |
| --- | --- | --- |
| Ordem de Produção Mestra | OPM — OP do lote | Supervisor / Operador / CQ / RT |
| Ficha de Pesagem | FOR-PES-01 | Operador + Conferente |
| Registro de Mistura/Processo | FOR-MIS-01 | Operador |
| Controle Ambiental | FOR-AMB-01 | Operador |
| Controle de Temperatura | FOR-TEMP-01 | Operador |
| Controle In-Process de Envase | FOR-ENV-01 | Operador / CQ |
| Registro de NC (se houver) | FOR-NC-01 | CQ / Supervisor |
| Registro de Rastreabilidade | FOR-RAS-01 | Operador |

## 13. AÇÕES EM CASO DE DESVIO

Qualquer desvio dos parâmetros especificados (pH, volume, aparência, peso, temperatura) deve ser imediatamente registrado no FOR-NC-01 / FOR-DSV-01, o lote deve ser segregado em área identificada como 'QUARENTENA', e o CQ/Supervisor deve ser notificado. Não liberar o produto sem decisão formal do CQ e RT.

| ELABORADO POR | REVISADO POR (CQ) | APROVADO (RT) | APROVADO (GQ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome: _______________________ | Nome: _______________________ | Nome: _______________________ | Nome: _______________________ |
| Assinatura: | Assinatura: | Assinatura: | Assinatura: |
| Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ |

# POP-PRD-PES-001 — PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: PESAGEM

| CÓDIGO | DOCUMENTO | REVISÃO | DATA DE EMISSÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| POP-PRD-PES-001 | Pesagem de Matérias-Primas e Insumos | 00 | ___/___/________ |
| Elaborado por |  | Revisado por |  |
| Aprovado por (RT) |  | Aprovado por (GQ) |  |

## 1. OBJETIVO

Estabelecer o procedimento para pesagem de matérias-primas e insumos na Lemoncaps, garantindo exatidão, rastreabilidade, dupla conferência e conformidade com as BPF.

## 2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a toda pesagem de matérias-primas, excipientes e insumos utilizados na fabricação de qualquer forma farmacêutica produzida na Lemoncaps.

## 3. RESPONSABILIDADES

| FUNÇÃO | RESPONSABILIDADE |
| --- | --- |
| Operador de Pesagem | Executar a pesagem conforme este POP, preencher os registros e comunicar desvios. |
| Conferente | Verificar de forma independente cada pesagem e assinar a dupla conferência. |
| Analista de CQ | Verificar e aprovar os registros de pesagem antes do início da mistura. |

## 4. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

| EQUIPAMENTO / MATERIAL | REQUISITO |
| --- | --- |
| Balança analítica (alta precisão) | Resolução ≤ 0,001 g (para ativos < 100 mg/lote); calibrada; verificada. |
| Balança semianalítica | Resolução ≤ 0,01 g; calibrada; verificada com peso padrão antes de cada uso. |
| Balança industrial | Resolução ≤ 1 g; para pesagem de excipientes em grande quantidade; calibrada. |
| Pesos padrão rastreáveis | Classe F1 ou F2 OIML; certificados de calibração em validade; rastreáveis ao INMETRO. |
| Recipientes de pesagem | Aço inox ou polipropileno; limpos e secos; identificados (etiqueta de 'LIMPO'). |
| Espátulas / colheres | Aço inox; limpas; uso exclusivo por matéria-prima (evitar contaminação cruzada). |
| EPI | Jaleco, touca, máscara, luvas nitrílicas, óculos de proteção. |

## 5. CONDIÇÕES DA SALA DE PESAGEM

| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| Temperatura | ≤ 25°C |
| Umidade Relativa | ≤ 60% UR (proteção para matérias-primas higroscópicas) |
| Ventilação | Sistema de exaustão ativo; pressão negativa em relação ao corredor, se aplicável. |
| Limpeza | Área limpa e livre de resíduos de produções anteriores; line clearance realizado. |

## 6. PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA BALANÇA

| PASSO | AÇÃO |
| --- | --- |
| 6.1 | Verificar se a balança está nivelada (bolha de nível centralizada). Ajustar pés niveladores se necessário. |
| 6.2 | Ligar a balança e aguardar estabilização (mínimo 15 minutos para balança analítica). |
| 6.3 | Realizar zeragem (tara com recipiente vazio). |
| 6.4 | Colocar peso padrão rastreável correspondente à faixa de pesagem do lote. Verificar se a leitura está dentro da tolerância (± 0,1% do valor nominal para semianalitica; ± 0,05% para analítica). |
| 6.5 | Registrar o resultado da verificação no FOR-PES-01 (peso padrão utilizado, leitura obtida, desvio calculado). |
| 6.6 | Se a verificação estiver fora da tolerância: retirar a balança de uso, afixar etiqueta 'FORA DE USO — AGUARDANDO CALIBRAÇÃO', notificar CQ e acionar manutenção/metrologia. |

## 7. PROCEDIMENTO DE PESAGEM

| PASSO | AÇÃO REQUERIDA | OBSERVAÇÃO CRÍTICA |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Receber a Formulação Mestra (OP) com a relação de matérias-primas, quantidades teóricas e tolerâncias. | Nunca pesar sem a OP em mãos. |
| 7.2 | Conferir identidade e aprovação de cada matéria-prima (lote, validade, status CQ) antes de retirar do estoque. | MP reprovada ou vencida = NÃO pesar. |
| 7.3 | Tarar o recipiente de pesagem vazio. Registrar tara. | Usar recipiente limpo e seco. |
| 7.4 | Adicionar a matéria-prima até atingir a quantidade teórica. Verificar se está dentro da tolerância especificada. | Adição lenta, sem derramar. |
| 7.5 | Registrar: nome da MP, código, lote, validade, quantidade teórica, quantidade pesada, desvio, ID da balança. | Preencher FOR-PES-01 na mesma hora. |
| 7.6 | Identificar o recipiente com etiqueta: produto, MP, código, lote, quantidade pesada, data, operador. | Etiqueta deve permanecer até mistura. |
| 7.7 | Chamar o Conferente para verificação independente da pesagem. Conferente verifica: identidade da MP, quantidade pesada, e assina o registro. | Dupla conferência obrigatória. |
| 7.8 | Após todos os ingredientes pesados e conferidos, encaminhar ao Supervisor/CQ para aprovação antes do início da mistura. | CQ aprova o conjunto da pesagem. |

## 8. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E TOLERÂNCIAS

| TIPO DE MATÉRIA-PRIMA | TOLERÂNCIA PADRÃO | OBSERVAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Ativos com dose < 50 mg/unidade | ± 0,5% da quantidade teórica | Exige balança analítica ≤ 0,001 g |
| Ativos com dose 50–500 mg/unidade | ± 1,0% da quantidade teórica | Balança semianalítica ≤ 0,01 g |
| Excipientes e coadjuvantes (> 1 g) | ± 1,0% a ± 2,0% conforme formulação | Balança industrial ou semianalítica |
| Água (solvente) | ± 2,0% do volume especificado | Medir por gravimetria (densidade × massa) |

## 9. AÇÕES EM CASO DE DESVIO

Se a pesagem resultar em quantidade fora da tolerância: corrigir antes de fechar o registro; se não for possível corrigir (ex.: contaminação do recipiente), descartar a pesagem, abrir NC (FOR-NC-01) e reiniciar com nova porção da MP. Registrar o descarte e a quantidade descartada.

## 10. REGISTROS

| FORMULÁRIO | CÓDIGO | RETENÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Ficha de Pesagem com Dupla Conferência | FOR-PES-01 | 5 anos (junto à OP do lote) |
| Verificação de Balança | Campo no FOR-PES-01 | 5 anos |

| ELABORADO POR | REVISADO POR (CQ) | APROVADO (RT) | APROVADO (GQ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome: _______________________ | Nome: _______________________ | Nome: _______________________ | Nome: _______________________ |
| Assinatura: | Assinatura: | Assinatura: | Assinatura: |
| Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ |

# POP-PRD-PEN-001 — PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: PENEIRAMENTO

| CÓDIGO | DOCUMENTO | REVISÃO | DATA DE EMISSÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| POP-PRD-PEN-001 | Peneiramento de Matérias-Primas e Misturas | 00 | ___/___/________ |
| Elaborado por |  | Revisado por |  |
| Aprovado por (RT) |  | Aprovado por (GQ) |  |

## 1. OBJETIVO

Descrever o procedimento para peneiramento de matérias-primas e misturas intermediárias na Lemoncaps, garantindo granulometria adequada, homogeneidade, remoção de grumos/contaminantes físicos e conformidade com as BPF.

## 2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se ao peneiramento de pós, excipientes, misturas intermediárias e produto semiacabado em todas as formas farmacêuticas que exijam esta etapa (cápsulas, pós solúveis, granulados).

## 3. RESPONSABILIDADES

| FUNÇÃO | RESPONSABILIDADE |
| --- | --- |
| Operador | Executar e registrar o peneiramento. |
| Supervisor de Produção | Verificar peneiras antes do uso e aprovar registros. |
| Analista de CQ | Verificar integridade das peneiras; aprovar rendimento. |

## 4. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| Peneiras inox (mesh específico) | ABNT/ISO; malha inox AISI 304 ou 316; específicas para cada produto conforme formulação mestra. |
| Peneirador mecânico (opcional) | Validado para a granulometria requerida; limpo e identificado. |
| Recipientes de coleta | Aço inox ou polipropileno; limpos; identificados com nome do produto e lote. |
| Balança | Para controle de rendimento; semianalítica ou industrial conforme massa do lote. |
| EPI | Jaleco, touca, máscara N95/PFF2 (proteção contra pós em suspensão), luvas, óculos. |

## 5. PROCEDIMENTO

| PASSO | AÇÃO REQUERIDA | CONTROLE |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Verificar o número de mesh da peneira exigido na formulação mestra / OP. Selecionar a peneira correta. | Mesh correto × OP |
| 5.2 | Inspecionar visualmente a peneira (tela e moldura): verificar ausência de rasgos, buracos, deformações ou corrosão. Registrar resultado. | Integridade 100% |
| 5.3 | Realizar teste de integridade gravimétrico: pesar a peneira antes do uso (P1). Após o peneiramento, pesar novamente (P2). P1 = P2 ± 0,5 g confirma integridade. | ¦P2−P1¦ ≤ 0,5 g |
| 5.4 | Certificar que a peneira está limpa e seca (ver POP-LMP-EQP-001). | Registro de limpeza |
| 5.5 | Pesar o material a peneirar antes do peneiramento (Massa Inicial — MI). Registrar. | — |
| 5.6 | Peneiar o material conforme especificação (manual ou mecânico). Controlar tempo de peneiramento conforme POP de cada produto. | Tempo conforme POP |
| 5.7 | Coletar o material peneirado em recipiente identificado. Coletar e pesar o material retido na peneira (grumos, contaminantes físicos). | — |
| 5.8 | Calcular rendimento: Rendimento (%) = (Massa Peneirada / Massa Inicial) × 100. Registrar. | Rendimento ≥ especificação do produto |
| 5.9 | Inspecionar visualmente o material peneirado: granulometria uniforme, sem grumos, sem corpos estranhos. | — |
| 5.10 | Se material retido na peneira apresentar grumos (sem contaminação): autorizado a re-peneirar após aval do CQ. Se apresentar corpos estranhos (metal, plástico, etc.): segregar, abrir NC imediatamente. | NÃO liberar se houver corpo estranho. |
| 5.11 | Encaminhar peneira para limpeza imediatamente após o uso (POP-LMP-EQP-001). Não deixar material seco aderido à malha. | — |

## 6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

| PARÂMETRO | CRITÉRIO DE APROVAÇÃO |
| --- | --- |
| Integridade da peneira (gravimétrico) | ¦P2−P1¦ ≤ 0,5 g |
| Rendimento mínimo | ≥ especificado na formulação do produto (tipicamente ≥ 95%) |
| Ausência de corpos estranhos | Zero tolerância — qualquer corpo estranho → NC imediata |
| Aspecto visual do peneirado | Pó fino, homogêneo, sem grumos visíveis, cor e odor característicos |

| ELABORADO POR | REVISADO POR (CQ) | APROVADO (RT) |
| --- | --- | --- |
| Nome: _______________________ | Nome: _______________________ | Nome: _______________________ |
| Assinatura: | Assinatura: | Assinatura: |
| Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ |

# POP-PRD-MIS-001 — PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: MISTURA

| CÓDIGO | DOCUMENTO | REVISÃO | DATA DE EMISSÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| POP-PRD-MIS-001 | Mistura de Matérias-Primas e Componentes | 00 | ___/___/________ |
| Elaborado por |  | Revisado por |  |
| Aprovado por (RT) |  | Aprovado por (GQ) |  |

## 1. OBJETIVO

Definir o procedimento para mistura de matérias-primas na Lemoncaps, garantindo homogeneidade, reprodutibilidade entre lotes, rastreabilidade e conformidade com as BPF e princípios do HACCP.

## 2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as operações de mistura realizadas na Lemoncaps, independentemente da forma farmacêutica, incluindo pré-misturas, misturas intermediárias e misturas finais.

## 3. EQUIPAMENTOS

| EQUIPAMENTO | ESPECIFICAÇÃO / VALIDAÇÃO |
| --- | --- |
| Misturador tipo V ou de tambor | Validado para o tamanho do lote; capacidade máxima de ocupação ≤ 70% do volume; calibrado. |
| Misturador tipo ribbon/pá | Para massas densas ou pastosas; velocidade e tempo validados; limpo e inspecionado. |
| Misturador tipo planetário | Para preparações líquidas ou semissólidas; validado; limpeza validada. |
| Agitador mecânico com hélice | Para líquidos e gotas; RPM controlado; calibrado. |

## 4. PROCEDIMENTO

| PASSO | AÇÃO REQUERIDA | PARÂMETRO CRÍTICO |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Verificar na OP: equipamento a ser utilizado, capacidade do lote, ordem de adição dos ingredientes, velocidade e tempo de mistura. | Parâmetros validados da OP |
| 4.2 | Confirmar que o misturador está limpo, seco e identificado como 'LIMPO' (registro de limpeza presente). | Line clearance OK |
| 4.3 | Conferir a balança de verificação: confirmar que o misturador está vazio (tara). | Peso zero / tara |
| 4.4 | Adicionar os ingredientes na ORDEM ESPECIFICADA na OP. Em geral: excipientes de maior quantidade primeiro, ativos por último. Sempre com agitação contínua conforme especificado. | Ordem de adição crítica |
| 4.5 | Registrar a hora de início da mistura, velocidade (RPM) e temperatura do produto durante a mistura (se aplicável). | Registro contínuo |
| 4.6 | Ao atingir o tempo especificado, interromper a mistura e realizar coleta de amostra para controle de homogeneidade (ver POP-PRD-HOM-001). | Amostragem em 5 pontos |
| 4.7 | Se a homogeneidade estiver dentro do critério, aprovar a mistura e encaminhar para a próxima etapa. | CV ≤ 5% ou conforme especificação |
| 4.8 | Se a homogeneidade estiver fora do critério: continuar misturando por tempo adicional (definido em protocolo de validação) e re-amostrar. Se após re-mistura persistir NC: abrir desvio. | Máximo 2 tentativas |
| 4.9 | Identificar o recipiente da mistura com: nome do produto, número do lote, data, hora, operador. | Identificação obrigatória |
| 4.10 | Registrar todos os parâmetros no FOR-MIS-01 e na OP. | — |

## 5. PARÂMETROS DE PROCESSO POR FORMA FARMACÊUTICA

| FORMA | EQUIPAMENTO TÍPICO | TEMPO TÍPICO | VELOCIDADE TÍPICA |
| --- | --- | --- | --- |
| Cápsulas / Pós Solúveis | Misturador V ou Tambor | 15–30 min | 10–20 RPM |
| Gummies (fase aquosa) | Misturador planetário / tanque c/ agitador | 10–20 min | 60–120 RPM (agitador) |
| Líquidos / Gotas | Agitador mecânico com hélice | 15–30 min | 200–400 RPM |
| Semissólidos | Misturador planetário | 20–40 min | 40–80 RPM |

NOTA CRÍTICA: Os parâmetros acima são referências gerais. Os parâmetros definitivos de cada produto são estabelecidos na Validação de Mistura (VAL-MIS-001) e registrados na Formulação Mestra. SEMPRE consultar a OP e a validação antes de definir parâmetros de produção.

| ELABORADO POR | REVISADO POR (CQ) | APROVADO (RT) |
| --- | --- | --- |
| Nome: _______________________ | Nome: _______________________ | Nome: _______________________ |
| Assinatura: | Assinatura: | Assinatura: |
| Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ |

# POP-PRD-HOM-001 — PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: HOMOGENEIZAÇÃO

| CÓDIGO | DOCUMENTO | REVISÃO | DATA DE EMISSÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| POP-PRD-HOM-001 | Controle de Homogeneização de Lotes | 00 | ___/___/________ |
| Elaborado por |  | Revisado por |  |
| Aprovado por (RT) |  | Aprovado por (GQ) |  |

## 1. OBJETIVO

Estabelecer o método de verificação da homogeneidade de lotes de suplementos alimentares produzidos na Lemoncaps, assegurando que o produto final possui distribuição uniforme de todos os componentes, conforme os princípios de BPF, HACCP e ISO 22000.

## 2. PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM — PLANO DE 5 PONTOS

| PONTO | LOCALIZAÇÃO NO MISTURADOR | IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA |
| --- | --- | --- |
| Ponto 1 | Topo do misturador (superfície superior da mistura) | Amostra A1 |
| Ponto 2 | Meio do misturador (posição central) | Amostra A2 |
| Ponto 3 | Fundo do misturador (parte inferior) | Amostra A3 |
| Ponto 4 | Lateral esquerda (posição intermediária) | Amostra A4 |
| Ponto 5 | Lateral direita (posição intermediária) | Amostra A5 |

## 3. PARÂMETROS AVALIADOS POR FORMA FARMACÊUTICA

| FORMA | PARÂMETROS AVALIADOS | MÉTODO | CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Cápsulas / Pós | Peso por amostra; teor de ativo (se CQ analítico disponível); aspecto visual | Pesagem + Visual | CV ≤ 5% entre pontos; aspecto uniforme |
| Gummies | Brix; pH por ponto; aspecto visual | Refratômetro + pHmetro | Variação de Brix ≤ ±1°Bx; pH ±0,2 entre pontos |
| Líquidos / Gotas | Densidade por ponto; pH por ponto | Densímetro + pHmetro | Variação ≤ ±2% densidade; pH ±0,1 |

## 4. CÁLCULO DO COEFICIENTE DE VARIAÇÃO (CV)

CV (%) = (Desvio Padrão / Média Aritmética) × 100
Critério geral de aprovação: CV ≤ 5,0%
Se CV > 5,0%: re-misturar pelo tempo adicional definido em protocolo. Re-amostrar. Se após segunda tentativa CV ainda > 5,0%: abrir NC e investigar.

## 5. REGISTROS

| FORMULÁRIO | CÓDIGO |
| --- | --- |
| Planilha de Controle de Homogeneidade | Cap. 11 da OPM (FOR-HOM-01) |
| Laudo de Aprovação de Homogeneidade | Emitido pelo CQ — arquivado junto à OP |

| ELABORADO POR | REVISADO POR (CQ) | APROVADO (RT) |
| --- | --- | --- |
| Nome: _______________________ | Nome: _______________________ | Nome: _______________________ |
| Assinatura: | Assinatura: | Assinatura: |
| Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ |

# POP-PRD-ENC-001 — PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: ENCAPSULAMENTO

| CÓDIGO | DOCUMENTO | REVISÃO | DATA DE EMISSÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| POP-PRD-ENC-001 | Encapsulamento de Pós e Granulados | 00 | ___/___/________ |
| Elaborado por |  | Revisado por |  |
| Aprovado por (RT) |  | Aprovado por (GQ) |  |

## 1. OBJETIVO

Estabelecer o procedimento para a operação de encapsulamento na Lemoncaps, garantindo conformidade de peso, integridade das cápsulas, rastreabilidade e conformidade com as BPF.

## 2. TIPOS DE ENCAPSULAMENTO

| TIPO | DESCRIÇÃO | EQUIPAMENTO TÍPICO |
| --- | --- | --- |
| Manual | Uso de bandeja de encapsulamento manual; para lotes pequenos/P&D. | Bandeja inox + tamper |
| Semiautomático | Encapsuladeira de bancada; produção até ~5.000 cápsulas/hora. | Encapsuladeira modelo definido na OP |
| Automático | Encapsuladeira automática industrial; produção de médio/grande porte. | Encapsuladeira modelo definido na OP |

## 3. PROCEDIMENTO

| PASSO | AÇÃO REQUERIDA | PARÂMETRO CRÍTICO |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Verificar que a encapsuladeira está limpa, identificada como 'LIMPO' e liberada pelo CQ (line clearance). | Line clearance OK |
| 3.2 | Conferir o tamanho da cápsula especificado na OP (tamanho 00, 0, 1, 2, 3, etc.). Verificar lote de cápsulas liberadas pelo CQ. | Tamanho e lote corretos |
| 3.3 | Ajustar a encapsuladeira para o tamanho da cápsula. Realizar teste de ajuste com 10 cápsulas vazias: verificar encaixe do corpo e tampa. | Encaixe perfeito |
| 3.4 | Realizar pesagem de 20 cápsulas vazias para definir tara média individual. Registrar. | Tara média calculada |
| 3.5 | Realizar lote de encapsulamento teste (10 unidades): pesar individualmente, calcular peso médio e variação. Ajustar dosagem se necessário. | Peso dentro da tolerância antes de iniciar |
| 3.6 | Iniciar o encapsulamento do lote. A cada 15 minutos, amostrar 10 cápsulas: verificar peso médio e variação. | Frequência: a cada 15 min |
| 3.7 | Critério de variação de peso: conforme farmacopeia brasileira e especificação do produto (tipicamente ± 5% do peso médio para cápsulas ≤ 300 mg; ± 7,5% para < 300 mg). | Ver tabela critérios |
| 3.8 | Realizar inspeção visual contínua: ausência de cápsulas abertas, deformadas, com pó externo ou cor incorreta. | 100% inspeção visual |
| 3.9 | Segregar imediatamente cápsulas fora de especificação. Registrar quantidade rejeitada. | — |
| 3.10 | Ao final, registrar: hora início/fim, quantidade produzida, quantidade rejeitada, rendimento. | Reconciliação obrigatória |

## 4. CONTROLES IN-PROCESS DE ENCAPSULAMENTO

| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| Peso médio de 20 cápsulas | Conforme formulação ± tolerância | A cada 15 min |
| Variação individual de peso | ≤ ±5% (≥300 mg) ou ≤ ±7,5% (<300 mg) | A cada 15 min |
| Integridade visual (abertos, deformados) | Zero cápsulas abertas ou deformadas | Contínua |
| Comprimento da cápsula | Conforme especificação do fornecedor da cápsula | A cada 30 min — amostra de 5 |
| Ausência de pó externo | Superfície limpa e seca | A cada 30 min |

| ELABORADO POR | REVISADO POR (CQ) | APROVADO (RT) |
| --- | --- | --- |
| Nome: _______________________ | Nome: _______________________ | Nome: _______________________ |
| Assinatura: | Assinatura: | Assinatura: |
| Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ |

# POP-PRD-MOL-001 — PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: MOLDAGEM DE GUMMIES

| CÓDIGO | DOCUMENTO | REVISÃO | DATA DE EMISSÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| POP-PRD-MOL-001 | Moldagem e Cura de Gummies | 00 | ___/___/________ |
| Elaborado por |  | Revisado por |  |
| Aprovado por (RT) |  | Aprovado por (GQ) |  |

## 1. OBJETIVO

Estabelecer o procedimento para moldagem, deposição e cura de gummies na Lemoncaps, controlando parâmetros críticos de processo (temperatura de deposição, Brix, pH, peso) e garantindo conformidade com as BPF e HACCP.

## 2. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| Tanque de preparo/cozimento | Inox AISI 316L; aquecimento controlado; termômetro calibrado; capacidade compatível com o lote. |
| Bomba de deposição / Mogul | Calibrada para peso por cavidade; temperatura controlada; registros de manutenção em validade. |
| Moldes de silicone ou polipropileno | Limpos; inspecionados; material aprovado para contato com alimentos (ANVISA). |
| Refratômetro | Calibrado para leitura de Brix em solução de açúcar/gelatina. |
| pHmetro | Calibrado com tampões pH 4,0 e 7,0. |
| Termômetro de processo | Calibrado; faixa de 40–120°C; resolução ≤ 0,5°C. |
| Câmara / área de cura | Temperatura e umidade controladas; conforme especificação do produto. |

## 3. ETAPAS DO PROCESSO

| ETAPA | AÇÃO REQUERIDA | PARÂMETRO CRÍTICO |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Hidratação | Hidratar a gelatina / pectina / ágar (conforme formulação) na água purificada na proporção especificada. Tempo e temperatura conforme formulação mestra. | T° e tempo de hidratação |
| 3.2 Preparo do xarope | Dissolver açúcares e demais componentes da fase aquosa. Cozinhar até Brix alvo (conforme formulação). Registrar Brix ao final com refratômetro. | Brix: conforme formulação ±1°Bx |
| 3.3 Incorporação dos ativos | Adicionar ativos, corantes, aromatizantes e conservantes conforme ordem de adição da formulação. Agitar suavemente para preservar a estrutura. | Temperatura ≤ 70°C para ativos termolábeis |
| 3.4 Ajuste de pH | Medir pH e ajustar conforme especificação com ácido cítrico ou solução tampão aprovada. Registrar. | pH: conforme formulação ±0,2 |
| 3.5 Degaseificação | Reduzir agitação e aguardar eliminação de bolhas (conforme POP de processo). Inspeção visual. | Ausência de bolhas visíveis |
| 3.6 Deposição | Depositar a massa nos moldes na temperatura especificada (temperatura de deposição). Registrar temperatura de cada batelada. | T° deposição: conforme formulação |
| 3.7 Pré-resfriamento | Levar moldes para área de pré-resfriamento (temperatura ambiente controlada) por tempo especificado. | Tempo conforme formulação |
| 3.8 Cura | Transferir para câmara de cura com temperatura e umidade controladas pelo tempo especificado na formulação. | T°, UR e tempo: conforme validação |
| 3.9 Desmoldagem | Retirar os gummies dos moldes. Inspecionar visualmente: forma, cor, textura, ausência de defeitos. | 100% inspeção visual |
| 3.10 Polimento / Acabamento | Aplicar cera de carnaúba ou glaze (se previsto na formulação) em quantidade especificada. | Quantidade por kg conforme formulação |
| 3.11 Pesagem individual e controle | Pesar amostra de 20 unidades para controle de peso médio e variação. Registrar. | Peso ± tolerância da formulação |
| 3.12 Envase | Encaminhar para envase conforme POP-PRD-ENV-001. | — |

## 4. CONTROLES IN-PROCESS DE GUMMIES

| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| Brix (°Bx) | Conforme formulação ±1°Bx | Após cozimento e após deposição |
| pH | Conforme formulação ±0,2 | Após adição de ativos |
| Temperatura de deposição | Conforme formulação ±2°C | A cada batelada |
| Peso médio individual (g) | Conforme formulação ±5% | A cada 30 min no envase |
| Aspecto visual (cor, forma, textura) | Conforme padrão aprovado | 100% visual durante desmoldagem |
| Umidade residual (%) | Conforme especificação | Por lote (análise laboratorial) |
| Atividade de água (Aw) | Conforme especificação (tipicamente Aw < 0,75) | Por lote (análise laboratorial) |

NOTA: A temperatura de deposição é um PCC crítico. Temperatura muito alta causa degradação de ativos termolábeis e vitaminas. Temperatura muito baixa causa gelificação prematura e defeitos de forma. Respeitar estritamente os limites validados.

| ELABORADO POR | REVISADO POR (CQ) | APROVADO (RT) |
| --- | --- | --- |
| Nome: _______________________ | Nome: _______________________ | Nome: _______________________ |
| Assinatura: | Assinatura: | Assinatura: |
| Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ |

# POP-PRD-ENV-001 — PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: ENVASE

| CÓDIGO | DOCUMENTO | REVISÃO | DATA DE EMISSÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| POP-PRD-ENV-001 | Envase de Produtos Semiacabados | 00 | ___/___/________ |
| Elaborado por |  | Revisado por |  |
| Aprovado por (RT) |  | Aprovado por (GQ) |  |

## 1. OBJETIVO

Estabelecer o procedimento para o envase de suplementos alimentares (sólidos, pós, líquidos e gummies) na Lemoncaps, garantindo precisão de peso/volume, integridade das embalagens e conformidade com as BPF.

## 2. RESPONSABILIDADES

| FUNÇÃO | RESPONSABILIDADE |
| --- | --- |
| Operador de Envase | Executar o envase conforme este POP, registrar controles in-process e comunicar desvios. |
| Supervisor | Liberar a linha e aprovar início do envase. Verificar controles in-process. |
| Analista CQ | Aprovação final do início do envase. Verificar controles in-process. Amostrar para análise. |

## 3. PROCEDIMENTO — ENVASE DE SÓLIDOS (CÁPSULAS E PÓS)

| PASSO | AÇÃO REQUERIDA |
| --- | --- |
| 3.1 | Line clearance: confirmar que a área e os equipamentos de envase estão livres de resíduos de lotes anteriores. Registrar. |
| 3.2 | Verificar que as embalagens primárias (potes, frascos) foram liberadas pelo CQ (lote conferido). |
| 3.3 | Programar a envasadora/contadora para o número de unidades por frasco especificado na OP. |
| 3.4 | Realizar teste inicial: envasar 5 potes e contar/pesar. Confirmar quantidade e peso corretos. Ajustar se necessário. |
| 3.5 | Iniciar envase. A cada 30 minutos, conferir 3 potes: contar cápsulas ou verificar peso líquido. |
| 3.6 | Inserir dessecante (silica gel) imediatamente após o envase, se especificado na formulação. |
| 3.7 | Encaminhar imediatamente para selagem (POP-PRD-SEL-001). |

## 4. PROCEDIMENTO — ENVASE DE LÍQUIDOS E GOTAS

| PASSO | AÇÃO REQUERIDA | CONTROLE |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Line clearance da linha de líquidos. Confirmar limpeza da envasadora de líquidos. | Registro de limpeza |
| 4.2 | Verificar calibração da envasadora (volume por ciclo). Calibrar com água e aferir gravimetricamente antes do envase. | Volume ± tolerância |
| 4.3 | Envasar 5 frascos de teste; pesar cada um (Peso Bruto − Tara = Volume × Densidade). Ajustar se necessário. | 5 frascos de teste OK |
| 4.4 | Iniciar envase. A cada 15 minutos, pesar 3 frascos e calcular volume. | Frequência: a cada 15 min |
| 4.5 | Inspecionar 100% visualmente: ausência de vazamentos, frascos danificados ou com volume visivelmente incorreto. | 100% inspeção visual |
| 4.6 | Registrar: hora início, hora fim, quantidade envasada, frascos rejeitados. | — |

## 5. CONTROLES IN-PROCESS DE ENVASE

| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO | FREQUÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| Quantidade por frasco (contagem) | Conforme especificação da OP | A cada 30 min (sólidos) |
| Peso líquido por frasco | Conforme especificação ± tolerância | A cada 30 min |
| Volume por frasco (líquidos/gotas) | Conforme formulação ± tolerância | A cada 15 min |
| Integridade dos frascos | 100% íntegros, sem trincas ou deformações | 100% visual contínua |
| Presença de dessecante (se aplicável) | 1 unidade por frasco, conforme especificação | 100% visual |

| ELABORADO POR | REVISADO POR (CQ) | APROVADO (RT) |
| --- | --- | --- |
| Nome: _______________________ | Nome: _______________________ | Nome: _______________________ |
| Assinatura: | Assinatura: | Assinatura: |
| Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ |

# POP-PRD-SEL-001 — PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: SELAGEM E FECHAMENTO

| CÓDIGO | DOCUMENTO | REVISÃO | DATA DE EMISSÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| POP-PRD-SEL-001 | Selagem, Lacração e Fechamento de Embalagens Primárias | 00 | ___/___/________ |
| Elaborado por |  | Revisado por |  |
| Aprovado por (RT) |  | Aprovado por (GQ) |  |

## 1. OBJETIVO

Definir o procedimento para selagem, lacração e fechamento de embalagens primárias (potes, frascos, sachês) na Lemoncaps, garantindo integridade, hermeticidade e conformidade com as BPF.

## 2. TIPOS DE SELAGEM

| TIPO | APLICAÇÃO | EQUIPAMENTO |
| --- | --- | --- |
| Selagem por indução eletromagnética | Potes de HDPE/PP com tampa rosqueada | Seladora por indução (ID/modelo na OP) |
| Rosqueamento de tampa | Frascos e potes com rosca | Torquímetro calibrado ou encapsuladora com módulo de fechamento |
| Selagem por calor (sachês / aluminados) | Sachês e embalagens laminadas | Seladora térmica (T° e pressão calibradas) |
| Lacre de inviolabilidade | Frascos conta-gotas, líquidos, gotas | Lacre plástico ou metálico aplicado manualmente/automaticamente |

## 3. PROCEDIMENTO — SELAGEM POR INDUÇÃO

| PASSO | AÇÃO REQUERIDA | PARÂMETRO |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Verificar que a seladora por indução está calibrada e com parâmetros ajustados (potência, velocidade de esteira). Registrar ID e data de calibração. | Potência e velocidade conforme ficha |
| 3.2 | Realizar teste funcional com 3 potes antes do início: verificar se o selo de alumínio aderiu corretamente à borda do pote. | Adesão 100% na circunferência |
| 3.3 | Iniciar selagem. A cada 30 minutos, amostrar 3 potes: tentar abrir a tampa sem aplicar força excessiva; o selo não deve se destacar com tampa presa. | Teste de integridade do selo |
| 3.4 | Após selagem, rosquear a tampa com torque especificado. Verificar com torquímetro a cada 30 min (amostra de 3). | Torque: conforme especificação (N.cm) |
| 3.5 | Inspecionar 100% visualmente: ausência de potes sem selo, selos parciais ou tampas frouxas. | 100% visual |
| 3.6 | Registrar: hora início, hora fim, quantidade selada, quantidade rejeitada, motivos de rejeição. | — |

## 4. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

| PARÂMETRO | CRITÉRIO |
| --- | --- |
| Integridade do selo de indução | 100% da circunferência do frasco selada; sem bolhas, sem levantamento de borda. |
| Torque de fechamento | Conforme especificação do produto (registrar valor em N.cm com torquímetro calibrado). |
| Hermeticidade (teste de inversão) | Amostrar 5 frascos a cada turno: inverter por 5 minutos; ausência de vazamentos. |
| Ausência de tampas frouxas | 0% de tampas que girem livremente sem resistência. |

| ELABORADO POR | REVISADO POR (CQ) | APROVADO (RT) |
| --- | --- | --- |
| Nome: _______________________ | Nome: _______________________ | Nome: _______________________ |
| Assinatura: | Assinatura: | Assinatura: |
| Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ |

# POP-PRD-ROT-001 — PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: ROTULAGEM

| CÓDIGO | DOCUMENTO | REVISÃO | DATA DE EMISSÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| POP-PRD-ROT-001 | Rotulagem de Produtos Acabados | 00 | ___/___/________ |
| Elaborado por |  | Revisado por |  |
| Aprovado por (RT) |  | Aprovado por (GQ) |  |

## 1. OBJETIVO

Estabelecer o procedimento para a rotulagem de suplementos alimentares na Lemoncaps, garantindo conformidade com a RDC 429/2020, IN 75/2020, RDC 243/2018 e a Portaria GM/MS 888/2021, com controle total de versões de rótulo, lotes e rastreabilidade.

## 2. GESTÃO DE RÓTULOS

Os rótulos são documentos controlados. Somente rótulos com status 'APROVADO' pelo CQ/GQ podem ser utilizados em produção. A arte final deve estar arquivada no sistema de gestão documental com número de versão e data de aprovação.

## 3. CHECKLIST COMPLETO DE ROTULAGEM — RDC 429/2020 / IN 75/2020

| ITEM OBRIGATÓRIO | BASE LEGAL | CONF. |
| --- | --- | --- |
| Denominação de venda do produto (nome) | RDC 243/2018 Art. 6 | ( ) OK |
| Lista de ingredientes em ordem decrescente de quantidade | RDC 429/2020 Art. 18 | ( ) OK |
| Conteúdo líquido (peso/volume) | RDC 429/2020 Art. 22 | ( ) OK |
| Identificação de origem (fabricante, endereço, CNPJ) | RDC 429/2020 Art. 23 | ( ) OK |
| Número de lote ou lote | RDC 429/2020 Art. 26 | ( ) OK |
| Data de fabricação e validade | RDC 429/2020 Art. 27 | ( ) OK |
| Número de registro/notificação ANVISA | RDC 243/2018 | ( ) OK |
| Modo de uso / modo de preparo / quantidade por dose | IN 28/2018 / RDC 243/2018 | ( ) OK |
| Advertências e contraindicações obrigatórias | RDC 243/2018 Art. 8 | ( ) OK |
| Declaração de alérgenos (se aplicável) | RDC 429/2020 Art. 44 | ( ) OK |
| Informação nutricional completa (tabela nutricional) | IN 75/2020 / RDC 429/2020 | ( ) OK |
| % IDR por dose (% Valores Diários) | IN 75/2020 | ( ) OK |
| Alegações permitidas (conforme IN 28/2018) | IN 28/2018 Anexo IV | ( ) OK |
| Ausência de alegações proibidas ou não aprovadas | RDC 243/2018 Art. 9 | ( ) OK |
| Código de barras legível (teste com leitor) | Requisito de mercado / cliente | ( ) OK |
| Texto em língua portuguesa | RDC 429/2020 Art. 14 | ( ) OK |
| Tamanho mínimo de fonte (≥ 1 mm para informação obrigatória) | RDC 429/2020 Art. 15 | ( ) OK |

## 4. PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE ROTULAGEM

| PASSO | AÇÃO REQUERIDA |
| --- | --- |
| 4.1 | Verificar que os rótulos a utilizar correspondem ao produto da OP atual (nome, código, versão). Conferir lote de rótulos liberado pelo CQ. |
| 4.2 | Confirmar que os dados variáveis impressos no rótulo (lote, fabricação, validade) estão corretos e legíveis. Verificar contra a OP. |
| 4.3 | Line clearance: remover todos os rótulos de produtos/lotes anteriores da área. Confirmar ausência de material estranho. |
| 4.4 | Configurar a rotuladora (se automática): posicionamento, velocidade, pressão de aplicação. Realizar teste com 5 embalagens. |
| 4.5 | Iniciar rotulagem. A cada 30 minutos, amostrar 3 embalagens: verificar posicionamento do rótulo, legibilidade do lote/validade, código de barras (leitura com leitor óptico). |
| 4.6 | Ao final, registrar: quantidade rotulada, quantidade de rótulos utilizados, rótulos defeituosos descartados (reconciliação de rótulos obrigatória). |
| 4.7 | Destruir / inutilizar imediatamente os rótulos não utilizados com dados de lote/validade impressos. Registrar quantidade destruída e assinar. |

## 5. RECONCILIAÇÃO DE RÓTULOS

| PARÂMETRO | CONTROLE |
| --- | --- |
| Rótulos recebidos para o lote | Quantidade registrada na OP |
| Rótulos utilizados | Quantidade registrada na OP |
| Rótulos destruídos/inutilizados | Registrar quantidade e assinar |
| Saldo (Recebidos − Utilizados − Destruídos) | Deve ser = 0. Qualquer desvio: abrir NC imediatamente. |

| ELABORADO POR | REVISADO POR (CQ) | APROVADO (RT) |
| --- | --- | --- |
| Nome: _______________________ | Nome: _______________________ | Nome: _______________________ |
| Assinatura: | Assinatura: | Assinatura: |
| Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ |

# POP-PRD-ARM-001 — PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: ARMAZENAMENTO

| CÓDIGO | DOCUMENTO | REVISÃO | DATA DE EMISSÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| POP-PRD-ARM-001 | Armazenamento de Matérias-Primas, Embalagens e Produto Acabado | 00 | ___/___/________ |
| Elaborado por |  | Revisado por |  |
| Aprovado por (RT) |  | Aprovado por (GQ) |  |

## 1. OBJETIVO

Estabelecer as condições e procedimentos de armazenamento de matérias-primas, embalagens, produto semiacabado e produto acabado na Lemoncaps, garantindo a manutenção da qualidade, identidade e segurança dos produtos durante todo o período de estocagem.

## 2. ÁREAS DE ARMAZENAMENTO E CONDIÇÕES

| ÁREA | CONDIÇÃO | T° MÁXIMA | UR MÁXIMA | CONTROLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Almoxarifado de MPs (geral) | Seca, ventilada, protegida de luz direta | 25°C | 60% | Termohigrômetro calibrado |
| Câmara fria (MPs refrigeradas) | Refrigerada | 8°C | 65% | Termômetro + alarme de temperatura |
| Área de quarentena | Identificada; segregada; com acesso controlado | 25°C | 60% | Registro de entradas/saídas |
| Almoxarifado de embalagens | Seco; sem contato com o solo; protegido de pragas | 25°C | 60% | Controle ambiental semanal |
| Produto acabado (PA) | Segregado por status (quarentena / aprovado / reprovado) | 25°C | 60% | Controle ambiental diário |
| Produto reprovado | Área isolada; identificada 'REPROVADO — NÃO USAR'; acesso restrito | — | — | Registro de segregação + GQ |

## 3. GESTÃO DE ESTOQUE — FIFO / FEFO

A Lemoncaps adota o sistema FEFO (First Expired, First Out — Primeiro a Vencer, Primeiro a Sair) para matérias-primas e produtos com data de validade. Em caso de lotes com igual validade, aplicar FIFO (First In, First Out).
Responsável pelo controle: Almoxarife / Supervisor de Produção.
Registro no ERP (VHSYS): obrigatório para toda movimentação de estoque.

## 4. PROCEDIMENTO DE ARMAZENAMENTO DE MATÉRIAS-PRIMAS

| PASSO | AÇÃO REQUERIDA |
| --- | --- |
| 4.1 | No recebimento, verificar a identidade, integridade da embalagem, lote e validade. Registrar no sistema e no formulário de recebimento. |
| 4.2 | Encaminhar para área de QUARENTENA com etiqueta 'QUARENTENA — AGUARDANDO ANÁLISE CQ' até a liberação ou reprovação pelo CQ. |
| 4.3 | Após aprovação CQ: transferir para almoxarifado com etiqueta 'APROVADO'. Armazenar conforme requisitos da ficha técnica da MP (temperatura, luminosidade, segregação de incompatíveis). |
| 4.4 | Não armazenar matérias-primas no chão diretamente. Utilizar paletes a mínimo 20 cm do piso e 30 cm das paredes. |
| 4.5 | Não armazenar substâncias incompatíveis próximas. Consultar fichas de compatibilidade antes de alocar. |
| 4.6 | Registrar saída no ERP a cada retirada para produção. Registrar o lote utilizado na OP. |

## 5. PROCEDIMENTO DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTO ACABADO

| PASSO | AÇÃO REQUERIDA |
| --- | --- |
| 5.1 | Produto acabado recém-rotulado vai para área de QUARENTENA de PA com etiqueta de identificação de lote, data, status 'QUARENTENA'. |
| 5.2 | Aguardar resultado dos laudos analíticos (físico-químico e microbiológico) e aprovação do CQ/RT. |
| 5.3 | Após aprovação: transferir para área de PA APROVADO. Atualizar status no ERP. |
| 5.4 | Expedir sempre pelo critério FEFO (primeiro a vencer, primeiro a sair). Confirmar antes de cada expedição. |
| 5.5 | Controlar temperatura e umidade diariamente na área de PA. Registrar no FOR-TEMP-01 e FOR-UMID-01. |
| 5.6 | Produto reprovado: segregar imediatamente em área de reprovados com cadeado ou acesso restrito. Sinalizar claramente. Aguardar decisão de destinação (reprocesso, destruição, devolução). |

## 6. CONTROLE DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO ESTOQUE

| PARÂMETRO | FREQUÊNCIA | INSTRUMENTO | LIMITE DE AÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | 2× ao dia (manhã e tarde) | Termômetro calibrado / Data logger | Se T° > limite máximo: notificar GQ imediatamente. |
| Umidade Relativa | 2× ao dia | Higrômetro calibrado | Se UR > limite: acionar desumidificador; notificar GQ. |
| Inspeção de pragas | Semanal (visual) + Mensal (empresa terceirizada) | Inspeção visual + Laudos empresa PCO | Evidência de pragas: segregar lotes potencialmente afetados; notificar GQ; acionar PCO. |

| ELABORADO POR | REVISADO POR (CQ) | APROVADO (RT) |
| --- | --- | --- |
| Nome: _______________________ | Nome: _______________________ | Nome: _______________________ |
| Assinatura: | Assinatura: | Assinatura: |
| Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ | Data: ___/___/______ Hora: ____:____ |