INDÚSTRIA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES

Sistema de Gestão da Qualidade

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO

Série Limpeza — POP-LIMP-001 a POP-LIMP-005

Limpeza de Equipamentos  •  Limpeza de Áreas e Instalações

Sanitização de Superfícies, Utensílios e Mãos

Validação de Limpeza  •  Controle e Destinação de Resíduos

Documento elaborado em conformidade com:

RDC 275/2002  •  RDC 243/2018  •  IN 28/2018  •  Boas Práticas de Fabricação

Versão 01  —  Junho de 2025

# POP-LIMP-001 — Limpeza de Equipamentos de Produção

| INDÚSTRIA DE SUPLEMENTOS Alimentos para Fins Especiais | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Limpeza de Equipamentos de Produção | Código: POP-LIMP-001 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versão: 01 |
|  |  | Emissão: Jun/2025 |
| Elaborado por: Responsável Técnico _____ / ____/____ | Verificado por: Garantia da Qualidade _____ / ____/____ | Aprovado por: Diretoria / RT _____ / ____/____ |

1. OBJETIVO

Padronizar o processo de limpeza de equipamentos utilizados na fabricação de suplementos alimentares, eliminando resíduos de produto, prevenindo a contaminação cruzada entre lotes e produtos diferentes, e assegurando que os equipamentos estejam aptos para uso conforme os critérios de limpeza validados.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se à limpeza de todos os equipamentos de produção desta indústria: misturadores, encapsuladeiras, envasadoras, seladoras, balanças, peneiras, tachos de cozimento, moldes e demais utensílios em contato direto com o produto. Aplicável entre lotes do mesmo produto (limpeza leve) e na troca de produto (limpeza completa).

3. RESPONSABILIDADES

| Função / Cargo | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Operador de Limpeza | Executar a limpeza conforme este POP, utilizando os produtos e métodos especificados, e registrar a execução. |
| Supervisor de Produção | Verificar a limpeza antes de liberar o equipamento, atualizar o cartão de status e autorizar o início da produção seguinte. |
| Controle de Qualidade | Realizar inspeção visual e, quando aplicável, testes de verificação de limpeza (swab, ATP) antes da liberação. |
| Garantia da Qualidade | Manter o programa de validação de limpeza e revisar periodicamente a eficácia dos procedimentos. |

4. DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES

| Termo / Sigla | Definição |
| --- | --- |
| Limpeza leve (entre lotes) | Limpeza realizada entre lotes do mesmo produto, removendo resíduos visíveis sem necessidade de desmontagem completa. |
| Limpeza completa (changeover) | Limpeza realizada na troca de produto, incluindo desmontagem de partes removíveis e sanitização completa de todas as superfícies de contato. |
| Resíduo crítico | Resíduo de produto anterior que pode causar contaminação cruzada, reação alérgica ou desvio de qualidade no próximo produto. |
| Swab test | Método de verificação de limpeza por coleta de amostra de superfície com swab umedecido, para análise laboratorial de resíduo. |
| ATP (bioluminescência) | Método rápido de verificação de limpeza que mede a presença de matéria orgânica residual por luminescência. |
| Status do equipamento | Classificação visual e documental: "SUJO", "EM LIMPEZA" ou "LIMPO / DISPONÍVEL". |

5. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EPIs

- Detergente alcalino ou neutro de grau alimentício, aprovado pelo CQ (conforme ficha técnica e compatibilidade com o equipamento)

- Sanitizante aprovado (ex.: álcool 70%, hipoclorito de sódio diluído, quaternário de amônio) conforme especificação do equipamento

- Água potável e, quando especificado, água purificada para o enxágue final

- Escovas, esponjas e panos de uso exclusivo para área de produção (não utilizados em áreas administrativas ou sanitárias)

- Baldes e recipientes identificados e de uso exclusivo para limpeza de produção

- Kit de swab test (quando aplicável) fornecido pelo CQ

- Cartões de status (SUJO / EM LIMPEZA / LIMPO) para fixação no equipamento

- EPI: luvas de borracha resistentes a produtos químicos, óculos de proteção, avental impermeável, máscara (quando indicado pela ficha de segurança do produto químico)

6. PROCEDIMENTO DETALHADO

6.1 Identificação Inicial e EPI

- Ao final da produção, o operador afixa o cartão de status "SUJO" no equipamento e remove o material de produção (matéria-prima, blend, produto acabado) da área imediata.

- Vestir o EPI adequado para manuseio de produtos químicos de limpeza, conforme a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) do detergente/sanitizante utilizado.

6.2 Desmontagem (Limpeza Completa / Changeover)

- Desligar e isolar eletricamente o equipamento antes de qualquer desmontagem, conforme procedimento de bloqueio (lockout) de segurança.

- Desmontar todas as partes removíveis que entram em contato com o produto (facas, dosadores, bicos, guias, peneiras internas). Identificar cada peça para evitar troca incorreta na remontagem.

6.3 Remoção de Resíduos Grosseiros

- Remover manualmente, com espátula ou escova seca, todo o resíduo de produto visível antes de iniciar a lavagem úmida. Não permitir que resíduos sequem por longos períodos no equipamento, pois isso dificulta a remoção e favorece contaminação microbiana.

6.4 Lavagem com Detergente

- Aplicar a solução detergente nas concentrações especificadas pela ficha técnica do produto (ou conforme protocolo de validação de limpeza). Esfregar todas as superfícies de contato com escovas/esponjas dedicadas, com atenção especial a frestas, roscas, cantos e áreas de difícil acesso.

- Tempo mínimo de contato do detergente: conforme especificação do fabricante (geralmente 5–10 minutos). Não enxaguar antes do tempo mínimo de ação.

6.5 Enxágue

- Enxaguar abundantemente com água potável (ou purificada, quando especificado) até a remoção completa de espuma e resíduos de detergente. Verificar visualmente a ausência de resíduos de detergente (teste de pH da água de enxágue final, se aplicável – deve estar próximo do pH da água de entrada).

6.6 Sanitização

- Aplicar o sanitizante aprovado nas superfícies de contato com o produto, respeitando a concentração e o tempo de contato especificados (ex.: álcool 70% por contato direto; hipoclorito conforme diluição validada).

ATENÇÃO: Nunca misturar diferentes produtos químicos de limpeza/sanitização sem orientação técnica – combinações como hipoclorito e produtos ácidos geram gases tóxicos. Seguir estritamente a FISPQ de cada produto.

- Para sanitizantes que requerem enxágue (ex.: hipoclorito em superfícies de contato direto com alimento): enxaguar com água potável após o tempo de contato especificado.

6.7 Secagem e Remontagem

- Secar todas as superfícies com pano limpo e seco de uso exclusivo, ou permitir secagem ao ar em ambiente controlado, antes da remontagem. Superfícies úmidas favorecem o crescimento microbiano e a corrosão.

- Remontar o equipamento conforme a identificação das peças, verificando o encaixe correto e a integridade de vedações e parafusos.

6.8 Inspeção Final e Liberação

- Realizar inspeção visual de 100% das superfícies de contato: ausência de resíduos de produto, detergente, sanitizante ou corpos estranhos. Utilizar lanterna para verificar áreas internas e de difícil visualização.

- Para changeover de produtos críticos (alergênicos, alta potência) ou conforme cronograma de verificação: coletar swab test em pontos críticos predefinidos pelo protocolo de validação de limpeza (POP-LIMP-004). Aguardar resultado do CQ antes de liberar.

- Após aprovação, substituir o cartão de status para "LIMPO / DISPONÍVEL", com data, hora e assinatura do operador e do supervisor.

7. FREQUÊNCIA DE EXECUÇÃO

Limpeza leve: entre lotes do mesmo produto, ao final de cada lote. Limpeza completa: a cada troca de produto (changeover) e, no mínimo, semanalmente mesmo em campanhas do mesmo produto.

8. REGISTROS OBRIGATÓRIOS

- FOR-LIMP-002 – Registro de Limpeza e Sanitização de Equipamentos (produto, concentração, tempos, responsável)

- FOR-LIMP-003 – Resultado de Swab Test / Verificação de Limpeza (quando aplicável)

- Cartão de Status do Equipamento (SUJO / EM LIMPEZA / LIMPO)

- FOR-NC-001 – Não Conformidade (em caso de reprovação da limpeza)

9. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Ausência visual de resíduos de produto, detergente ou sanitizante em 100% das superfícies de contato

- Tempo de contato do detergente e do sanitizante: conforme especificação (sem redução)

- Resultado de swab test/ATP (quando aplicável): dentro do limite de resíduo aceitável definido no protocolo de validação

- Equipamento seco antes da remontagem (ausência de umidade residual)

- Cartão de status atualizado e assinado antes da liberação para produção

10. PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE (PCC / HACCP)

| PCC | Parâmetro | Limite Crítico | Ação Corretiva | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCC1 | Resíduo visual de produto anterior | Zero resíduo visível em inspeção 100% | Repetir a limpeza completa. Reinspecionar. Se persistir, acionar supervisor e avaliar causa (tipo de resíduo, método inadequado). | 100% antes de liberar o equipamento |
| PCC2 | Resíduo de detergente/sanitizante | Ausência de resíduo após enxágue (verificação visual/pH) | Reenxaguar até remoção completa. Não liberar equipamento com resíduo químico — risco de contaminação do próximo produto. | Após cada enxágue |
| PCC3 | Swab test / verificação analítica | Dentro do limite de resíduo aceitável validado | Repetir limpeza completa. Re-amostrar. Se reprovado novamente, acionar GQ para revisão do protocolo de limpeza. | Por changeover de produto crítico/alergênico |

11. AÇÕES CORRETIVAS EM CASO DE DESVIO

- Inspeção visual reprovada: não liberar o equipamento. Repetir a limpeza completa desde a etapa de remoção de resíduos grosseiros. Reinspecionar antes de nova tentativa de liberação.

- Swab test reprovado: segregar o equipamento (manter cartão "EM LIMPEZA" ou "SUJO"). Repetir a limpeza completa. Coletar nova amostra. Notificar GQ se a reprovação for recorrente — pode indicar falha no método de limpeza validado.

- Identificação de resíduo de produto alergênico em equipamento destinado a produto sem o mesmo alergênico: tratar como NC crítica. Não liberar até confirmação analítica de ausência. Acionar RT.

- Registrar todos os desvios em FOR-NC-001. Limpeza reprovada de forma recorrente no mesmo equipamento deve gerar CAPA para revisão do método ou do produto químico utilizado.

12. FORMULÁRIOS E DOCUMENTOS RELACIONADOS

- FOR-LIMP-002 – Registro de Limpeza e Sanitização de Equipamentos

- FOR-LIMP-003 – Resultado de Swab Test

- FOR-NC-001 – Não Conformidade | FOR-GQ-003 – CAPA

- POP-LIMP-004 – Validação de Limpeza

13. HISTÓRICO DE REVISÕES

| Versão | Data | Descrição | Resp. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Jun/2025 | Emissão inicial do documento. | RT/GQ |

# POP-LIMP-002 — Limpeza de Áreas e Instalações

| INDÚSTRIA DE SUPLEMENTOS Alimentos para Fins Especiais | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Limpeza de Áreas e Instalações | Código: POP-LIMP-002 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versão: 01 |
|  |  | Emissão: Jun/2025 |
| Elaborado por: Responsável Técnico _____ / ____/____ | Verificado por: Garantia da Qualidade _____ / ____/____ | Aprovado por: Diretoria / RT _____ / ____/____ |

1. OBJETIVO

Padronizar a limpeza e a organização das áreas e instalações da indústria (salas de produção, almoxarifado, corredores, vestiários, áreas comuns), mantendo um ambiente compatível com as Boas Práticas de Fabricação e prevenindo a contaminação do produto por meio do ambiente.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se à limpeza de pisos, paredes, tetos, portas, janelas, drenos, bancadas, prateleiras e demais superfícies das áreas produtivas, de armazenamento e de apoio (vestiários, banheiros, refeitório). Não substitui a limpeza específica de equipamentos (POP-LIMP-001).

3. RESPONSABILIDADES

| Função / Cargo | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Equipe de Limpeza/Higienização | Executar a limpeza das áreas conforme cronograma e este POP, registrando a execução. |
| Supervisor de Produção/Facilities | Verificar a execução da limpeza, aprovar os registros e gerenciar o cronograma. |
| Controle de Qualidade | Realizar auditorias periódicas de limpeza das áreas e monitoramento ambiental (quando aplicável). |
| Garantia da Qualidade | Manter o Programa de Higienização Ambiental (PGQ-002) e revisar a eficácia periodicamente. |

4. DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES

| Termo / Sigla | Definição |
| --- | --- |
| Área classificada | Área de produção com requisitos de limpeza e controle de acesso mais rigorosos (ex.: salas de pesagem, encapsulamento). |
| Área de apoio | Áreas não diretamente envolvidas na produção, mas que podem impactar a contaminação cruzada (vestiários, corredores, banheiros). |
| Cronograma de limpeza | Documento que define a frequência, o método e o responsável pela limpeza de cada área/superfície. |
| Dreno/Ralo | Ponto de escoamento de água; requer atenção especial por ser ponto de risco de contaminação microbiológica (biofilme). |
| Topo a baixo | Técnica de limpeza que segue a sequência de cima para baixo (teto, paredes, depois piso), evitando recontaminação de superfícies já limpas. |

5. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EPIs

- Detergente neutro/alcalino de uso geral, aprovado para uso industrial alimentício

- Sanitizante de superfícies (quaternário de amônio ou hipoclorito diluído, conforme protocolo)

- Rodos, vassouras, mops e baldes identificados por área (cores diferentes para evitar contaminação cruzada entre áreas classificadas e não classificadas)

- Panos de microfibra de uso exclusivo por área

- Escovas para limpeza de drenos e ralos

- Aspirador industrial (quando aplicável, para remoção de pó antes da limpeza úmida)

- Cronograma de limpeza afixado em cada área (FOR-LIMP-001)

- EPI: luvas, botas de PVC (para áreas com piso lavável), avental impermeável, óculos de proteção

6. PROCEDIMENTO DETALHADO

6.1 Planejamento e Sequenciamento

- Consultar o cronograma de limpeza (FOR-LIMP-001) para identificar a área, a frequência e o método especificados para o dia/turno.

- Realizar a limpeza seguindo a técnica "topo a baixo": teto e luminárias, paredes, equipamentos fixos (estruturas), bancadas/prateleiras, e por último o piso. Realizar a limpeza "de dentro para fora" (do interior da sala em direção à porta de saída) para não recontaminar áreas já limpas.

6.2 Limpeza a Seco (Remoção de Pó)

- Remover poeira e resíduos secos com pano seco, vassoura ou aspirador antes de iniciar a limpeza úmida, especialmente em áreas de manuseio de pós (evita formação de pasta e entupimento de drenos).

6.3 Limpeza Úmida com Detergente

- Aplicar a solução detergente nas superfícies (bancadas, paredes laváveis, piso) com pano/mop dedicado à área. Esfregar com atenção a cantos, rodapés e junções de piso-parede, pontos de acúmulo de sujidade.

- Enxaguar com água limpa, removendo completamente o detergente. Verificar ausência de resíduos de espuma.

6.4 Sanitização de Superfícies

- Aplicar sanitizante aprovado em bancadas e superfícies de contato indireto com o produto (mesas de apoio, carrinhos), respeitando o tempo de contato especificado.

6.5 Drenos e Ralos

- Limpar drenos e ralos com escova dedicada e sanitizante específico para controle de biofilme, no mínimo semanalmente (ou conforme cronograma de risco da área). Verificar o funcionamento do escoamento.

NOTA: Drenos são pontos de risco reconhecido para Listeria e outras bactérias formadoras de biofilme. Áreas com drenos próximos a linhas de produção requerem monitoramento microbiológico ambiental periódico (FOR-CQ-016).

6.6 Secagem e Verificação Final

- Permitir secagem completa do piso e superfícies antes de liberar a área para produção (piso seco reduz risco de contaminação microbiana e de acidentes por escorregamento). Utilizar placas de sinalização "PISO MOLHADO" durante a secagem.

- Realizar inspeção visual final: ausência de sujidade, poeira, resíduos ou água acumulada. Verificar telas e proteções contra pragas (janelas, ralos, frestas) quanto à integridade.

6.7 Registro

- Registrar a execução da limpeza em FOR-LIMP-001 (área, data, hora, produtos utilizados, responsável). O supervisor verifica e assina semanalmente o cronograma cumprido.

7. FREQUÊNCIA DE EXECUÇÃO

Conforme cronograma de higienização ambiental: áreas de produção classificadas — diariamente (mínimo); áreas de apoio e armazenamento — diariamente para piso/superfícies de toque, semanalmente para limpeza profunda; drenos e ralos — semanalmente.

8. REGISTROS OBRIGATÓRIOS

- FOR-LIMP-001 – Cronograma e Registro de Limpeza de Áreas

- FOR-CQ-016 – Monitoramento Microbiológico Ambiental (swab de superfícies e ar, quando aplicável)

- FOR-NC-001 – Não Conformidade (falhas de limpeza identificadas em auditoria)

9. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Ausência visual de sujidade, poeira, resíduos ou água estagnada em 100% das áreas após limpeza

- Cronograma de limpeza cumprido em 100% das áreas classificadas, diariamente

- Drenos e ralos limpos e funcionais, sem obstrução ou acúmulo de biofilme visível

- Resultado de monitoramento microbiológico ambiental (quando realizado): dentro dos limites do programa de monitoramento

- Integridade de telas/proteções contra pragas: 100% íntegras nas verificações

10. PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE (PCC / HACCP)

| PCC | Parâmetro | Limite Crítico | Ação Corretiva | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCC1 | Limpeza de áreas classificadas (produção) | 100% das áreas limpas conforme cronograma diário | Realizar a limpeza pendente imediatamente antes de qualquer atividade produtiva. Registrar atraso e causa. Notificar supervisor. | Diária (verificação no início do turno) |
| PCC2 | Integridade de drenos/ralos e ausência de biofilme | Drenos limpos, sem odor ou acúmulo visível | Limpeza profunda imediata com sanitizante específico para biofilme. Investigar frequência de limpeza se recorrente. | Semanal (ou conforme avaliação de risco) |
| PCC3 | Monitoramento microbiológico ambiental | Dentro dos limites do programa de monitoramento (quando aplicável) | Reforçar a limpeza e sanitização da área. Investigar fonte de contaminação. Re-amostrar. Notificar GQ e CQ se resultado persistir fora do limite. | Conforme programa de monitoramento ambiental |

11. AÇÕES CORRETIVAS EM CASO DE DESVIO

- Área não higienizada conforme cronograma: bloquear o início de atividades produtivas na área até a limpeza ser concluída e verificada. Registrar o atraso e a causa raiz.

- Identificação de pragas, sinais de infestação ou falha em barreiras físicas: notificar imediatamente o RT e acionar o programa de controle de pragas (empresa terceirizada, se aplicável). Documentar e isolar a área se necessário.

- Resultado de monitoramento ambiental fora do limite: intensificar a limpeza e sanitização da área afetada. Re-amostrar após a ação corretiva. Investigar causa raiz (falha de processo, equipamento, drenagem).

- Registrar todos os desvios identificados em auditorias de limpeza no FOR-NC-001, com plano de ação e prazo definidos pelo supervisor responsável pela área.

12. FORMULÁRIOS E DOCUMENTOS RELACIONADOS

- FOR-LIMP-001 – Cronograma e Registro de Limpeza de Áreas

- FOR-CQ-016 – Monitoramento Microbiológico Ambiental

- FOR-NC-001 – Não Conformidade | FOR-GQ-003 – CAPA

13. HISTÓRICO DE REVISÕES

| Versão | Data | Descrição | Resp. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Jun/2025 | Emissão inicial do documento. | RT/GQ |

# POP-LIMP-003 — Sanitização de Superfícies, Utensílios e Mãos

| INDÚSTRIA DE SUPLEMENTOS Alimentos para Fins Especiais | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Sanitização de Superfícies, Utensílios e Mãos | Código: POP-LIMP-003 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versão: 01 |
|  |  | Emissão: Jun/2025 |
| Elaborado por: Responsável Técnico _____ / ____/____ | Verificado por: Garantia da Qualidade _____ / ____/____ | Aprovado por: Diretoria / RT _____ / ____/____ |

1. OBJETIVO

Padronizar os procedimentos de sanitização de superfícies de contato com o produto, utensílios de produção e higienização das mãos dos colaboradores, reduzindo a carga microbiana a níveis seguros e prevenindo a contaminação microbiológica dos suplementos alimentares fabricados.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se à sanitização de superfícies de contato direto e indireto com o produto, utensílios (espátulas, recipientes, peneiras), e à higienização das mãos de todos os colaboradores que atuam nas áreas de produção, antes do início do trabalho, após uso de banheiro, intervalos e sempre que houver troca de atividade.

3. RESPONSABILIDADES

| Função / Cargo | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Todos os Colaboradores de Produção | Realizar a higienização das mãos conforme a frequência exigida e a sanitização de utensílios sob sua responsabilidade. |
| Operador de Limpeza | Executar a sanitização de superfícies conforme cronograma e este POP. |
| Supervisor de Produção | Verificar a adesão da equipe aos procedimentos de higienização das mãos e sanitização de utensílios. |
| Controle de Qualidade | Auditar periodicamente a adesão aos procedimentos e realizar testes de verificação microbiológica das mãos/superfícies, quando aplicável. |

4. DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES

| Termo / Sigla | Definição |
| --- | --- |
| Sanitização | Processo que reduz a carga microbiana a níveis considerados seguros, geralmente por agentes químicos (sanitizantes) após a limpeza. |
| Sanitizante | Substância química com ação antimicrobiana aplicada após a limpeza (ex.: álcool 70%, quaternário de amônio, hipoclorito diluído). |
| Higienização das mãos | Processo de lavagem e/ou fricção das mãos com produtos específicos para remoção de sujidade e redução da carga microbiana. |
| Tempo de contato | Período mínimo necessário para que o sanitizante exerça sua ação antimicrobiana eficaz. |
| Antissepsia | Aplicação de produto antisséptico (ex.: álcool gel) nas mãos já limpas, sem substituir a lavagem com água e sabão. |

5. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EPIs

- Sabão líquido neutro ou antisséptico para lavagem das mãos, em dispensador de acionamento sem contato manual (preferencialmente)

- Álcool gel 70% ou álcool líquido 70% para antissepsia complementar

- Toalhas de papel descartáveis (proibido o uso de toalhas de tecido reutilizáveis em áreas de produção)

- Sanitizante de superfícies aprovado (quaternário de amônio, álcool 70% ou hipoclorito diluído conforme protocolo)

- Cartazes ilustrativos de "Como lavar as mãos corretamente" fixados em todos os pontos de lavagem

- Lixeiras com acionamento por pedal ou sem contato manual, próximas aos pontos de higienização

6. PROCEDIMENTO DETALHADO

6.1 Higienização das Mãos – Procedimento Padrão

- Molhar as mãos com água corrente. Aplicar sabão líquido em quantidade suficiente para cobrir toda a superfície das mãos.

- Friccionar as mãos por no mínimo 20 segundos, cobrindo: palmas, dorso, entre os dedos, polegares, unhas e punhos. Seguir a sequência demonstrada no cartaz de referência.

- Enxaguar abundantemente em água corrente, removendo todo o sabão. Secar com toalha de papel descartável. Fechar a torneira (se não for de acionamento automático) utilizando a toalha de papel, evitando recontaminação.

- Aplicar álcool gel 70% como etapa complementar de antissepsia, friccionando até secagem completa (não substitui a lavagem com água e sabão).

6.2 Momentos Obrigatórios de Higienização das Mãos

- Higienizar as mãos obrigatoriamente: antes de iniciar o trabalho/turno; após uso do banheiro; após tossir, espirrar ou tocar o rosto/cabelo; após intervalos (refeição, descanso); após manusear materiais de embalagem ou resíduos; antes de calçar luvas e após removê-las; sempre que houver troca de atividade ou de produto manuseado.

ATENÇÃO: O uso de luvas NÃO substitui a higienização das mãos. As luvas devem ser trocadas com a mesma frequência dos momentos obrigatórios de higienização, e as mãos devem ser higienizadas antes de calçá-las.

6.3 Sanitização de Utensílios de Uso Manual

- Espátulas, pazinhas e demais utensílios pequenos devem ser sanitizados (imersão em solução sanitizante ou aplicação de álcool 70%) antes do uso e entre o manuseio de ingredientes/produtos diferentes.

- Utensílios de uso exclusivo por ingrediente de alta potência ou alergênico devem ser identificados e armazenados separadamente, sanitizados imediatamente após o uso.

6.4 Sanitização de Superfícies de Contato Indireto

- Bancadas, carrinhos de transporte e superfícies de apoio devem ser sanitizados no início do turno, entre a troca de atividades e ao final do turno, com sanitizante aprovado e tempo de contato respeitado.

6.5 Verificação e Monitoramento

- O supervisor realiza verificação periódica (observação direta, sem aviso prévio) da adesão da equipe aos momentos obrigatórios de higienização das mãos. Registrar em FOR-RH-004.

- O CQ pode realizar testes de verificação microbiológica das mãos (swab) ou de superfícies, conforme programa de monitoramento, especialmente após eventos de treinamento ou identificação de desvios.

7. FREQUÊNCIA DE EXECUÇÃO

Higienização das mãos: nos momentos obrigatórios listados (múltiplas vezes por turno). Sanitização de utensílios: a cada troca de ingrediente/atividade. Sanitização de superfícies de apoio: no mínimo 3 vezes por turno (início, meio, fim).

8. REGISTROS OBRIGATÓRIOS

- FOR-RH-004 – Verificação de Adesão à Higienização das Mãos

- FOR-LIMP-004 – Registro de Sanitização de Utensílios e Superfícies de Apoio

- FOR-CQ-017 – Resultado de Verificação Microbiológica de Mãos/Superfícies (quando realizado)

- FOR-NC-001 – Não Conformidade

9. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Adesão aos momentos obrigatórios de higienização das mãos: 100% observada em verificações de supervisão

- Tempo de fricção na lavagem das mãos: mínimo 20 segundos

- Sanitização de utensílios: 100% antes de troca de ingrediente/atividade

- Resultado de verificação microbiológica de mãos/superfícies (quando realizado): dentro dos limites do programa de monitoramento

- Disponibilidade de sabão, álcool gel e toalhas descartáveis: 100% dos pontos de higienização abastecidos

10. PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE (PCC / HACCP)

| PCC | Parâmetro | Limite Crítico | Ação Corretiva | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCC1 | Adesão à higienização das mãos nos momentos obrigatórios | 100% de adesão observada | Reorientar o colaborador imediatamente. Reforçar treinamento (POP-RH-001). Reincidência aciona ação disciplinar conforme política de RH. | Observação periódica pelo supervisor (sem aviso prévio) |
| PCC2 | Disponibilidade de insumos de higienização nos pontos de uso | 100% dos pontos abastecidos (sabão, álcool gel, papel toalha) | Reabastecer imediatamente. Não permitir continuidade do trabalho sem os insumos disponíveis. | Verificação no início de cada turno |
| PCC3 | Resultado de verificação microbiológica de mãos/superfícies | Dentro do limite do programa de monitoramento | Reforçar treinamento e frequência de higienização. Intensificar sanitização da área. Re-amostrar. | Conforme programa de monitoramento |

11. AÇÕES CORRETIVAS EM CASO DE DESVIO

- Não adesão aos momentos obrigatórios de higienização identificada: reorientar imediatamente o colaborador, com reforço de treinamento. Registrar a ocorrência em FOR-RH-004.

- Falta de insumos (sabão, álcool gel, papel toalha) em ponto de higienização: reabastecer imediatamente. Investigar a falha no controle de estoque de insumos de higiene. Registrar NC se a falta tiver persistido por mais de um turno.

- Resultado de verificação microbiológica fora do limite: intensificar a frequência de sanitização da área/utensílio afetado. Reforçar treinamento da equipe envolvida. Re-amostrar após ação corretiva.

- Reincidência de não adesão por um mesmo colaborador: notificar RH e supervisor para ação disciplinar conforme política interna, além do reforço de treinamento.

12. FORMULÁRIOS E DOCUMENTOS RELACIONADOS

- FOR-RH-004 – Verificação de Adesão à Higienização das Mãos

- FOR-LIMP-004 – Sanitização de Utensílios e Superfícies de Apoio

- FOR-CQ-017 – Verificação Microbiológica

- FOR-NC-001 – Não Conformidade | FOR-GQ-003 – CAPA

- POP-RH-001 – Treinamentos | POP-RH-004 – Higiene Pessoal

13. HISTÓRICO DE REVISÕES

| Versão | Data | Descrição | Resp. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Jun/2025 | Emissão inicial do documento. | RT/GQ |

# POP-LIMP-004 — Validação de Limpeza de Equipamentos

| INDÚSTRIA DE SUPLEMENTOS Alimentos para Fins Especiais | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Validação de Limpeza de Equipamentos | Código: POP-LIMP-004 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versão: 01 |
|  |  | Emissão: Jun/2025 |
| Elaborado por: Responsável Técnico _____ / ____/____ | Verificado por: Garantia da Qualidade _____ / ____/____ | Aprovado por: Diretoria / RT _____ / ____/____ |

1. OBJETIVO

Estabelecer a metodologia para validação dos procedimentos de limpeza de equipamentos de produção, demonstrando de forma documentada e objetiva que o método de limpeza adotado é capaz de reduzir resíduos de produto, detergente e carga microbiana a níveis aceitáveis, prevenindo a contaminação cruzada entre produtos.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se à validação inicial de todos os procedimentos de limpeza descritos em POP-LIMP-001, à revalidação periódica e à validação de novos equipamentos ou novos produtos introduzidos na linha de produção, com ênfase em equipamentos compartilhados entre produtos diferentes (incluindo alergênicos e ingredientes de alta potência).

3. RESPONSABILIDADES

| Função / Cargo | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Garantia da Qualidade (GQ) | Elaborar o protocolo de validação, coordenar a execução e emitir o relatório final de validação. |
| Controle de Qualidade (CQ) | Realizar a amostragem (swab/rinse) e as análises laboratoriais (resíduo, microbiológico) necessárias à validação. |
| Responsável Técnico (RT) | Aprovar o protocolo e o relatório final de validação; autorizar o uso do método validado em rotina. |
| Produção | Executar a limpeza conforme o método em teste, sob supervisão da GQ durante a validação. |

4. DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES

| Termo / Sigla | Definição |
| --- | --- |
| Validação de limpeza | Conjunto de ações documentadas que demonstram que um procedimento de limpeza remove resíduos a níveis aceitáveis de forma consistente e reprodutível. |
| Pior caso (worst case) | Combinação de produto mais difícil de remover (maior solubilidade inversa, maior dose, maior toxicidade/alergenicidade) e equipamento de maior complexidade de limpeza, usada como referência para a validação. |
| Limite de resíduo aceitável (LRA) | Quantidade máxima de resíduo de um produto que pode permanecer no equipamento sem representar risco ao próximo produto fabricado. |
| Swab test (amostragem por esfregaço) | Coleta de amostra de uma área definida da superfície do equipamento com swab umedecido, para quantificação de resíduo em laboratório. |
| Rinse test (amostragem por enxágue) | Coleta da água de enxágue final do equipamento para análise de resíduo, útil para superfícies de difícil acesso ao swab. |
| Revalidação | Repetição periódica ou motivada (mudança de processo/equipamento/produto) da validação para confirmar a continuidade da eficácia do método. |

5. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EPIs

- Protocolo de validação de limpeza aprovado pelo RT (critérios, pontos de amostragem, métodos analíticos, critérios de aceitação)

- Kit de swab test e/ou material para rinse test, conforme metodologia definida

- Equipamento analítico para quantificação de resíduo (ex.: TOC – Carbono Orgânico Total, HPLC, ou método colorimétrico validado, conforme disponibilidade)

- Material para análise microbiológica de superfícies (placas de contato ou swabs para cultura)

- Mapa de pontos críticos de amostragem por equipamento (definido com base em dificuldade de limpeza e contato com o produto)

6. PROCEDIMENTO DETALHADO

6.1 Elaboração do Protocolo

- Identificar o equipamento e os produtos a serem avaliados, aplicando a abordagem de pior caso: selecionar o produto mais difícil de remover e/ou de maior risco (alergênico, alta potência, baixa solubilidade) que circula no equipamento.

- Definir os pontos críticos de amostragem no equipamento: áreas de difícil acesso, frestas, juntas, válvulas, e superfícies de maior contato com o produto. Documentar em mapa específico com fotos/croqui.

- Estabelecer o Limite de Resíduo Aceitável (LRA), com base em critérios de dose terapêutica/toxicológica, critério visual (ausência de resíduo visível) e, quando aplicável, percentual da menor dose do próximo produto fabricado no equipamento.

6.2 Execução da Limpeza Conforme Método em Avaliação

- Executar a limpeza do equipamento estritamente conforme o procedimento descrito em POP-LIMP-001, documentando todos os parâmetros (concentração, tempo, temperatura, sequência).

- Realizar a validação em no mínimo 3 execuções consecutivas e independentes do procedimento de limpeza, para demonstrar reprodutibilidade.

6.3 Amostragem

- Coletar amostras de swab e/ou rinse nos pontos críticos definidos no protocolo, imediatamente após a conclusão da limpeza e antes de qualquer uso do equipamento.

- Identificar cada amostra (ponto de coleta, execução nº, data, responsável) e encaminhar ao laboratório (interno ou terceirizado) dentro do prazo de estabilidade da amostra.

6.4 Análise e Avaliação dos Resultados

- Analisar os resultados de resíduo químico (TOC, HPLC ou método equivalente) e microbiológico de cada amostra, comparando com o LRA estabelecido no protocolo.

- Avaliar a consistência entre as 3 execuções: todas devem atender ao LRA para que o método seja considerado validado. Discrepância entre execuções indica falta de robustez do método, exigindo revisão do procedimento de limpeza antes de nova tentativa de validação.

6.5 Relatório de Validação

- Consolidar os resultados em relatório de validação (FOR-GQ-006), incluindo: protocolo utilizado, resultados de todas as execuções, conclusão (aprovado/reprovado) e, se aprovado, o método validado a ser seguido em rotina.

- O RT aprova formalmente o relatório, autorizando o uso do método validado para o equipamento/produto em questão.

6.6 Revalidação

- Programar revalidação periódica conforme cronograma de risco (recomendado: anual para equipamentos críticos) e sempre que houver mudança significativa de processo, produto, equipamento ou método de limpeza.

7. FREQUÊNCIA DE EXECUÇÃO

Validação inicial: antes do primeiro uso rotineiro de um método de limpeza. Revalidação: periodicamente (conforme cronograma de risco, mínimo anual para equipamentos críticos) e sempre que houver mudança relevante.

8. REGISTROS OBRIGATÓRIOS

- FOR-GQ-006 – Protocolo e Relatório de Validação de Limpeza

- FOR-CQ-018 – Resultados Analíticos de Swab/Rinse Test

- Mapa de Pontos Críticos de Amostragem por Equipamento

- FOR-NC-001 – Não Conformidade (em caso de reprovação da validação)

9. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Resultado de resíduo químico: dentro do Limite de Resíduo Aceitável (LRA) em 100% dos pontos amostrados, nas 3 execuções

- Resultado microbiológico: dentro dos limites estabelecidos no protocolo

- Reprodutibilidade: 3 execuções consecutivas aprovadas para considerar o método validado

- Relatório de validação aprovado formalmente pelo RT antes do uso rotineiro do método

- Revalidação realizada dentro do cronograma definido (sem atraso)

10. PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE (PCC / HACCP)

| PCC | Parâmetro | Limite Crítico | Ação Corretiva | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCC1 | Resíduo residual (TOC/HPLC) nos pontos críticos | Dentro do LRA estabelecido no protocolo | Revisar e intensificar o método de limpeza (tempo, concentração, mecânica). Reexecutar a validação. Não considerar o método validado até aprovação em 3 execuções consecutivas. | Nas 3 execuções de validação e nas revalidações periódicas |
| PCC2 | Resultado microbiológico das amostras pós-limpeza | Dentro dos limites do protocolo | Reforçar a etapa de sanitização do método. Reexecutar a validação com o método revisado. | Nas execuções de validação |
| PCC3 | Cronograma de revalidação | Revalidação dentro do prazo definido (sem atraso) | Programar a revalidação pendente com prioridade. Avaliar risco de continuar usando o método não revalidado até a execução. | Anual (equipamentos críticos) ou conforme cronograma de risco |

11. AÇÕES CORRETIVAS EM CASO DE DESVIO

- Resultado de resíduo acima do LRA em qualquer execução: o método de limpeza NÃO pode ser considerado validado. Revisar o procedimento (aumentar tempo de contato, concentração do detergente, ou mecânica de fricção). Reexecutar a validação completa.

- Inconsistência entre as 3 execuções (uma aprovada, outras reprovadas): indica falta de robustez do método. Não validar. Investigar a causa da variabilidade (treinamento do operador, variação de equipamento) antes de nova tentativa.

- Atraso na revalidação periódica: avaliar com a GQ e o RT o risco de manter o método em uso sem revalidação. Priorizar a execução da revalidação pendente.

- Todas as reprovações de validação devem ser registradas em FOR-NC-001 e, quando aplicável, em CAPA (FOR-GQ-003), com plano de ação e responsável definidos.

12. FORMULÁRIOS E DOCUMENTOS RELACIONADOS

- FOR-GQ-006 – Protocolo e Relatório de Validação de Limpeza

- FOR-CQ-018 – Resultados Analíticos de Swab/Rinse Test

- FOR-NC-001 – Não Conformidade | FOR-GQ-003 – CAPA

- POP-LIMP-001 – Limpeza de Equipamentos

13. HISTÓRICO DE REVISÕES

| Versão | Data | Descrição | Resp. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Jun/2025 | Emissão inicial do documento. | RT/GQ |

# POP-LIMP-005 — Controle e Destinação de Resíduos

| INDÚSTRIA DE SUPLEMENTOS Alimentos para Fins Especiais | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Controle e Destinação de Resíduos | Código: POP-LIMP-005 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Versão: 01 |
|  |  | Emissão: Jun/2025 |
| Elaborado por: Responsável Técnico _____ / ____/____ | Verificado por: Garantia da Qualidade _____ / ____/____ | Aprovado por: Diretoria / RT _____ / ____/____ |

1. OBJETIVO

Padronizar a segregação, o acondicionamento, o armazenamento temporário e a destinação final dos resíduos gerados nas atividades de produção, limpeza e administrativas da indústria, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária aplicável, prevenindo a contaminação do produto e do ambiente de produção.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os resíduos gerados na indústria: resíduos de produção (pós, cápsulas rejeitadas, embalagens), resíduos de limpeza (embalagens de produtos químicos), resíduos comuns (administrativos, refeitório) e resíduos recicláveis. Não abrange resíduos perigosos especiais que requeiram licenciamento ambiental específico (tratados em programa ambiental próprio, quando aplicável).

3. RESPONSABILIDADES

| Função / Cargo | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Operador de Produção/Limpeza | Segregar corretamente os resíduos gerados em sua atividade, conforme a classificação definida e os recipientes identificados. |
| Supervisor de Produção | Verificar a correta segregação e acondicionamento dos resíduos em sua área. |
| Equipe de Limpeza/Facilities | Coletar, transportar e armazenar temporariamente os resíduos até a destinação final ou retirada por empresa especializada. |
| Garantia da Qualidade | Verificar a conformidade do programa de gestão de resíduos com a legislação vigente e auditar periodicamente. |

4. DEFINIÇÕES E ABREVIAÇÕES

| Termo / Sigla | Definição |
| --- | --- |
| Resíduo classe I (perigoso) | Resíduo que apresenta periculosidade (ex.: produtos químicos de limpeza vencidos, embalagens contaminadas com produtos perigosos). |
| Resíduo classe II A (não inerte) | Resíduo não perigoso, mas que pode ter propriedades de biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água (ex.: resíduos orgânicos de produção). |
| Resíduo classe II B (inerte) | Resíduo não perigoso e não solúvel em água (ex.: vidro, alguns plásticos limpos). |
| Resíduo reciclável | Material (papel, plástico, vidro, metal) segregado para reaproveitamento/reciclagem. |
| MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) | Documento que rastreia a destinação de resíduos desde a geração até o destino final, conforme exigência ambiental. |
| Coleta seletiva | Sistema de separação de resíduos na origem, por tipo/classe, facilitando a destinação correta. |

5. MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EPIs

- Recipientes/coletores identificados por cor e tipo de resíduo (conforme padrão de coleta seletiva: ex. azul-papel, vermelho-plástico, verde-vidro, amarelo-metal, cinza-rejeito, vermelho com simbologia de risco-resíduo perigoso)

- Sacos plásticos resistentes, de cores diferenciadas conforme classe do resíduo

- Área de armazenamento temporário de resíduos, segregada da área de produção e de produtos, com piso impermeável e cobertura

- Balança para pesagem e registro de quantidade de resíduos gerados (controle de geração)

- EPI: luvas resistentes, botas de proteção, óculos (para manuseio de resíduos de produtos químicos)

6. PROCEDIMENTO DETALHADO

6.1 Segregação na Origem

- Segregar os resíduos no momento da geração, no recipiente correspondente à sua classificação: resíduos de produção (pós, cápsulas, embalagens contaminadas com produto), recicláveis (papel, plástico limpo, vidro, metal), resíduos comuns e resíduos de produtos químicos/perigosos.

- Nunca misturar resíduos de classes diferentes no mesmo recipiente, especialmente resíduos de produto com resíduos comuns, e resíduos perigosos com qualquer outra classe.

6.2 Resíduos de Produção com Risco de Identidade

- Resíduos que contenham informações de produto, lote ou marca (embalagens rejeitadas, rótulos, cápsulas com identificação) devem ser descaracterizados (rasgados, picotados) antes do descarte, para evitar uso indevido ou falsificação.

ATENÇÃO: Produtos reprovados, vencidos ou recolhidos do mercado NUNCA devem ser descartados em lixo comum sem descaracterização completa e registro formal de destinação, conforme procedimento de recall (POP-GQ-RECALL). Risco de reintrodução indevida no mercado.

6.3 Acondicionamento e Transporte Interno

- Acondicionar os resíduos em sacos apropriados, sem ultrapassar 2/3 da capacidade do recipiente, evitando vazamentos durante o transporte interno.

- Transportar os resíduos por rotas que não cruzem áreas de produção ou de produtos aprovados, utilizando carrinhos dedicados e identificados para resíduos (nunca os mesmos utilizados para matéria-prima ou produto).

6.4 Armazenamento Temporário

- Armazenar os resíduos na área designada, segregados por classe, com identificação visível. A área deve ter piso lavável, cobertura (proteção contra chuva/sol) e controle de acesso a pragas e animais.

- Resíduos perigosos (produtos químicos vencidos, embalagens contaminadas) devem ser armazenados em local específico, com contenção secundária (bandejas), afastados de fontes de ignição e com sinalização de risco.

- Definir prazo máximo de permanência dos resíduos na área de armazenamento temporário (recomendado: não superior a 48–72 horas para resíduos orgânicos/produção, conforme risco de decomposição e atração de pragas).

6.5 Destinação Final

- Encaminhar os resíduos recicláveis para cooperativas/empresas de reciclagem licenciadas. Encaminhar resíduos comuns para coleta municipal regular.

- Encaminhar resíduos perigosos e resíduos de produção com risco de identidade para empresa especializada e licenciada, com emissão de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) ou documento equivalente exigido pelo órgão ambiental local.

- Arquivar todos os comprovantes de destinação final (notas fiscais, MTR, certificados de destruição) por no mínimo 5 anos, para fins de auditoria ambiental e sanitária.

6.6 Registro e Controle

- Registrar mensalmente a quantidade gerada por classe de resíduo (FOR-AMB-001), permitindo o acompanhamento de indicadores de geração e a identificação de oportunidades de redução.

7. FREQUÊNCIA DE EXECUÇÃO

Segregação: contínua, a cada geração de resíduo. Coleta interna e transporte para área de armazenamento temporário: diária. Destinação final: conforme contrato com empresa especializada (recomendado: semanal a quinzenal, não excedendo o prazo máximo de armazenamento).

8. REGISTROS OBRIGATÓRIOS

- FOR-AMB-001 – Controle de Geração e Destinação de Resíduos (quantidade por classe, mês)

- MTR ou documento equivalente – Manifesto de Transporte/Destinação de Resíduos

- Certificados de destinação final / destruição (resíduos perigosos e de produto)

- FOR-NC-001 – Não Conformidade (em caso de descarte incorreto identificado)

9. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Segregação na origem: 100% dos resíduos no recipiente correto, sem mistura de classes

- Descaracterização de resíduos com identificação de produto/marca: 100% antes do descarte

- Prazo de armazenamento temporário: dentro do limite definido (sem acúmulo prolongado)

- Documentação de destinação final: 100% dos lotes de resíduo com comprovante arquivado

- Ausência de resíduos perigosos misturados com resíduos comuns ou recicláveis

10. PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE (PCC / HACCP)

| PCC | Parâmetro | Limite Crítico | Ação Corretiva | Frequência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PCC1 | Segregação correta de resíduos na origem | 100% no recipiente correto, sem mistura de classes | Reorientar imediatamente o colaborador. Re-segregar o resíduo misturado, se possível. Reforçar treinamento. | Verificação periódica pelo supervisor |
| PCC2 | Descaracterização de resíduos com identidade de produto/marca | 100% descaracterizados antes do descarte | Recolher e descaracterizar imediatamente. Investigar como o resíduo não descaracterizado quase saiu da empresa. Risco de uso indevido — tratar como NC crítica. | 100% antes do descarte de resíduos com identificação |
| PCC3 | Destinação final documentada (MTR/certificado) | 100% dos lotes com documento de destinação arquivado | Não autorizar nova retirada de resíduos pela empresa especializada até a documentação pendente ser regularizada. Notificar GQ. | A cada retirada de resíduos pela empresa especializada |

11. AÇÕES CORRETIVAS EM CASO DE DESVIO

- Mistura de classes de resíduos identificada: re-segregar imediatamente, se possível. Caso não seja possível separar, tratar o lote misturado pela classificação de maior risco (ex.: misturado com perigoso = todo o lote tratado como perigoso).

- Resíduo com identificação de produto/marca encontrado sem descaracterização: recolher imediatamente, descaracterizar e investigar a falha no processo. Risco de uso fraudulento — notificar RT e GQ.

- Acúmulo de resíduos além do prazo máximo de armazenamento temporário: priorizar a retirada/destinação. Investigar a causa do atraso (contrato com empresa especializada, falha de programação).

- Ausência de documentação de destinação final: regularizar com a empresa responsável. Não permitir novas retiradas sem a documentação da retirada anterior. Registrar em FOR-NC-001.

12. FORMULÁRIOS E DOCUMENTOS RELACIONADOS

- FOR-AMB-001 – Controle de Geração e Destinação de Resíduos

- MTR / Certificados de Destinação Final

- FOR-NC-001 – Não Conformidade | FOR-GQ-003 – CAPA

- POP-GQ-RECALL – Procedimento de Recolhimento (para resíduos de produto recolhido)

13. HISTÓRICO DE REVISÕES

| Versão | Data | Descrição | Resp. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Jun/2025 | Emissão inicial do documento. | RT/GQ |