LEMONCAPS

Indústria e Comércio Ltda — Fabricação de Suplementos Alimentares

ANEXO — TABELA DE QUANTIDADES DO ACABAMENTO (Óleo TCM + Cera de Carnaúba)

Anexo do POP-PRD-GUM-002 (Acabamento de Gummies)  ·  Código: POP-PRD-GUM-002-A01  ·  Rev. 00  ·  28/07/2026

1.  COMPOSIÇÃO DA MISTURA DE ACABAMENTO

Proporção de referência da mistura: óleo TCM 92% + cera de carnaúba 8% (em massa). Faixa de trabalho aceitável: cera de 5% a 10% (mais cera = filme mais firme/menos aderência; menos cera = mais brilho).

| Mistura a preparar | Óleo TCM (92%) | Cera de carnaúba (8%) |
| --- | --- | --- |
| 100 g | 92 g | 8 g |
| 250 g | 230 g | 20 g |
| 500 g | 460 g | 40 g |
| 1.000 g (1 kg) | 920 g | 80 g |

2.  QUANTIDADE A APLICAR POR LOTE DE GUMMIES

Dose de referência: 0.30% do peso das gummies (≈ 3 g de mistura por kg). Lote de 100 potes de 180 g = 18 kg de gummies.

| Lote de gummies | Mistura total | Óleo TCM | Cera de carnaúba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 kg | 3.0 g | 2.8 g | 0.2 g |
| 5 kg | 15.0 g | 13.8 g | 1.2 g |
| 10 kg | 30.0 g | 27.6 g | 2.4 g |
| 18 kg (100 potes) | 54.0 g | 49.7 g | 4.3 g |
| 36 kg (200 potes) | 108.0 g | 99.4 g | 8.6 g |
| 50 kg | 150.0 g | 138.0 g | 12.0 g |

3.  COMO PREPARAR E APLICAR (RESUMO)

Pesar o óleo TCM e a cera de carnaúba conforme a mistura desejada (tabela 1).

Aquecer o óleo TCM a ~70 °C; adicionar a cera aos poucos, sob agitação.

Elevar para 75–85 °C até dissolver totalmente a cera (solução homogênea).

Aplicar por spray fino no tambor rotativo (10–20 rpm), com as gummies a 20–25 °C.

Estabilizar 20–30 min (20–25 °C, UR < 55%) antes do envase.

⚠  Valores de referência (proporção 92/8 e dose 0,30%). Realizar um teste piloto e ajustar conforme o resultado (brilho, aderência e exsudação); registrar a proporção final aprovada pelo RT. A cera de carnaúba (INS 903) e o óleo devem ser grau alimentício, com laudo/ficha técnica e liberação.

Cuiabá — MT, 28 de julho de 2026.

__________________________________________

Anderson C. Barbosa

Responsável Técnico — Farmacêutico  ·  CRF/MT 5526