LEMONCAPS

Indústria e Comércio Ltda — Fabricação de Suplementos Alimentares

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

ACABAMENTO DE GUMMIES — Aplicação de Óleo Vegetal + Cera de Carnaúba

| Empresa | Lemoncaps Indústria e Comércio Ltda | CNPJ | 55.836.075/0001-07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nome do documento | POP de Acabamento de Gummies | Código | POP-PRD-GUM-002 |
| Revisão | 00 | Data de emissão | 28/07/2026 |
| Elaborado por | Garantia da Qualidade | Aprovado por | Anderson C. Barbosa — RT (CRF/MT 5526) |

1.  CONTROLE DE REVISÕES

| Rev. | Data | Descrição da alteração | Aprovação |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 28/07/2026 | Emissão inicial — padronização do processo de acabamento de gummies | RT |

2.  OBJETIVO

Descrever o procedimento técnico de acabamento superficial de gummies (gomas) com aplicação de óleo vegetal grau alimentício associado à cera de carnaúba, com a finalidade de reduzir a aderência entre as unidades, melhorar a estabilidade física, evitar exsudação e proporcionar acabamento visual (brilho e uniformidade) adequado ao produto.

3.  CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se à etapa de acabamento de todos os suplementos em goma (gummies) fabricados pela Lemoncaps, realizada após a cura das gomas (POP-PRD-GUM-001 — Produção de Gummies) e antes do envase.

4.  RESPONSABILIDADES

| Função | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Operador de Produção | Executar o preparo da mistura e a aplicação conforme este POP e registrar os parâmetros |
| Supervisor de Produção | Verificar os parâmetros de processo e a liberação da etapa |
| Garantia da Qualidade | Verificar registros e conformidade; tratar desvios |
| Responsável Técnico | Aprovar o POP e decidir sobre reprocesso/segregação de lotes fora de especificação |

5.  DEFINIÇÕES

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Gummy / Goma | Suplemento alimentar em forma de goma mastigável |
| Cura | Período de secagem/estabilização da goma após a moldagem |
| Filme hidrofóbico | Camada superficial que repele água, formada pela cera de carnaúba |
| Exsudação | Saída de óleo/umidade para a superfície da goma (defeito) |
| Drageamento | Processo de revestimento em tambor rotativo |

6.  MATÉRIAS-PRIMAS E EQUIPAMENTOS

Matérias-primas (grau alimentício, com laudo/ficha técnica e liberação):

Óleo vegetal grau alimentício — preferencialmente óleo de coco fracionado (MCT).

Cera de carnaúba grau alimentício (INS 903).

Equipamentos e instrumentos:

Tambor rotativo para drageamento.

Sistema de aquecimento (banho-maria ou tanque com camisa térmica).

Termômetro calibrado.

Sistema de aplicação (spray fino ou gotejamento controlado).

7.  PROCEDIMENTO — PASSO A PASSO

7.1  Preparação da mistura de acabamento

Aquecer o óleo vegetal até aproximadamente 70 °C. Adicionar a cera de carnaúba gradualmente, sob agitação constante. Elevar a temperatura da mistura para a faixa de 75 a 85 °C até a completa dissolução da cera, formando solução homogênea. Manter a mistura aquecida até o momento da aplicação.

7.2  Preparação das gummies

As gummies devem estar totalmente curadas, com superfície seca, sem umidade residual ou condensação. A temperatura do produto deve estar entre 20 e 25 °C antes de iniciar o acabamento.

7.3  Aplicação no tambor rotativo

Carregar o tambor rotativo com 50 a 70% da sua capacidade. Iniciar a rotação em velocidade moderada (aprox. 10 a 20 rpm). Aplicar a mistura quente de óleo vegetal e cera de carnaúba de forma gradual, preferencialmente por spray fino, garantindo distribuição uniforme em camadas delgadas.

7.4  Formação do filme superficial

Ao entrar em contato com as gummies em temperatura ambiente, a cera de carnaúba solidifica-se rapidamente, formando um filme hidrofóbico contínuo. O óleo vegetal atua como veículo de dispersão, promovendo nivelamento e brilho.

7.5  Secagem e estabilização

Após a aplicação, manter as gummies em rotação leve ou repouso por, no mínimo, 20 a 30 minutos, em ambiente controlado (20 a 25 °C e umidade relativa inferior a 55%), permitindo a estabilização completa do filme antes do envase.

8.  PARÂMETROS CRÍTICOS DE PROCESSO

| Parâmetro | Faixa / Especificação |
| --- | --- |
| Aquecimento do óleo | ≈ 70 °C |
| Dissolução da cera (mistura) | 75 a 85 °C |
| Temperatura das gummies | 20 a 25 °C |
| Carga do tambor | 50 a 70% da capacidade |
| Rotação do tambor | 10 a 20 rpm |
| Secagem/estabilização | 20 a 30 minutos |
| Ambiente de estabilização | 20 a 25 °C · UR < 55% |

9.  CONTROLE DE QUALIDADE DA ETAPA

Ao final do acabamento, verificar em amostra:

Ausência de aderência entre as gummies.

Superfície seca ao toque.

Acabamento homogêneo (brilho e cobertura uniformes).

Ausência de exsudação oleosa.

Produtos fora desses parâmetros devem ser segregados e submetidos à decisão do Responsável Técnico (reprocesso ou descarte), com registro.

10.  DESVIOS E NÃO CONFORMIDADES

| Situação | Ação |
| --- | --- |
| Gummies aderidas / grudando | Segregar; reavaliar temperatura do produto e carga do tambor; reprocessar se aplicável |
| Exsudação oleosa | Segregar; revisar proporção óleo/cera e tempo de estabilização |
| Acabamento irregular / sem brilho | Reaplicar mistura em nova camada delgada; verificar homogeneidade da solução |
| Mistura com cera não dissolvida | Descartar a mistura; refazer respeitando a faixa de 75 a 85 °C |

11.  REGISTROS

A execução desta etapa é registrada na Ordem de Produção do lote e/ou em formulário específico de acabamento, contendo: lote, data, temperaturas (óleo, mistura e produto), carga e rotação do tambor, tempo de estabilização, resultado do controle de qualidade e responsável. Retenção mínima de 5 anos.

12.  DOCUMENTOS RELACIONADOS E BASE LEGAL

POP-PRD-GUM-001 — Produção de Gummies (etapa anterior).

POP-QUA-LPA-001 — Liberação de Produto Acabado.

RDC nº 243/2018 e IN nº 28/2018 — suplementos alimentares.

Portaria SVS/MS nº 326/1997 e RDC nº 275/2002 — BPF.

Cuiabá — MT, 28 de julho de 2026.

__________________________________________

Anderson C. Barbosa

Responsável Técnico — Farmacêutico  ·  CRF/MT 5526

Documento controlado — Lemoncaps  ·  POP-PRD-GUM-002  ·  Rev. 00  ·  Emitido em 28/07/2026.