LEMONCAPS

Indústria e Comércio Ltda — Fabricação de Suplementos Alimentares

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO

PESAGEM DE INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS

Pesagem exata, com dupla conferência e rastreabilidade, para composição das fórmulas

| Empresa | Lemoncaps Indústria e Comércio Ltda |
| --- | --- |
| CNPJ | 55.836.075/0001-07 |
| Nome do documento | Pesagem de Insumos e Matérias-Primas |
| Código do documento | POP-PRD-PES-001 |
| Revisão | 00 |
| Data de emissão | 22/07/2026 |
| Data de revisão | ____/____/________ (revisar em até 24 meses) |
| Base legal | RDC ANVISA nº 275/2002; RDC nº 243/2018 |
| Situação do documento | VIGENTE |
| Classificação | Documento Controlado — Uso Interno |
| Responsável pela elaboração | ________________________ (Garantia da Qualidade) |
| Responsável pela aprovação | ________________________ (Responsável Técnico) |

1. CONTROLE DE REVISÕES

| Rev. | Data | Descrição da alteração | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 22/07/2026 | Emissão inicial do procedimento. | GQ / RT |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |

2. OBJETIVO

Estabelecer os critérios para pesagem dos insumos conforme a ordem de produção, garantindo exatidão, dupla conferência para itens de alta potência e rastreabilidade.

Prevenir erros de dosagem que comprometam a eficácia ou a segurança do produto.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se à pesagem de todos os insumos das fórmulas (cápsulas, gummies, solúveis e líquidos):

Ativos e constituintes;

Excipientes e veículos;

Aditivos, aromas e corantes;

Insumos de alta potência (baixa dose).

4. RESPONSABILIDADES

| Função | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Produção / Pesador | Verificar a balança, pesar conforme a fórmula e identificar os recipientes. |
| Conferente | Realizar a dupla conferência (obrigatória para alta potência). |
| Controle de Qualidade (CQ) | Liberar os insumos (etiqueta verde) e verificar a balança. |
| Garantia da Qualidade (GQ) | Assegurar tolerâncias e rastreabilidade da pesagem. |

5. DEFINIÇÕES

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Ordem de produção | Documento que define a fórmula, as quantidades e o lote. |
| Tara | Peso do recipiente descontado da pesagem. |
| Dupla conferência | Verificação por segundo colaborador do valor pesado. |
| Alta potência | Insumo de baixa dose (ex.: ≤10 mg/dose) com maior risco de erro. |
| Tolerância de pesagem | Faixa aceitável em torno do valor teórico. |
| Etiqueta verde | Identificação de insumo liberado pelo CQ. |

6. BASE LEGAL E NORMATIVA

| Norma / Referência | Aplicação a este procedimento |
| --- | --- |
| RDC ANVISA nº 275/2002 | BPF: exige controle e registro da pesagem. |
| RDC ANVISA nº 243/2018 | Requisitos de dosagem e composição dos suplementos. |
| Boas práticas metrológicas | Verificação de balanças e rastreabilidade de medição. |

7. PROCEDIMENTO

A pesagem parte da verificação da balança e do line clearance até a identificação e o registro.

| ETAPA 1 — Preparação e verificação |  |
| --- | --- |
| O que fazer | Fazer o line clearance da sala de pesagem e verificar a balança. |
| Como fazer | Confirmar limpeza e ausência de outros insumos; verificar a balança com peso-padrão (POP-CAL-BAL-001). |
| Cuidado crítico | Balança fora de verificação não pode ser usada. |
| Registro | FOR-BAL-01; line clearance. |

| ETAPA 2 — Conferência do insumo |  |
| --- | --- |
| O que fazer | Confirmar insumo, lote e status de liberação antes de pesar. |
| Como fazer | Usar apenas insumos com etiqueta verde do CQ; conferir contra a ordem de produção. |
| Cuidado crítico | Insumo sem liberação não pode ser pesado. |
| Registro | Ordem de produção; FOR-PROD-003. |

| ETAPA 3 — Pesagem e dupla conferência |  |
| --- | --- |
| O que fazer | Pesar conforme a fórmula, dentro da tolerância, com dupla conferência. |
| Como fazer | Tarar o recipiente; pesar; registrar o valor; segundo colaborador confere (obrigatório para alta potência). |
| Cuidado crítico | Pesagem sem registro/conferência é NC (seção 3). |
| Registro | FOR-PROD-003 — Registro de pesagem. |

| ETAPA 4 — Identificação e segregação |  |
| --- | --- |
| O que fazer | Identificar cada insumo pesado e segregar para a produção. |
| Como fazer | Etiquetar recipiente (insumo, lote, quantidade, OP); manter segregado até o uso. |
| Cuidado crítico | Insumo pesado sem identificação quebra a rastreabilidade. |
| Registro | Etiqueta de pesagem; FOR-RAS-02. |

8. FREQUÊNCIAS

| Atividade | Periodicidade |
| --- | --- |
| Verificação diária da balança | Início de cada turno de pesagem. |
| Pesagem | A cada lote produzido. |
| Calibração da balança | Conforme plano (POP-CAL-BAL-001). |

9. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE (PCC)

Para ser CONFORME (seção 3), a pesagem deve:

| Critério de aceitação (PCC) | Situação esperada |
| --- | --- |
| Balança verificada | Verificação diária com peso-padrão. |
| Insumo liberado | Somente insumos com etiqueta verde do CQ. |
| Tolerância | Pesagem dentro da tolerância definida. |
| Dupla conferência | Aplicada, obrigatória para alta potência. |
| Registro | Pesagem registrada e rastreável. |

10. AÇÕES CORRETIVAS E CLASSIFICAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES

Classificação conforme o roteiro e ações correspondentes:

| Classificação | Situação | Ação corretiva | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| NC CRÍTICA | Pesagem sem registro/conferência. | Implantar registro e dupla conferência; treinar; bloquear lote afetado. | Imediato / 30 dias |
| NC MAIOR | Ausência de dupla conferência (alta potência). | Instituir a dupla conferência obrigatória. | 30 dias |
| NC MENOR | Registro pontual ausente. | Corrigir e completar os registros. | 30 dias |

Liga-se à Balança Analítica (POP-CAL-BAL-001), ao Enquadramento de Formulações (POP-QUA-FORM-001) e à Rastreabilidade (POP-QUA-RAS-001).

11. REGISTROS E FORMULÁRIOS

| Código | Formulário / Registro | Retenção |
| --- | --- | --- |
| FOR-PROD-003 | Registro de Pesagem (com dupla conferência) | 5 anos |
| FOR-BAL-01 | Verificação Diária de Balança | 5 anos |

_________________________________________          _________________________________________

Garantia da Qualidade (Elaboração)                              Responsável Técnico (Aprovação)

Data: 22/07/2026                                                     Data: 22/07/2026