LEMONCAPS

Indústria e Comércio Ltda — Fabricação de Suplementos Alimentares

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO

PRODUÇÃO DE GUMMIES

(Gomas / Suplementos em Goma Mastigável)

| Empresa | Lemoncaps Indústria e Comércio Ltda |
| --- | --- |
| CNPJ | 55.836.075/0001-07 |
| Nome do documento | POP de Produção de Gummies |
| Código do documento | POP-PRD-GUM-001 |
| Revisão | 00 |
| Data de emissão | ____/____/________ |
| Data de revisão | ____/____/________ (revisar em até 24 meses) |
| Classificação | Documento Controlado — Uso Interno |
| Responsável pela elaboração | ________________________ (Garantia da Qualidade) |
| Responsável pela aprovação | ________________________ (Responsável Técnico) |

Documento elaborado em conformidade com a RDC 275/2002, RDC 243/2018, IN 28/2018, RDC 727/2022 e RDC 655/2022.

# 1. CONTROLE DE REVISÕES

Toda alteração de conteúdo técnico ou regulatório deste POP deve gerar nova revisão, aprovada pelo Responsável Técnico e comunicada às áreas envolvidas. A revisão obsoleta deve ser recolhida e arquivada.

| Revisão | Data | Alteração realizada | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | __/__/____ | Emissão inicial do procedimento. | GQ / RT |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |

# 2. OBJETIVO

Estabelecer a sistemática padronizada, controlada e auditável para a produção de suplementos alimentares na forma de gummies (gomas) na Lemoncaps, definindo as etapas do processo, os parâmetros de controle, os critérios de aceitação e reprovação, as responsabilidades e os registros, de modo a garantir a identidade, a qualidade, a segurança e a rastreabilidade do produto.

Este procedimento visa especificamente assegurar: (a) a correta dosagem e homogeneidade dos constituintes ativos; (b) a estabilidade microbiológica do produto por meio do controle da atividade de água (Aw); (c) a preservação dos ativos termossensíveis durante o processo; (d) a prevenção de contaminação cruzada e de alergênicos; e (e) a comprovação documental de cada lote produzido, em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação e a legislação sanitária vigente.

# 3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este POP aplica-se a todas as operações de fabricação de gummies da Lemoncaps, desde a liberação da linha e a pesagem das matérias-primas até a inspeção, identificação e encaminhamento do produto para liberação pelo Controle de Qualidade. Abrange os seguintes setores e áreas:

- Sala de pesagem de matérias-primas;

- Sala de manipulação/preparo e cozimento (área de produção de gummies);

- Área de deposição/moldagem e de cura/secagem;

- Área de polimento, inspeção e identificação;

- Controle de Qualidade (amostragem e liberação);

- Almoxarifado e áreas de armazenamento (matérias-primas, embalagens e produto acabado).

Aplica-se a todos os colaboradores que executam, conferem, supervisionam ou liberam as etapas descritas, incluindo terceiros sob supervisão.

# 4. RESPONSABILIDADES

| Função | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Produção | Executar as etapas conforme este POP; preencher os registros de produção em tempo real; respeitar os parâmetros de processo; comunicar imediatamente qualquer desvio ao supervisor. |
| Operadores | Realizar pesagem, preparo, cozimento, deposição, cura, desmoldagem, polimento e inspeção conforme o método; registrar dados e assinar; usar EPIs e cumprir as BPF; segregar produto/insumo não conforme. |
| Supervisores | Supervisionar a execução; conferir o preenchimento dos registros; autorizar passagens de etapa; verificar a liberação de linha (line clearance); tratar e escalar desvios. |
| Controle de Qualidade (CQ) | Definir e executar amostragem; analisar parâmetros (Aw, pH, peso, dosagem, microbiologia); avaliar resultados; gerir desvios e OOS; subsidiar a liberação. |
| Garantia da Qualidade (GQ) | Manter o POP e os formulários controlados e atualizados; conduzir auditorias internas; gerir não conformidades, desvios, mudanças e CAPA; arquivar registros. |
| Responsável Técnico (RT) | Aprovar este POP e suas revisões; supervisionar tecnicamente a produção; decidir sobre a liberação ou reprovação do lote; responder tecnicamente perante a autoridade sanitária. |

# 5. BASE LEGAL

Este procedimento foi elaborado em conformidade com as seguintes legislações e referências aplicáveis à fabricação de suplementos alimentares:

| Norma / Referência | Aplicação a este POP |
| --- | --- |
| RDC 275/2002 | Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados e Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação para estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos — base para a estrutura, os controles e os registros deste POP. |
| RDC 243/2018 | Requisitos sanitários dos suplementos alimentares — composição, constituintes, limites, aditivos, fabricação e controle de qualidade. |
| IN 28/2018 | Listas de constituintes, limites de uso, alegações e advertências dos suplementos alimentares — base para o controle de dosagem e formulação. |
| RDC 727/2022 e IN 75/2020 | Rotulagem nutricional — base para a conferência das informações do produto acabado. |
| RDC 655/2022 | Recolhimento (recall) de alimentos — base para a rastreabilidade por lote exigida neste POP. |
| RDC 259/2002 e RDC 26/2015 | Rotulagem geral de alimentos e declaração de alergênicos — controle de identificação e contaminação cruzada. |
| Portaria GM/MS nº 888/2021 | Potabilidade da água utilizada como ingrediente e na higienização. |
| RDC 216/2004 | Boas práticas (referência complementar de higiene e manipulação). |
| Guia nº 16/2018 ANVISA | Estudos de estabilidade — fundamenta o prazo de validade do produto. |
| Lei 6.437/1977 | Infrações à legislação sanitária e penalidades. |

# 6. DEFINIÇÕES

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Gummies (gomas) | Suplemento alimentar na forma de goma mastigável, obtido pela gelificação de um xarope açucarado/edulcorado, contendo constituintes ativos autorizados. |
| Constituinte ativo | Substância (vitamina, mineral, etc.) declarada no produto, cuja dosagem deve respeitar os limites mínimo e máximo da IN 28/2018. |
| Gelificante | Agente responsável pela textura da goma (ex.: gelatina ou pectina), que define a hidratação e o ponto de gelificação. |
| Brix / sólidos solúveis | Medida do teor de sólidos solúveis (açúcares) do xarope, indicador de cozimento e de estabilidade. |
| Atividade de água (Aw) | Medida da água livre disponível no produto; parâmetro crítico de segurança microbiológica (quanto menor a Aw, menor o risco microbiológico). |
| Depositadora / moldagem | Equipamento/etapa que dosa o xarope nos moldes (amido ou silicone), definindo o peso e o formato da goma. |
| Cura / secagem | Etapa de estabilização da goma em condições controladas de temperatura, umidade e tempo, que reduz a Aw até a faixa-alvo. |
| Agente de polimento | Substância aplicada à goma (ex.: óleo/cera autorizados) para conferir brilho e reduzir a aderência. |
| Lote | Quantidade definida de produto fabricada em um ciclo, identificada por código único, que permite a rastreabilidade. |
| PCC (Ponto Crítico de Controle) | Etapa em que o controle é essencial para prevenir, eliminar ou reduzir um perigo a níveis aceitáveis. |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação: conjunto de medidas que garantem a qualidade sanitária dos produtos. |
| CoA (Certificado de Análise) | Documento do fornecedor/laboratório que atesta as características analíticas de um lote de matéria-prima ou produto. |
| Line clearance (liberação de linha) | Verificação que garante que a linha está limpa, sem resíduos do produto anterior e com documentação/insumos corretos antes de iniciar. |
| Desvio | Afastamento de um parâmetro, procedimento ou especificação estabelecido. |
| Não conformidade (NC) | Não atendimento a um requisito especificado (legal, de processo ou de qualidade). |
| CAPA | Ação Corretiva e Ação Preventiva decorrente da investigação de desvios/NC. |

# 7. PROCEDIMENTO

O processo de produção de gummies é descrito a seguir, etapa a etapa, de forma auditável. As etapas assinaladas como PCC (Ponto Crítico de Controle) exigem registro obrigatório e verificação por conferente. Todos os parâmetros indicados são exemplos de referência e devem ser confirmados/ajustados na validação de processo e na especificação de cada produto.

Pré-requisitos para iniciar a produção Matérias-primas liberadas pelo CQ (status “aprovado”), identificadas e com CoA; ordem de produção emitida; linha liberada (line clearance); colaboradores paramentados conforme BPF; equipamentos limpos, sanitizados e, quando aplicável, calibrados.

| ETAPA 1 — Verificação inicial e liberação de linha (line clearance) | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Garantir que a linha esteja limpa, livre de resíduos do produto anterior e com documentação e insumos corretos, prevenindo contaminação cruzada e troca de produto. |
| Responsável | Operador (execução) e Supervisor (verificação/autorização). |
| Método de execução | 1) Conferir a ordem de produção: produto, fórmula, lote, quantidade. 2) Verificar a limpeza e sanitização da área e dos equipamentos (registro de limpeza vigente). 3) Confirmar a ausência de matérias-primas, embalagens ou rótulos do produto anterior na área. 4) Conferir a identificação e o status “aprovado” das matérias-primas a serem usadas. 5) Registrar a liberação de linha no formulário FOR-GUM-04. |
| Critério de aceitação | Área limpa e sanitizada, sem resíduos/itens do lote anterior; documentação e MP corretas e liberadas. |
| Critério de reprovação | Presença de resíduo/insumo do produto anterior; ausência de registro de limpeza; MP não identificada/não liberada. |
| Evidências exigidas | FOR-GUM-04 (liberação de linha) assinado; registro de limpeza/sanitização vigente. |

| ETAPA 2 — Pesagem das matérias-primas | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Pesar com exatidão cada matéria-prima conforme a fórmula, garantindo a dosagem correta dos ativos. |
| Responsável | Operador de pesagem (execução) e Conferente (dupla conferência). |
| Método de execução | 1) Utilizar balança calibrada (verificar etiqueta de calibração vigente). 2) Pesar cada matéria-prima conforme a fórmula da ordem de produção, registrando lote e CoA de cada insumo. 3) Realizar dupla conferência (operador + conferente) de cada pesagem. 4) Identificar cada pesada e segregar por lote; registrar no FOR-GUM-03. |
| Critério de aceitação | Pesos dentro da tolerância especificada na fórmula; dupla conferência registrada; lotes de MP anotados. |
| Critério de reprovação | Peso fora da tolerância; balança sem calibração vigente; ausência de dupla conferência ou de registro de lote. |
| Evidências exigidas | FOR-GUM-03 (registro de pesagem) com lotes de MP; etiqueta de calibração da balança. |

| ETAPA 3 — Hidratação do gelificante e preparo de soluções | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Preparar corretamente o gelificante (gelatina/pectina) e as soluções, garantindo a textura e a homogeneidade. |
| Responsável | Operador de produção (execução) e Supervisor (verificação). |
| Método de execução | 1) Hidratar o gelificante na proporção e na temperatura definidas na ficha técnica do produto. 2) Preparar as soluções de ativos hidrossolúveis e demais componentes conforme a fórmula. 3) Respeitar o tempo de hidratação e evitar a formação de grumos. 4) Registrar temperatura, tempo e lote no FOR-GUM-02. |
| Critério de aceitação | Gelificante totalmente hidratado, sem grumos; temperatura e tempo conforme a ficha técnica. |
| Critério de reprovação | Hidratação incompleta/com grumos; temperatura ou tempo fora do especificado. |
| Evidências exigidas | FOR-GUM-02 (controle de processo) com temperatura/tempo registrados. |

| ETAPA 4 — Preparo do xarope base e cozimento | PCC |
| --- | --- |
| Objetivo | Obter o xarope base no teor de sólidos solúveis (Brix) e na temperatura corretos, condição essencial para a textura e a estabilidade da goma. |
| Responsável | Operador de produção (execução) e Conferente/Supervisor (verificação do PCC). |
| Método de execução | 1) Aquecer e dissolver os açúcares/edulcorantes e xaropes conforme a fórmula. 2) Controlar a temperatura de cozimento e medir o Brix com refratômetro calibrado. 3) Manter o cozimento até atingir o Brix-alvo definido na ficha técnica. 4) Registrar temperatura e Brix no FOR-GUM-02 (com verificação do conferente). |
| Critério de aceitação | Brix e temperatura dentro da faixa-alvo definida na ficha técnica do produto. |
| Critério de reprovação | Brix abaixo/acima da faixa; temperatura fora do especificado; refratômetro sem calibração. |
| Evidências exigidas | FOR-GUM-02 com Brix e temperatura registrados e conferidos; etiqueta de calibração do refratômetro. |

| ETAPA 5 — Adição e homogeneização dos constituintes ativos | PCC |
| --- | --- |
| Objetivo | Incorporar os ativos de forma homogênea e à temperatura adequada, garantindo a dosagem correta e a preservação de ativos termossensíveis. |
| Responsável | Operador de produção (execução), Conferente (dupla conferência) e CQ (amostragem quando aplicável). |
| Método de execução | 1) Resfriar o xarope até a temperatura máxima de adição dos ativos definida na ficha técnica (proteção de termossensíveis, ex.: vitaminas). 2) Adicionar os ativos previamente pesados/preparados, com dupla conferência da dosagem. 3) Homogeneizar pelo tempo e modo definidos para garantir distribuição uniforme. 4) Registrar temperatura de adição, tempo de homogeneização e lote dos ativos no FOR-GUM-02. |
| Critério de aceitação | Temperatura de adição ≤ máximo especificado; dosagem conferida (dupla checagem); homogeneização completa. |
| Critério de reprovação | Adição acima da temperatura máxima (risco de degradação do ativo); dosagem divergente; homogeneização insuficiente. |
| Evidências exigidas | FOR-GUM-02 (temperatura/tempo/dosagem) com dupla conferência; lotes dos ativos. |

| ETAPA 6 — Adição de ácido, aroma e corante; ajuste de pH e Brix | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Finalizar a massa com acidulante, aroma e corante autorizados, ajustando pH e Brix às faixas especificadas. |
| Responsável | Operador de produção (execução) e Supervisor (verificação). |
| Método de execução | 1) Adicionar acidulante, aroma e corante (somente aditivos autorizados pela RDC 243/2018 e IN 28/2018), nas quantidades da fórmula. 2) Medir e ajustar o pH e o Brix às faixas da ficha técnica. 3) Registrar pH, Brix e lotes dos aditivos no FOR-GUM-02. |
| Critério de aceitação | pH e Brix dentro das faixas; uso exclusivo de aditivos autorizados nas quantidades da fórmula. |
| Critério de reprovação | pH/Brix fora da faixa; uso de aditivo não autorizado ou fora de quantidade. |
| Evidências exigidas | FOR-GUM-02 (pH/Brix) e lotes dos aditivos registrados. |

| ETAPA 7 — Deposição / moldagem | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Dosar a massa nos moldes garantindo o peso e o formato corretos da goma. |
| Responsável | Operador de deposição (execução) e Supervisor (verificação). |
| Método de execução | 1) Ajustar a depositadora para o peso-alvo da goma definido na ficha técnica. 2) Depositar a massa nos moldes (amido ou silicone), mantendo temperatura adequada da massa. 3) Verificar periodicamente o peso das gomas e o preenchimento dos moldes. 4) Registrar o peso médio e a faixa no FOR-GUM-02. |
| Critério de aceitação | Peso da goma dentro da tolerância; moldes corretamente preenchidos, sem deformações. |
| Critério de reprovação | Peso fora da tolerância; falhas de preenchimento/deformação recorrentes. |
| Evidências exigidas | FOR-GUM-02 com pesos de deposição registrados. |

| ETAPA 8 — Resfriamento, cura e secagem | PCC |
| --- | --- |
| Objetivo | Estabilizar a goma em condições controladas, reduzindo a atividade de água (Aw) até a faixa-alvo, garantindo a segurança microbiológica e a textura. |
| Responsável | Operador de produção (execução), Supervisor (verificação) e CQ (medição de Aw). |
| Método de execução | 1) Conduzir a cura/secagem na temperatura, umidade e tempo definidos na ficha técnica (estufa/sala de cura). 2) Monitorar e registrar temperatura e umidade ao longo do período. 3) Ao final, medir a atividade de água (Aw) por amostragem (CQ). 4) Registrar condições e Aw no FOR-GUM-02. |
| Critério de aceitação | Aw final ≤ limite-alvo especificado (segurança microbiológica); temperatura/umidade/tempo conforme a ficha técnica. |
| Critério de reprovação | Aw acima do limite (risco microbiológico); desvio de temperatura/umidade/tempo de cura. |
| Evidências exigidas | FOR-GUM-02 com registro de cura e Aw; laudo/medição de Aw do CQ. |

| ETAPA 9 — Desmoldagem | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Retirar as gomas dos moldes preservando a integridade e evitando contaminação. |
| Responsável | Operador (execução) e Supervisor (verificação). |
| Método de execução | 1) Desmoldar as gomas em condições higiênicas; quando em amido, remover e peneirar o excesso. 2) Descartar gomas deformadas/fora de padrão (segregar). 3) Registrar a quantidade e eventuais perdas no FOR-GUM-01. |
| Critério de aceitação | Gomas íntegras, sem excesso de amido/resíduo; não conformes segregadas. |
| Critério de reprovação | Gomas danificadas em excesso; ausência de segregação de não conformes. |
| Evidências exigidas | FOR-GUM-01 (ficha de produção) com quantidades/perdas. |

| ETAPA 10 — Polimento e aplicação de agente de brilho/antiaderente | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Aplicar agente de polimento autorizado para conferir brilho e reduzir a aderência das gomas. |
| Responsável | Operador (execução) e Supervisor (verificação). |
| Método de execução | 1) Aplicar o agente de polimento (autorizado) na proporção definida na ficha técnica. 2) Homogeneizar até cobertura uniforme; evitar excesso. 3) Registrar o agente, lote e quantidade no FOR-GUM-01. |
| Critério de aceitação | Cobertura uniforme, sem aderência ou excesso; uso de agente autorizado. |
| Critério de reprovação | Aderência excessiva; uso de agente não autorizado; cobertura irregular. |
| Evidências exigidas | FOR-GUM-01 com agente de polimento e lote. |

| ETAPA 11 — Inspeção de processo e amostragem | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Verificar os atributos do produto em processo (peso, aspecto, Aw, dosagem) e coletar amostras para o CQ. |
| Responsável | Operador (inspeção 100% visual), CQ (amostragem e análises) e Supervisor (verificação). |
| Método de execução | 1) Inspecionar visualmente (cor, formato, integridade, ausência de corpos estranhos). 2) Verificar peso por amostragem conforme plano de amostragem. 3) Coletar amostras para análises do CQ (Aw, pH, dosagem do ativo, microbiologia conforme especificação). 4) Registrar resultados no FOR-GUM-05. |
| Critério de aceitação | Atributos visuais conformes; peso e Aw dentro do especificado; amostras coletadas conforme plano. |
| Critério de reprovação | Presença de corpo estranho; peso/Aw fora do especificado; ausência de amostragem. |
| Evidências exigidas | FOR-GUM-05 (inspeção) e registro de amostragem do CQ. |

| ETAPA 12 — Identificação, quarentena e encaminhamento ao CQ | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Identificar o lote, colocar o produto em quarentena e encaminhá-lo à liberação pelo CQ/RT. |
| Responsável | Operador/Supervisor (identificação e segregação) e CQ/RT (liberação). |
| Método de execução | 1) Identificar o produto com o número de lote, produto, data e status “EM QUARENTENA”. 2) Segregar fisicamente o lote na área de quarentena. 3) Encaminhar a documentação (FOR-GUM-01/02/03/05) e as amostras ao CQ. 4) Aguardar a decisão de liberação/reprovação do RT antes de qualquer envase. |
| Critério de aceitação | Lote identificado e segregado em quarentena; documentação completa encaminhada ao CQ. |
| Critério de reprovação | Produto sem identificação/lote; ausência de segregação; envase antes da liberação. |
| Evidências exigidas | Etiqueta de status “quarentena”; documentação do lote; registro de liberação (Seção de Registros). |

| ETAPA 13 — Envase e embalagem (após liberação) | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Envasar e embalar o produto somente após a liberação formal pelo CQ/RT, garantindo identificação e rastreabilidade. |
| Responsável | Operador de envase (execução), Supervisor (verificação) e CQ (conferência de rótulo/lote). |
| Método de execução | 1) Confirmar a liberação do lote pelo RT antes de iniciar. 2) Conferir o material de embalagem e o rótulo (denominação, lote, validade, alergênicos, alegações) frente à arte aprovada. 3) Envasar, codificar lote e validade, e registrar a quantidade envasada no FOR-GUM-01. 4) Encaminhar ao armazenamento de produto acabado com status “liberado”. |
| Critério de aceitação | Envase apenas de lote liberado; rótulo/lote/validade corretos e conferidos; quantidade registrada. |
| Critério de reprovação | Envase de lote não liberado; rótulo incorreto (lote/validade/alergênico); ausência de registro. |
| Evidências exigidas | FOR-GUM-01 (quantidade envasada); registro de liberação; conferência de rótulo. |

# 8. REGISTROS (FORMULÁRIOS)

Os formulários a seguir são parte integrante deste POP e devem ser preenchidos em tempo real, com tinta indelével (ou sistema eletrônico validado), datados, assinados e arquivados por lote. Rasuras devem ser tratadas com traço único, rubrica e data. Cada lote produzido gera um conjunto completo de registros.

## 8.1 FOR-GUM-01 — Ficha / Ordem de Produção de Gummies

| FOR-GUM-01 | Ficha / Ordem de Produção de Gummies |
| --- | --- |

| Produto |  | Código do produto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº do lote |  | Tamanho do lote |  |
| Data de fabricação |  | Validade |  |
| Data de produção |  | Horário início / fim |  |
| Fórmula / versão |  | Ordem de produção nº |  |

| Etapa | Início (h) | Fim (h) | Qtd. processada | Perdas | Operador | Conferente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Operador Nome / Assinatura / Data | Conferente Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |

## 8.2 FOR-GUM-02 — Controle de Processo (parâmetros críticos)

| FOR-GUM-02 | Controle de Processo — Gummies |
| --- | --- |

| Produto |  | Nº do lote |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Responsável |  |

| Etapa / Parâmetro | Especificação | Resultado | Hora | Conforme? (S/N) | Operador | Conferente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Parâmetros mínimos a registrar: temperatura de cozimento, Brix, temperatura de adição dos ativos, pH, peso da goma (deposição), condições de cura (temperatura/umidade/tempo) e atividade de água (Aw) final.

| Operador Nome / Assinatura / Data | Conferente Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |

## 8.3 FOR-GUM-03 — Registro de Pesagem

| FOR-GUM-03 | Registro de Pesagem de Matérias-Primas |
| --- | --- |

| Produto |  | Nº do lote (produto) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Balança / calibração |  |

| Matéria-prima | Lote da MP | Qtd. teórica | Qtd. pesada | Operador | Conferente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Operador Nome / Assinatura / Data | Conferente Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |

## 8.4 FOR-GUM-04 — Liberação de Linha e Limpeza/Sanitização

| FOR-GUM-04 | Liberação de Linha (Line Clearance) e Limpeza |
| --- | --- |

| Produto a iniciar |  | Nº do lote |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto anterior |  | Lote anterior |  |
| Data |  | Horário |  |

| Item de verificação | Conforme (S/N) | Observação |
| --- | --- | --- |

Itens mínimos: área limpa e sanitizada; ausência de resíduos/insumos/rótulos do lote anterior; equipamentos limpos; MP identificada e liberada; documentação correta.

| Operador Nome / Assinatura / Data | Conferente Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |

## 8.5 FOR-GUM-05 — Inspeção e Liberação do Lote

| FOR-GUM-05 | Inspeção de Produto e Liberação do Lote |
| --- | --- |

| Produto |  | Nº do lote |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Plano de amostragem |  |

| Atributo / análise | Especificação | Resultado | Conforme (S/N) | Responsável (CQ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Atributos mínimos: aspecto/cor/formato, ausência de corpo estranho, peso, Aw, pH, dosagem do ativo e análises microbiológicas conforme a especificação do produto.

| Decisão de liberação do lote | Marcar |
| --- | --- |
| LIBERADO para envase/expedição | ( ) |
| EM QUARENTENA (aguardando análise/decisão) | ( ) |
| REPROVADO (segregar / destinar) | ( ) |

| Analista CQ Nome / Assinatura / Data | Conferente Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |

# 9. RASTREABILIDADE

Cada lote de gummies deve ser rastreável da matéria-prima ao cliente, conforme a RDC 655/2022 e a RDC 275/2002. O formulário FOR-RAS-01 vincula os lotes de insumos, o lote de produto acabado e a distribuição, permitindo um recolhimento eficaz. A empresa deve ser capaz de concluir a rastreabilidade de um lote em tempo compatível com um recall (recomenda-se até 4 horas).

## 9.1 FOR-RAS-01 — Ficha de Rastreabilidade do Lote

| FOR-RAS-01 | Rastreabilidade do Lote de Gummies |
| --- | --- |

| Produto |  | Lote do produto acabado |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data de fabricação |  | Validade |  |
| Tamanho do lote |  | Resp. pelo registro |  |

### 9.2 Insumos do lote

| Matéria-prima | Lote da MP | Fornecedor | CoA nº | Qtd. utilizada |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 9.3 Embalagens do lote

| Material de embalagem | Lote da embalagem | Fornecedor | Qtd. utilizada |
| --- | --- | --- | --- |

### 9.4 Expedição / distribuição

| Cliente | Nota fiscal nº | Data | Qtd. expedida | Lote |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Resp. Rastreabilidade Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- |

# 10. DESVIOS

Qualquer afastamento de parâmetro, procedimento ou especificação deste POP deve ser registrado como desvio, classificado, investigado e tratado com ação corretiva e preventiva (CAPA). O produto afetado permanece em quarentena até a conclusão da investigação e a decisão do RT.

## 10.1 Classificação do desvio

| Classificação | Critério | Tratamento |
| --- | --- | --- |
| Crítico | Afeta diretamente a segurança/identidade do produto (ex.: Aw acima do limite, dosagem incorreta de ativo, contaminação). | Bloqueio do lote; investigação imediata; decisão do RT. |
| Maior | Pode afetar a qualidade sem dano imediato (ex.: parâmetro de processo fora da faixa sem impacto comprovado). | Investigação; avaliação de impacto; CAPA. |
| Menor | Desvio formal/documental de baixo impacto (ex.: registro incompleto). | Correção e registro; monitorar recorrência. |

## 10.2 FOR-DSV-01 — Registro e Investigação de Desvio

| FOR-DSV-01 | Registro e Investigação de Desvio |
| --- | --- |

| Nº do desvio |  | Data / hora |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto / lote |  | Etapa do processo |  |
| Detectado por |  | Classificação |  |

| Campo de investigação | Preenchimento |
| --- | --- |
| Descrição do desvio |  |
| Impacto sobre o produto/lote |  |
| Investigação / análise de causa raiz |  |
| Ação corretiva (corrige o problema atual) |  |
| Ação preventiva (evita recorrência) |  |
| Disposição do lote (liberar/retrabalhar/reprovar) |  |
| Verificação de eficácia da ação |  |

| Investigador Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Garantia da Qualidade Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |

# 11. NÃO CONFORMIDADES

Não conformidades (de processo, produto, documento ou sistema) detectadas em auditorias, inspeções ou na rotina devem ser formalmente investigadas no formulário FOR-NC-01, com análise de causa raiz e CAPA, e acompanhadas até a comprovação de eficácia.

## 11.1 FOR-NC-01 — Investigação de Não Conformidade

| FOR-NC-01 | Registro e Investigação de Não Conformidade |
| --- | --- |

| Nº da NC |  | Data |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Origem (auditoria/rotina/cliente) |  | Produto / lote (se aplicável) |  |
| Classificação (Crítica/Maior/Menor) |  | Detectada por |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Descrição da não conformidade |  |
| Requisito não atendido (norma/POP/especificação) |  |
| Contenção imediata / disposição |  |
| Análise de causa raiz (ex.: 5 porquês / Ishikawa) |  |
| Ação corretiva |  |
| Ação preventiva |  |
| Responsável e prazo |  |
| Verificação de eficácia (data/resultado) |  |
| Encerramento (data/responsável) |  |

| Responsável pela NC Nome / Assinatura / Data | Garantia da Qualidade Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- |

# 12. ANEXOS

Compõem este POP, como anexos controlados, os formulários e registros a seguir, que devem ser arquivados por lote e mantidos disponíveis para auditorias e inspeções sanitárias pelo prazo definido na lista mestra de registros (mínimo recomendado: validade do produto + 1 ano).

| Código | Anexo / Registro | Quando é gerado |
| --- | --- | --- |
| FOR-GUM-01 | Ficha / Ordem de Produção de Gummies | A cada lote produzido |
| FOR-GUM-02 | Controle de Processo (parâmetros críticos) | A cada lote produzido |
| FOR-GUM-03 | Registro de Pesagem de Matérias-Primas | A cada lote produzido |
| FOR-GUM-04 | Liberação de Linha e Limpeza/Sanitização | A cada início de produção / troca |
| FOR-GUM-05 | Inspeção de Produto e Liberação do Lote | A cada lote, na liberação |
| FOR-RAS-01 | Ficha de Rastreabilidade do Lote | A cada lote produzido/expedido |
| FOR-DSV-01 | Registro e Investigação de Desvio | Sempre que houver desvio |
| FOR-NC-01 | Investigação de Não Conformidade | Sempre que houver NC |
| CHK-AUD-GUM-01 | Checklist de Auditoria do POP de Gummies | Em auditorias internas/preparatórias |

# 13. CHECKLIST DE AUDITORIA (CHK-AUD-GUM-01)

Checklist para verificar a execução e a conformidade deste POP em auditorias internas e preparatórias. Marque C (Conforme), NC (Não Conforme) ou NA (Não Aplicável) e registre evidências.

| Nº | Item de verificação | C | NC | NA | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O POP-PRD-GUM-001 está aprovado, assinado, vigente e disponível no local de uso? |  |  |  |  |
| 2 | A linha foi liberada (FOR-GUM-04) antes do início da produção? |  |  |  |  |
| 3 | As matérias-primas estavam identificadas, com CoA e status “aprovado”? |  |  |  |  |
| 4 | A balança e os instrumentos (refratômetro, medidor de Aw/pH) possuem calibração vigente? |  |  |  |  |
| 5 | A pesagem foi registrada (FOR-GUM-03) com dupla conferência e lotes de MP? |  |  |  |  |
| 6 | Os parâmetros críticos (Brix, temperatura, pH, Aw, peso) foram registrados (FOR-GUM-02)? |  |  |  |  |
| 7 | A temperatura de adição dos ativos respeitou o limite (proteção de termossensíveis)? |  |  |  |  |
| 8 | A atividade de água (Aw) final atende ao limite especificado (segurança microbiológica)? |  |  |  |  |
| 9 | Os aditivos/corantes/aromas utilizados são autorizados (RDC 243/2018 e IN 28/2018)? |  |  |  |  |
| 10 | O lote foi identificado e mantido em quarentena até a liberação? |  |  |  |  |
| 11 | A liberação do lote (FOR-GUM-05) foi formalizada pelo CQ/RT antes do envase? |  |  |  |  |
| 12 | O envase ocorreu somente após a liberação, com rótulo/lote/validade conferidos? |  |  |  |  |
| 13 | A rastreabilidade (FOR-RAS-01) vincula MP, embalagem, produto e distribuição? |  |  |  |  |
| 14 | Os desvios foram registrados, classificados e investigados (FOR-DSV-01) com CAPA? |  |  |  |  |
| 15 | As não conformidades foram tratadas (FOR-NC-01) com causa raiz e eficácia verificada? |  |  |  |  |
| 16 | Os registros estão completos, datados, assinados e arquivados por lote? |  |  |  |  |

# 14. CRITÉRIOS DE NÃO CONFORMIDADE (CRÍTICA, MAIOR, MENOR)

Os critérios a seguir orientam a classificação das não conformidades identificadas na execução deste POP, alinhados ao impacto sanitário e ao entendimento da fiscalização.

## 14.1 Não conformidade CRÍTICA

Risco direto à saúde do consumidor ou comprometimento da identidade/segurança do produto. Exemplos: atividade de água (Aw) acima do limite (risco microbiológico); dosagem de ativo incorreta (sub ou superdosagem); uso de constituinte/aditivo não autorizado; envase de lote não liberado/reprovado; contaminação cruzada ou de alergênico não controlada; ausência de rastreabilidade do lote.

## 14.2 Não conformidade MAIOR

Pode levar a risco à saúde ou a desvio de qualidade, ou descumpre exigência relevante, sem dano imediato. Exemplos: parâmetro de processo (Brix, pH, temperatura) fora da faixa sem avaliação de impacto; ausência de registros de execução de etapa; instrumento crítico sem calibração vigente; falha parcial de rastreabilidade.

## 14.3 Não conformidade MENOR

Desvio pontual, formal ou documental, de baixo impacto sanitário e fácil correção. Exemplos: registro com campo não preenchido ou sem assinatura; rasura sem tratamento adequado; documento sem identificação completa de versão; pequena divergência de organização/identificação.

# 15. EVIDÊNCIAS QUE O FISCAL SOLICITARÁ

Durante uma inspeção sanitária, o fiscal tipicamente solicitará as evidências abaixo para comprovar a execução e a conformidade da produção de gummies:

- POP-PRD-GUM-001 aprovado, assinado e vigente, com controle de revisões.

- Ordens e fichas de produção (FOR-GUM-01) dos lotes selecionados.

- Registros de controle de processo (FOR-GUM-02) com Brix, temperatura, pH, peso e Aw.

- Registros de pesagem (FOR-GUM-03) com lotes de MP e dupla conferência.

- Registros de liberação de linha e limpeza (FOR-GUM-04).

- Registros de inspeção e liberação do lote (FOR-GUM-05) assinados pelo RT.

- Ficha de rastreabilidade (FOR-RAS-01) e demonstração de um rastreamento (simulado) em tempo hábil.

- Certificados de análise (CoA) das matérias-primas e laudos do produto (Aw, microbiologia, dosagem).

- Certificados de calibração dos instrumentos (balança, refratômetro, medidor de Aw/pH).

- Registros de desvios (FOR-DSV-01) e de não conformidades (FOR-NC-01) com CAPA e eficácia.

- Comprovação de que os aditivos e constituintes atendem à RDC 243/2018 e IN 28/2018.

- Estudo de estabilidade que fundamente o prazo de validade declarado (Guia nº 16/2018).

- Registros de treinamento da equipe neste POP e em BPF.

# 16. APROVAÇÃO

Este procedimento entra em vigor após a aprovação pelos responsáveis abaixo, que atestam sua adequação técnica e regulatória.

| Etapa | Nome | Cargo | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORADO POR |  | Garantia da Qualidade |  | __/__/____ |
| REVISADO POR |  | Controle de Qualidade |  | __/__/____ |
| APROVADO POR |  | Responsável Técnico |  | __/__/____ |

Conformidade do documento Este POP foi elaborado em conformidade com a RDC 275/2002, RDC 243/2018, IN 28/2018, RDC 727/2022 e RDC 655/2022 (quando aplicável), contemplando rastreabilidade por lote e estrutura compatível com auditorias sanitárias, inspeções da Vigilância Sanitária, auditorias internas, auditorias de clientes e sistemas de gestão da qualidade, sendo aplicável à indústria de suplementos alimentares.