LEMONCAPS

Indústria e Comércio Ltda — Fabricação de Suplementos Alimentares

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO

PRODUÇÃO DE LÍQUIDOS

(Manipulação e Envase de Suplementos Líquidos — Soluções, Suspensões e Xaropes)

| Empresa | Lemoncaps Indústria e Comércio Ltda |
| --- | --- |
| CNPJ | 55.836.075/0001-07 |
| Nome do documento | POP de Produção de Líquidos |
| Código do documento | POP-PRD-LIQ-001 |
| Revisão | 00 |
| Data de emissão | ____/____/________ |
| Data de revisão | ____/____/________ (revisar em até 24 meses) |
| Classificação | Documento Controlado — Uso Interno |
| Responsável pela elaboração | ________________________ (Garantia da Qualidade) |
| Responsável pela aprovação | ________________________ (Responsável Técnico) |

Documento elaborado em conformidade com a RDC 275/2002, RDC 243/2018, IN 28/2018, RDC 727/2022 e RDC 655/2022.

# 1. CONTROLE DE REVISÕES

Toda alteração de conteúdo técnico ou regulatório deste POP deve gerar nova revisão, aprovada pelo Responsável Técnico e comunicada às áreas envolvidas. A revisão obsoleta deve ser recolhida e arquivada.

| Revisão | Data | Alteração realizada | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | __/__/____ | Emissão inicial do procedimento. | GQ / RT |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |

# 2. OBJETIVO

Estabelecer a sistemática padronizada, controlada e auditável para a produção de suplementos alimentares líquidos (soluções, suspensões e xaropes) na Lemoncaps, definindo as etapas do processo, os parâmetros de controle, os critérios de aceitação e reprovação, as responsabilidades e os registros, de modo a garantir a identidade, a qualidade, a segurança e a rastreabilidade do produto.

Este procedimento visa especificamente assegurar: (a) a qualidade do veículo (água purificada) e a correta dosagem e homogeneidade dos constituintes ativos; (b) a estabilidade físico-química e microbiológica do produto por meio do controle de pH e do sistema conservante; (c) a preservação dos ativos termossensíveis durante o processo; (d) o correto volume de enchimento e a prevenção de contaminação cruzada e de alergênicos; e (e) a comprovação documental de cada lote produzido, em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação e a legislação sanitária vigente.

# 3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este POP aplica-se a todas as operações de fabricação de suplementos líquidos da Lemoncaps, desde a liberação da linha e a pesagem/medição das matérias-primas até a inspeção, identificação e encaminhamento do produto para liberação pelo Controle de Qualidade. Abrange os seguintes setores e áreas:

- Sala de pesagem/medição de matérias-primas;

- Sala de manipulação de líquidos (preparo do veículo, dissolução e homogeneização);

- Sala de envase de líquidos;

- Área de inspeção e identificação;

- Controle de Qualidade (amostragem e liberação);

- Almoxarifado e áreas de armazenamento (matérias-primas, embalagens e produto acabado).

Aplica-se a todos os colaboradores que executam, conferem, supervisionam ou liberam as etapas descritas, incluindo terceiros sob supervisão.

# 4. RESPONSABILIDADES

| Função | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Produção | Executar as etapas conforme este POP; preencher os registros de produção em tempo real; respeitar os parâmetros de processo; comunicar imediatamente qualquer desvio ao supervisor. |
| Operadores | Realizar pesagem/medição, preparo do veículo, dissolução, homogeneização, envase e inspeção conforme o método; registrar dados e assinar; usar EPIs e cumprir as BPF; segregar produto/insumo não conforme. |
| Supervisores | Supervisionar a execução; conferir o preenchimento dos registros; autorizar passagens de etapa; verificar a liberação de linha (line clearance); tratar e escalar desvios. |
| Controle de Qualidade (CQ) | Definir e executar amostragem; analisar parâmetros (pH, densidade, volume, aspecto, dosagem, microbiologia); avaliar resultados; gerir desvios e OOS; subsidiar a liberação. |
| Garantia da Qualidade (GQ) | Manter o POP e os formulários controlados e atualizados; conduzir auditorias internas; gerir não conformidades, desvios, mudanças e CAPA; arquivar registros. |
| Responsável Técnico (RT) | Aprovar este POP e suas revisões; supervisionar tecnicamente a produção; decidir sobre a liberação ou reprovação do lote; responder tecnicamente perante a autoridade sanitária. |

# 5. BASE LEGAL

Este procedimento foi elaborado em conformidade com as seguintes legislações e referências aplicáveis à fabricação de suplementos alimentares:

| Norma / Referência | Aplicação a este POP |
| --- | --- |
| RDC 275/2002 | Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados e Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação para estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos — base para a estrutura, os controles e os registros deste POP. |
| RDC 243/2018 | Requisitos sanitários dos suplementos alimentares — composição, constituintes, limites, aditivos (incluindo conservantes), fabricação e controle de qualidade. |
| IN 28/2018 | Listas de constituintes, limites de uso, alegações e advertências dos suplementos alimentares — base para o controle de dosagem e formulação. |
| RDC 727/2022 e IN 75/2020 | Rotulagem nutricional — base para a conferência das informações do produto acabado. |
| RDC 655/2022 | Recolhimento (recall) de alimentos — base para a rastreabilidade por lote exigida neste POP. |
| RDC 259/2002 e RDC 26/2015 | Rotulagem geral de alimentos e declaração de alergênicos — controle de identificação e contaminação cruzada. |
| Portaria GM/MS nº 888/2021 | Potabilidade/qualidade da água utilizada como veículo (ingrediente) e na higienização — parâmetro crítico para líquidos. |
| RDC 216/2004 | Boas práticas (referência complementar de higiene e manipulação). |
| Guia nº 16/2018 ANVISA | Estudos de estabilidade — fundamenta o prazo de validade e a eficácia do sistema conservante. |
| Lei 6.437/1977 | Infrações à legislação sanitária e penalidades. |

# 6. DEFINIÇÕES

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Suplemento líquido | Suplemento alimentar na forma líquida (solução, suspensão ou xarope), administrado por via oral. |
| Solução / suspensão / xarope | Solução: sistema homogêneo com soluto dissolvido. Suspensão: partículas sólidas dispersas no líquido. Xarope: solução concentrada de açúcares/edulcorantes. |
| Veículo | Líquido base que dispersa/dissolve os componentes; usualmente água purificada. |
| Água purificada | Água tratada que atende aos padrões de qualidade exigidos para uso como ingrediente; insumo crítico para líquidos. |
| Constituinte ativo | Substância (vitamina, mineral, etc.) declarada no produto, cuja dosagem deve respeitar os limites da IN 28/2018. |
| Sistema conservante | Conjunto de conservantes autorizados que garante a estabilidade microbiológica do produto durante a validade. |
| pH | Medida de acidez/alcalinidade; afeta a estabilidade do ativo e a eficácia do sistema conservante. |
| Densidade relativa / °Brix | Indicadores físico-químicos do líquido (concentração de sólidos solúveis), usados no controle de processo. |
| Homogeneização | Operação de mistura que garante a distribuição uniforme dos componentes no veículo. |
| Volume de enchimento | Volume líquido envasado por unidade, que deve atender à quantidade declarada (controle metrológico). |
| Filtração / clarificação | Passagem do líquido por filtro para remover partículas, quando especificado. |
| Carga microbiana | Quantidade de micro-organismos no produto; controlada por água de qualidade, conservação e higiene. |
| Lote | Quantidade definida de produto fabricada em um ciclo, identificada por código único, que permite a rastreabilidade. |
| PCC (Ponto Crítico de Controle) | Etapa em que o controle é essencial para prevenir, eliminar ou reduzir um perigo a níveis aceitáveis. |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação: conjunto de medidas que garantem a qualidade sanitária dos produtos. |
| CoA (Certificado de Análise) | Documento do fornecedor/laboratório que atesta as características analíticas de um lote de matéria-prima ou produto. |
| Line clearance (liberação de linha) | Verificação que garante que a linha está limpa, sem resíduos do produto anterior e com documentação/insumos corretos antes de iniciar. |
| Desvio / NC / CAPA | Desvio: afastamento de parâmetro/procedimento. NC: não atendimento a requisito. CAPA: ação corretiva e preventiva. |

# 7. PROCEDIMENTO

O processo de produção de líquidos é descrito a seguir, etapa a etapa, de forma auditável. As etapas assinaladas como PCC (Ponto Crítico de Controle) exigem registro obrigatório e verificação por conferente. Todos os parâmetros indicados são referências e devem ser confirmados/ajustados na validação de processo e na especificação de cada produto.

Pré-requisitos para iniciar a produção Matérias-primas e embalagens liberadas pelo CQ (status “aprovado”), identificadas e com CoA; água purificada com laudo dentro do padrão; ordem de produção emitida; linha liberada (line clearance); colaboradores paramentados conforme BPF; equipamentos limpos, sanitizados e, quando aplicável, calibrados.

| ETAPA 1 — Verificação inicial e liberação de linha (line clearance) | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Garantir que a linha esteja limpa, livre de resíduos do produto anterior e com documentação e insumos corretos, prevenindo contaminação cruzada e troca de produto. |
| Responsável | Operador (execução) e Supervisor (verificação/autorização). |
| Método de execução | 1) Conferir a ordem de produção: produto, fórmula, lote, volume/quantidade. 2) Verificar a limpeza e sanitização do tanque, tubulações, bombas e área (registro de limpeza vigente). 3) Confirmar a ausência de resíduos líquidos, matérias-primas, embalagens ou rótulos do produto anterior. 4) Conferir a identificação e o status “aprovado” das matérias-primas e o laudo da água purificada. 5) Registrar a liberação de linha no formulário FOR-LIQ-04. |
| Critério de aceitação | Área e equipamentos limpos e sanitizados, sem resíduo do lote anterior; documentação, MP e água corretas e liberadas. |
| Critério de reprovação | Presença de resíduo líquido/insumo do produto anterior; ausência de registro de limpeza; MP/água não liberada. |
| Evidências exigidas | FOR-LIQ-04 (liberação de linha) assinado; registro de limpeza/sanitização vigente; laudo da água. |

| ETAPA 2 — Pesagem / medição das matérias-primas | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Pesar/medir com exatidão cada matéria-prima conforme a fórmula, garantindo a dosagem correta dos ativos. |
| Responsável | Operador de pesagem (execução) e Conferente (dupla conferência). |
| Método de execução | 1) Utilizar balança e medidores de volume calibrados (verificar etiquetas de calibração vigentes). 2) Pesar/medir cada matéria-prima conforme a fórmula, registrando lote e CoA de cada insumo. 3) Realizar dupla conferência (operador + conferente) de cada pesagem/medição. 4) Identificar cada componente e segregar por lote; registrar no FOR-LIQ-03. |
| Critério de aceitação | Pesos/volumes dentro da tolerância especificada; dupla conferência registrada; lotes de MP anotados. |
| Critério de reprovação | Peso/volume fora da tolerância; instrumento sem calibração vigente; ausência de dupla conferência ou de registro de lote. |
| Evidências exigidas | FOR-LIQ-03 (registro de pesagem/medição) com lotes de MP; etiquetas de calibração. |

| ETAPA 3 — Preparo do veículo (água purificada) | PCC |
| --- | --- |
| Objetivo | Disponibilizar o veículo (água purificada) na qualidade, quantidade e temperatura corretas, condição essencial para a segurança e a qualidade do líquido. |
| Responsável | Operador de produção (execução), Conferente (verificação do PCC) e CQ (qualidade da água). |
| Método de execução | 1) Confirmar o laudo de qualidade da água purificada (dentro do padrão). 2) Medir o volume de água conforme a fórmula e transferi-lo ao tanque de preparo limpo/sanitizado. 3) Ajustar a temperatura inicial conforme a ficha técnica, quando aplicável. 4) Registrar volume, temperatura e laudo/lote da água no FOR-LIQ-02. |
| Critério de aceitação | Água purificada dentro do padrão; volume e temperatura conforme a ficha técnica; tanque limpo/sanitizado. |
| Critério de reprovação | Água sem laudo/fora do padrão; volume/temperatura incorretos; tanque não sanitizado. |
| Evidências exigidas | FOR-LIQ-02 (volume/temperatura) e laudo/lote da água purificada. |

| ETAPA 4 — Dissolução / dispersão dos componentes | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Incorporar os componentes (edulcorantes, espessantes, etc.) na ordem e nas condições corretas, garantindo dissolução/dispersão adequada. |
| Responsável | Operador de produção (execução) e Supervisor (verificação). |
| Método de execução | 1) Adicionar os componentes na ordem definida na ficha técnica, sob agitação. 2) Controlar a temperatura e o tempo/velocidade de agitação para completa dissolução/dispersão. 3) Verificar a ausência de grumos/precipitados e o aspecto da mistura. 4) Registrar temperatura, tempo de agitação e ocorrências no FOR-LIQ-02. |
| Critério de aceitação | Componentes totalmente dissolvidos/dispersos, sem grumos/precipitado; temperatura e agitação conforme a ficha técnica. |
| Critério de reprovação | Presença de grumos/precipitado; temperatura ou agitação fora do especificado. |
| Evidências exigidas | FOR-LIQ-02 com temperatura/tempo de agitação registrados. |

| ETAPA 5 — Adição e homogeneização dos constituintes ativos | PCC |
| --- | --- |
| Objetivo | Incorporar os ativos de forma homogênea e à temperatura adequada, garantindo a dosagem correta e a preservação de ativos termossensíveis. |
| Responsável | Operador de produção (execução), Conferente (dupla conferência) e CQ (amostragem quando aplicável). |
| Método de execução | 1) Resfriar/ajustar o sistema até a temperatura máxima de adição dos ativos definida na ficha técnica (proteção de termossensíveis, ex.: vitaminas). 2) Adicionar os ativos previamente pesados/preparados, com dupla conferência da dosagem. 3) Homogeneizar pelo tempo e velocidade definidos para garantir distribuição uniforme. 4) Registrar temperatura de adição, tempo de homogeneização e lote dos ativos no FOR-LIQ-02. |
| Critério de aceitação | Temperatura de adição ≤ máximo especificado; dosagem conferida (dupla checagem); homogeneização completa. |
| Critério de reprovação | Adição acima da temperatura máxima (risco de degradação do ativo); dosagem divergente; homogeneização insuficiente. |
| Evidências exigidas | FOR-LIQ-02 (temperatura/tempo/dosagem) com dupla conferência; lotes dos ativos. |

| ETAPA 6 — Ajuste de pH, sistema conservante, aroma/corante e acerto de volume | PCC |
| --- | --- |
| Objetivo | Garantir a estabilidade físico-química e microbiológica ajustando pH e o sistema conservante, e acertar o volume final do lote. |
| Responsável | Operador de produção (execução), Conferente (verificação do PCC) e CQ (medições). |
| Método de execução | 1) Adicionar o sistema conservante autorizado (RDC 243/2018) na quantidade da fórmula. 2) Medir e ajustar o pH à faixa especificada (estabilidade do ativo e eficácia do conservante). 3) Adicionar aroma e corante autorizados; completar o volume final com água purificada. 4) Medir densidade/°Brix e registrar pH, densidade, volume e lotes dos aditivos no FOR-LIQ-02. |
| Critério de aceitação | pH e densidade dentro das faixas; conservante e aditivos autorizados nas quantidades da fórmula; volume final correto. |
| Critério de reprovação | pH/densidade fora da faixa; ausência/excesso de conservante; uso de aditivo não autorizado; volume incorreto. |
| Evidências exigidas | FOR-LIQ-02 (pH/densidade/volume) e lotes do conservante e aditivos. |

| ETAPA 7 — Filtração / clarificação (quando aplicável) | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Remover partículas e clarificar o líquido, quando especificado, garantindo o aspecto e a ausência de corpos estranhos. |
| Responsável | Operador de produção (execução) e Supervisor (verificação). |
| Método de execução | 1) Passar o líquido pelo filtro (malha/porosidade) definido na ficha técnica. 2) Verificar a integridade do filtro antes e depois da operação. 3) Inspecionar o aspecto (límpido/uniforme) e registrar no FOR-LIQ-02. |
| Critério de aceitação | Líquido filtrado conforme especificação, sem partículas/corpos estranhos; filtro íntegro. |
| Critério de reprovação | Presença de partículas/corpos estranhos; filtro rompido; uso de filtro diferente do especificado. |
| Evidências exigidas | FOR-LIQ-02 com registro de filtração e verificação do filtro. |

| ETAPA 8 — Controle em processo e amostragem | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Verificar os atributos do produto a granel (pH, densidade, aspecto, dosagem, microbiologia) e coletar amostras para o CQ. |
| Responsável | Operador (verificação) , CQ (amostragem e análises) e Supervisor (verificação). |
| Método de execução | 1) Verificar aspecto, cor, odor e ausência de corpos estranhos/separação de fases. 2) Medir pH e densidade do granel. 3) Coletar amostras para análises do CQ (dosagem do ativo, microbiologia, e outros parâmetros da especificação). 4) Registrar resultados no FOR-LIQ-05. |
| Critério de aceitação | Atributos conformes; pH/densidade dentro do especificado; amostras coletadas conforme plano. |
| Critério de reprovação | Aspecto não conforme/separação de fases; pH/densidade fora do especificado; ausência de amostragem. |
| Evidências exigidas | FOR-LIQ-05 (controle em processo) e registro de amostragem do CQ. |

| ETAPA 9 — Identificação, quarentena e encaminhamento ao CQ | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Identificar o lote a granel, colocar o produto em quarentena e encaminhá-lo à liberação pelo CQ/RT. |
| Responsável | Operador/Supervisor (identificação e segregação) e CQ/RT (liberação). |
| Método de execução | 1) Identificar o granel com número de lote, produto, data e status “EM QUARENTENA”. 2) Manter o granel em condições adequadas (tanque fechado/identificado) na área de quarentena. 3) Encaminhar a documentação (FOR-LIQ-01/02/03/05) e as amostras ao CQ. 4) Aguardar a decisão de liberação/reprovação do RT antes de qualquer envase. |
| Critério de aceitação | Granel identificado e segregado em quarentena; documentação completa encaminhada ao CQ. |
| Critério de reprovação | Granel sem identificação/lote; ausência de segregação; envase antes da liberação. |
| Evidências exigidas | Etiqueta de status “quarentena”; documentação do lote; registro de liberação (Seção de Registros). |

| ETAPA 10 — Envase, controle de volume e fechamento (após liberação) | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Envasar o líquido com o volume correto e fechar/lacrar os frascos, somente após a liberação formal pelo CQ/RT. |
| Responsável | Operador de envase (execução), Supervisor (verificação) e CQ (conferência). |
| Método de execução | 1) Confirmar a liberação do lote pelo RT antes de iniciar. 2) Conferir o material de embalagem (frasco, tampa, lacre/selo) e o status liberado. 3) Ajustar a envasadora ao volume de enchimento declarado e verificar o volume por amostragem. 4) Tampar, aplicar selagem por indução (quando aplicável) e verificar a vedação; registrar a quantidade envasada no FOR-LIQ-01. |
| Critério de aceitação | Envase apenas de lote liberado; volume de enchimento dentro da tolerância; vedação íntegra; embalagem conforme. |
| Critério de reprovação | Envase de lote não liberado; volume fora da tolerância; falha de vedação/selagem. |
| Evidências exigidas | FOR-LIQ-01 (quantidade/volume envasado); registro de liberação; verificação de vedação. |

| ETAPA 11 — Rotulagem e identificação do produto acabado (após liberação) | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Rotular o produto com as informações corretas e identificar o produto acabado para armazenamento. |
| Responsável | Operador (execução), Supervisor (verificação) e CQ (conferência de rótulo). |
| Método de execução | 1) Conferir o rótulo (denominação, lote, validade, alergênicos, alegações, modo de uso, conservar) frente à arte aprovada. 2) Codificar lote e validade de forma legível. 3) Aplicar os rótulos e identificar o produto acabado com status “liberado”. 4) Registrar no FOR-LIQ-01 e encaminhar ao armazenamento de produto acabado. |
| Critério de aceitação | Rótulo/lote/validade corretos e conferidos; produto identificado e encaminhado. |
| Critério de reprovação | Rótulo incorreto (lote/validade/alergênico/alegação); ausência de conferência ou de registro. |
| Evidências exigidas | FOR-LIQ-01; registro de conferência de rótulo; arte de rótulo aprovada. |

# 8. REGISTROS (FORMULÁRIOS)

Os formulários a seguir são parte integrante deste POP e devem ser preenchidos em tempo real, com tinta indelével (ou sistema eletrônico validado), datados, assinados e arquivados por lote. Rasuras devem ser tratadas com traço único, rubrica e data. Cada lote produzido gera um conjunto completo de registros.

## 8.1 FOR-LIQ-01 — Ficha / Ordem de Produção de Líquidos

| FOR-LIQ-01 | Ficha / Ordem de Produção de Líquidos |
| --- | --- |

| Produto |  | Código do produto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Forma (solução/suspensão/xarope) |  | Volume do lote |  |
| Nº do lote |  | Volume de enchimento |  |
| Data de fabricação |  | Validade |  |
| Data de produção |  | Horário início / fim |  |
| Fórmula / versão |  | Ordem de produção nº |  |

| Etapa | Início (h) | Fim (h) | Qtd. processada | Perdas | Operador | Conferente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Operador Nome / Assinatura / Data | Conferente Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |

## 8.2 FOR-LIQ-02 — Controle de Processo (parâmetros críticos)

| FOR-LIQ-02 | Controle de Processo — Líquidos |
| --- | --- |

| Produto |  | Nº do lote |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Responsável |  |

| Etapa / Parâmetro | Especificação | Resultado | Hora | Conforme? (S/N) | Operador | Conferente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Parâmetros mínimos a registrar: laudo/lote e volume da água purificada; temperatura e tempo de agitação; temperatura de adição dos ativos; pH; densidade/°Brix; volume final do lote; filtração (quando aplicável).

| Operador Nome / Assinatura / Data | Conferente Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |

## 8.3 FOR-LIQ-03 — Registro de Pesagem / Medição

| FOR-LIQ-03 | Registro de Pesagem / Medição de Matérias-Primas |
| --- | --- |

| Produto |  | Nº do lote (produto) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Balança/medidor / calibração |  |

| Matéria-prima | Lote da MP | Qtd. teórica | Qtd. pesada/medida | Operador | Conferente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Operador Nome / Assinatura / Data | Conferente Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |

## 8.4 FOR-LIQ-04 — Liberação de Linha e Limpeza/Sanitização

| FOR-LIQ-04 | Liberação de Linha (Line Clearance) e Limpeza |
| --- | --- |

| Produto a iniciar |  | Nº do lote |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto anterior |  | Lote anterior |  |
| Data |  | Horário |  |

| Item de verificação | Conforme (S/N) | Observação |
| --- | --- | --- |

Itens mínimos: tanque/tubulações/bombas limpos e sanitizados; ausência de resíduo líquido/insumos/rótulos do lote anterior; MP e embalagens identificadas e liberadas; laudo da água; documentação correta.

| Operador Nome / Assinatura / Data | Conferente Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |

## 8.5 FOR-LIQ-05 — Inspeção e Liberação do Lote

| FOR-LIQ-05 | Inspeção de Produto e Liberação do Lote |
| --- | --- |

| Produto |  | Nº do lote |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Plano de amostragem |  |

| Atributo / análise | Especificação | Resultado | Conforme (S/N) | Responsável (CQ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Atributos mínimos: aspecto/cor/odor, ausência de corpo estranho/separação de fases, pH, densidade/°Brix, volume de enchimento, dosagem do ativo e análises microbiológicas conforme a especificação.

| Decisão de liberação do lote | Marcar |
| --- | --- |
| LIBERADO para envase/expedição | ( ) |
| EM QUARENTENA (aguardando análise/decisão) | ( ) |
| REPROVADO (segregar / destinar) | ( ) |

| Analista CQ Nome / Assinatura / Data | Conferente Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |

# 9. RASTREABILIDADE

Cada lote de líquidos deve ser rastreável da matéria-prima ao cliente, conforme a RDC 655/2022 e a RDC 275/2002. O formulário FOR-RAS-01 vincula os lotes de insumos (incluindo a água purificada e o conservante), o lote de produto acabado e a distribuição, permitindo um recolhimento eficaz. A empresa deve concluir a rastreabilidade de um lote em tempo compatível com um recall (recomenda-se até 4 horas).

## 9.1 FOR-RAS-01 — Ficha de Rastreabilidade do Lote

| FOR-RAS-01 | Rastreabilidade do Lote de Líquidos |
| --- | --- |

| Produto |  | Lote do produto acabado |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data de fabricação |  | Validade |  |
| Volume do lote |  | Resp. pelo registro |  |

### 9.2 Insumos do lote (MP, água purificada e conservante)

| Insumo | Lote | Fornecedor | CoA / laudo nº | Qtd. utilizada |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 9.3 Embalagens do lote

| Material de embalagem | Lote da embalagem | Fornecedor | Qtd. utilizada |
| --- | --- | --- | --- |

### 9.4 Expedição / distribuição

| Cliente | Nota fiscal nº | Data | Qtd. expedida | Lote |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Resp. Rastreabilidade Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- |

# 10. DESVIOS

Qualquer afastamento de parâmetro, procedimento ou especificação deste POP deve ser registrado como desvio, classificado, investigado e tratado com ação corretiva e preventiva (CAPA). O produto afetado permanece em quarentena até a conclusão da investigação e a decisão do RT.

## 10.1 Classificação do desvio

| Classificação | Critério | Tratamento |
| --- | --- | --- |
| Crítico | Afeta diretamente a segurança/identidade do produto (ex.: água fora do padrão, pH/conservante fora do limite com risco microbiológico, dosagem incorreta de ativo, volume de enchimento incorreto, contaminação). | Bloqueio do lote; investigação imediata; decisão do RT. |
| Maior | Pode afetar a qualidade sem dano imediato (ex.: densidade/temperatura fora da faixa sem impacto comprovado; agitação insuficiente sem perda de homogeneidade). | Investigação; avaliação de impacto; CAPA. |
| Menor | Desvio formal/documental de baixo impacto (ex.: registro incompleto). | Correção e registro; monitorar recorrência. |

## 10.2 FOR-DSV-01 — Registro e Investigação de Desvio

| FOR-DSV-01 | Registro e Investigação de Desvio |
| --- | --- |

| Nº do desvio |  | Data / hora |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto / lote |  | Etapa do processo |  |
| Detectado por |  | Classificação |  |

| Campo de investigação | Preenchimento |
| --- | --- |
| Descrição do desvio |  |
| Impacto sobre o produto/lote |  |
| Investigação / análise de causa raiz |  |
| Ação corretiva (corrige o problema atual) |  |
| Ação preventiva (evita recorrência) |  |
| Disposição do lote (liberar/retrabalhar/reprovar) |  |
| Verificação de eficácia da ação |  |

| Investigador Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Garantia da Qualidade Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |

# 11. NÃO CONFORMIDADES

Não conformidades (de processo, produto, documento ou sistema) detectadas em auditorias, inspeções ou na rotina devem ser formalmente investigadas no formulário FOR-NC-01, com análise de causa raiz e CAPA, e acompanhadas até a comprovação de eficácia.

## 11.1 FOR-NC-01 — Investigação de Não Conformidade

| FOR-NC-01 | Registro e Investigação de Não Conformidade |
| --- | --- |

| Nº da NC |  | Data |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Origem (auditoria/rotina/cliente) |  | Produto / lote (se aplicável) |  |
| Classificação (Crítica/Maior/Menor) |  | Detectada por |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Descrição da não conformidade |  |
| Requisito não atendido (norma/POP/especificação) |  |
| Contenção imediata / disposição |  |
| Análise de causa raiz (ex.: 5 porquês / Ishikawa) |  |
| Ação corretiva |  |
| Ação preventiva |  |
| Responsável e prazo |  |
| Verificação de eficácia (data/resultado) |  |
| Encerramento (data/responsável) |  |

| Responsável pela NC Nome / Assinatura / Data | Garantia da Qualidade Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- |

# 12. ANEXOS

Compõem este POP, como anexos controlados, os formulários e registros a seguir, que devem ser arquivados por lote e mantidos disponíveis para auditorias e inspeções sanitárias pelo prazo definido na lista mestra de registros (mínimo recomendado: validade do produto + 1 ano).

| Código | Anexo / Registro | Quando é gerado |
| --- | --- | --- |
| FOR-LIQ-01 | Ficha / Ordem de Produção de Líquidos | A cada lote produzido |
| FOR-LIQ-02 | Controle de Processo (parâmetros críticos) | A cada lote produzido |
| FOR-LIQ-03 | Registro de Pesagem / Medição de Matérias-Primas | A cada lote produzido |
| FOR-LIQ-04 | Liberação de Linha e Limpeza/Sanitização | A cada início de produção / troca |
| FOR-LIQ-05 | Inspeção de Produto e Liberação do Lote | A cada lote, na liberação |
| FOR-RAS-01 | Ficha de Rastreabilidade do Lote | A cada lote produzido/expedido |
| FOR-DSV-01 | Registro e Investigação de Desvio | Sempre que houver desvio |
| FOR-NC-01 | Investigação de Não Conformidade | Sempre que houver NC |
| CHK-AUD-LIQ-01 | Checklist de Auditoria do POP de Líquidos | Em auditorias internas/preparatórias |

# 13. CHECKLIST DE AUDITORIA (CHK-AUD-LIQ-01)

Checklist para verificar a execução e a conformidade deste POP em auditorias internas e preparatórias. Marque C (Conforme), NC (Não Conforme) ou NA (Não Aplicável) e registre evidências.

| Nº | Item de verificação | C | NC | NA | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O POP-PRD-LIQ-001 está aprovado, assinado, vigente e disponível no local de uso? |  |  |  |  |
| 2 | A linha (tanque/tubulações/bombas) foi liberada (FOR-LIQ-04) antes do início da produção? |  |  |  |  |
| 3 | A água purificada possui laudo dentro do padrão antes do uso como veículo? |  |  |  |  |
| 4 | As matérias-primas e embalagens estavam identificadas, com CoA e status “aprovado”? |  |  |  |  |
| 5 | A balança/medidores possuem calibração vigente? |  |  |  |  |
| 6 | A pesagem/medição foi registrada (FOR-LIQ-03) com dupla conferência e lotes de MP? |  |  |  |  |
| 7 | A temperatura de adição dos ativos respeitou o limite (proteção de termossensíveis)? |  |  |  |  |
| 8 | O pH foi ajustado e registrado dentro da faixa especificada (FOR-LIQ-02)? |  |  |  |  |
| 9 | O sistema conservante foi adicionado conforme a fórmula (estabilidade microbiológica)? |  |  |  |  |
| 10 | A densidade/°Brix e o volume final do lote foram verificados e registrados? |  |  |  |  |
| 11 | Os conservantes/aditivos/corantes utilizados são autorizados (RDC 243/2018 e IN 28/2018)? |  |  |  |  |
| 12 | O lote foi identificado e mantido em quarentena até a liberação? |  |  |  |  |
| 13 | A liberação do lote (FOR-LIQ-05) foi formalizada pelo CQ/RT antes do envase? |  |  |  |  |
| 14 | O envase ocorreu somente após a liberação, com volume de enchimento e vedação conferidos? |  |  |  |  |
| 15 | A rastreabilidade (FOR-RAS-01) vincula MP, água, conservante, embalagem, produto e distribuição? |  |  |  |  |
| 16 | Os desvios foram registrados, classificados e investigados (FOR-DSV-01) com CAPA? |  |  |  |  |
| 17 | As não conformidades foram tratadas (FOR-NC-01) com causa raiz e eficácia verificada? |  |  |  |  |
| 18 | Os registros estão completos, datados, assinados e arquivados por lote? |  |  |  |  |

# 14. CRITÉRIOS DE NÃO CONFORMIDADE (CRÍTICA, MAIOR, MENOR)

Os critérios a seguir orientam a classificação das não conformidades identificadas na execução deste POP, alinhados ao impacto sanitário e ao entendimento da fiscalização.

## 14.1 Não conformidade CRÍTICA

Risco direto à saúde do consumidor ou comprometimento da identidade/segurança do produto. Exemplos: uso de água fora do padrão como veículo; pH ou sistema conservante fora do limite (risco microbiológico/estabilidade); dosagem de ativo incorreta (sub ou superdosagem); volume de enchimento incorreto; uso de constituinte/conservante não autorizado; envase de lote não liberado/reprovado; contaminação cruzada ou de alergênico não controlada; ausência de rastreabilidade do lote.

## 14.2 Não conformidade MAIOR

Pode levar a risco à saúde ou a desvio de qualidade, ou descumpre exigência relevante, sem dano imediato. Exemplos: densidade/temperatura/tempo de agitação fora da faixa sem avaliação de impacto; ausência de registros de execução de etapa; instrumento crítico sem calibração vigente; falha parcial de rastreabilidade; vedação/selagem deficiente detectada.

## 14.3 Não conformidade MENOR

Desvio pontual, formal ou documental, de baixo impacto sanitário e fácil correção. Exemplos: registro com campo não preenchido ou sem assinatura; rasura sem tratamento adequado; documento sem identificação completa de versão; pequena divergência de organização/identificação.

# 15. EVIDÊNCIAS QUE O FISCAL SOLICITARÁ

Durante uma inspeção sanitária, o fiscal tipicamente solicitará as evidências abaixo para comprovar a execução e a conformidade da produção de líquidos:

- POP-PRD-LIQ-001 aprovado, assinado e vigente, com controle de revisões.

- Ordens e fichas de produção (FOR-LIQ-01) dos lotes selecionados.

- Registros de controle de processo (FOR-LIQ-02) com pH, densidade, temperatura, volume e dados da água.

- Laudos de qualidade da água purificada utilizada como veículo.

- Registros de pesagem/medição (FOR-LIQ-03) com lotes de MP e dupla conferência.

- Registros de liberação de linha e limpeza (FOR-LIQ-04).

- Registros de inspeção e liberação do lote (FOR-LIQ-05) assinados pelo RT.

- Ficha de rastreabilidade (FOR-RAS-01) e demonstração de um rastreamento (simulado) em tempo hábil.

- Certificados de análise (CoA) das matérias-primas e laudos do produto (pH, dosagem, microbiologia).

- Certificados de calibração dos instrumentos (balança, medidores, pHmetro, densímetro).

- Registros de desvios (FOR-DSV-01) e de não conformidades (FOR-NC-01) com CAPA e eficácia.

- Comprovação de que conservantes e constituintes atendem à RDC 243/2018 e IN 28/2018.

- Estudo de estabilidade que fundamente o prazo de validade e a eficácia do sistema conservante (Guia nº 16/2018).

- Registros de treinamento da equipe neste POP e em BPF.

# 16. APROVAÇÃO

Este procedimento entra em vigor após a aprovação pelos responsáveis abaixo, que atestam sua adequação técnica e regulatória.

| Etapa | Nome | Cargo | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORADO POR |  | Garantia da Qualidade |  | __/__/____ |
| REVISADO POR |  | Controle de Qualidade |  | __/__/____ |
| APROVADO POR |  | Responsável Técnico |  | __/__/____ |

Conformidade do documento Este POP foi elaborado em conformidade com a RDC 275/2002, RDC 243/2018, IN 28/2018, RDC 727/2022 e RDC 655/2022 (quando aplicável), contemplando rastreabilidade por lote e estrutura compatível com auditorias sanitárias, inspeções da Vigilância Sanitária, auditorias internas, auditorias de clientes e sistemas de gestão da qualidade, sendo aplicável à indústria de suplementos alimentares.