LEMONCAPS

Indústria e Comércio Ltda — Fabricação de Suplementos Alimentares

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO

PRODUÇÃO DE SOLÚVEIS

(Suplementos em Pó Solúvel para Diluição — Sachês e Potes)

| Empresa | Lemoncaps Indústria e Comércio Ltda |
| --- | --- |
| CNPJ | 55.836.075/0001-07 |
| Nome do documento | POP de Produção de Solúveis |
| Código do documento | POP-PRD-SOL-001 |
| Revisão | 00 |
| Data de emissão | ____/____/________ |
| Data de revisão | ____/____/________ (revisar em até 24 meses) |
| Classificação | Documento Controlado — Uso Interno |
| Responsável pela elaboração | ________________________ (Garantia da Qualidade) |
| Responsável pela aprovação | ________________________ (Responsável Técnico) |

Documento elaborado em conformidade com a RDC 275/2002, RDC 243/2018, IN 28/2018, RDC 727/2022 e RDC 655/2022.

# 1. CONTROLE DE REVISÕES

Toda alteração de conteúdo técnico ou regulatório deste POP deve gerar nova revisão, aprovada pelo Responsável Técnico e comunicada às áreas envolvidas. A revisão obsoleta deve ser recolhida e arquivada.

| Revisão | Data | Alteração realizada | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | __/__/____ | Emissão inicial do procedimento. | GQ / RT |
| 01 |  |  |  |
| 02 |  |  |  |
| 03 |  |  |  |

# 2. OBJETIVO

Estabelecer a sistemática padronizada, controlada e auditável para a produção de suplementos alimentares em pó solúvel (destinados à diluição pelo consumidor) na Lemoncaps, definindo as etapas do processo, os parâmetros de controle, os critérios de aceitação e reprovação, as responsabilidades e os registros, de modo a garantir a identidade, a qualidade, a segurança e a rastreabilidade do produto.

Este procedimento visa especificamente assegurar: (a) a homogeneidade da mistura e a correta dosagem dos constituintes ativos; (b) a solubilidade adequada do produto; (c) o controle da umidade e da granulometria, prevenindo empedramento e perda de fluidez; (d) o correto peso de enchimento (dose por porção/sachê) e a prevenção de contaminação cruzada e de alergênicos; e (e) a comprovação documental de cada lote produzido, em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação e a legislação sanitária vigente.

# 3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este POP aplica-se a todas as operações de fabricação de suplementos em pó solúvel da Lemoncaps, desde a liberação da linha e a pesagem das matérias-primas até a inspeção, identificação e encaminhamento do produto para liberação pelo Controle de Qualidade. Abrange os seguintes setores e áreas:

- Sala de pesagem de matérias-primas;

- Sala de mistura/homogeneização de pós (e granulação/aglomeração, quando aplicável);

- Sala de envase de pós (sachês/potes);

- Área de inspeção e identificação;

- Controle de Qualidade (amostragem e liberação);

- Almoxarifado e áreas de armazenamento (matérias-primas, embalagens e produto acabado).

Aplica-se a todos os colaboradores que executam, conferem, supervisionam ou liberam as etapas descritas, incluindo terceiros sob supervisão.

# 4. RESPONSABILIDADES

| Função | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Produção | Executar as etapas conforme este POP; preencher os registros de produção em tempo real; respeitar os parâmetros de processo; comunicar imediatamente qualquer desvio ao supervisor. |
| Operadores | Realizar pesagem, peneiramento, mistura, granulação (quando aplicável), envase e inspeção conforme o método; registrar dados e assinar; usar EPIs e cumprir as BPF; segregar produto/insumo não conforme. |
| Supervisores | Supervisionar a execução; conferir o preenchimento dos registros; autorizar passagens de etapa; verificar a liberação de linha (line clearance); tratar e escalar desvios. |
| Controle de Qualidade (CQ) | Definir e executar amostragem; analisar parâmetros (homogeneidade, umidade, granulometria, solubilidade, peso de enchimento, dosagem, microbiologia); avaliar resultados; gerir desvios e OOS; subsidiar a liberação. |
| Garantia da Qualidade (GQ) | Manter o POP e os formulários controlados e atualizados; conduzir auditorias internas; gerir não conformidades, desvios, mudanças e CAPA; arquivar registros. |
| Responsável Técnico (RT) | Aprovar este POP e suas revisões; supervisionar tecnicamente a produção; decidir sobre a liberação ou reprovação do lote; responder tecnicamente perante a autoridade sanitária. |

# 5. BASE LEGAL

Este procedimento foi elaborado em conformidade com as seguintes legislações e referências aplicáveis à fabricação de suplementos alimentares:

| Norma / Referência | Aplicação a este POP |
| --- | --- |
| RDC 275/2002 | Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados e Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação para estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos — base para a estrutura, os controles e os registros deste POP. |
| RDC 243/2018 | Requisitos sanitários dos suplementos alimentares — composição, constituintes, limites, aditivos, fabricação e controle de qualidade. |
| IN 28/2018 | Listas de constituintes, limites de uso, alegações e advertências dos suplementos alimentares — base para o controle de dosagem e formulação. |
| RDC 727/2022 e IN 75/2020 | Rotulagem nutricional — base para a conferência das informações do produto acabado, inclusive a porção. |
| RDC 655/2022 | Recolhimento (recall) de alimentos — base para a rastreabilidade por lote exigida neste POP. |
| RDC 259/2002 e RDC 26/2015 | Rotulagem geral de alimentos e declaração de alergênicos — controle de identificação e contaminação cruzada. |
| Portaria GM/MS nº 888/2021 | Potabilidade da água utilizada na higienização. |
| RDC 216/2004 | Boas práticas (referência complementar de higiene e manipulação). |
| Guia nº 16/2018 ANVISA | Estudos de estabilidade — fundamenta o prazo de validade do produto. |
| Lei 6.437/1977 | Infrações à legislação sanitária e penalidades. |

# 6. DEFINIÇÕES

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Suplemento solúvel (pó) | Suplemento alimentar na forma de pó destinado à dissolução/dispersão em líquido pelo consumidor antes do uso. |
| Solubilidade | Capacidade do pó de se dissolver/dispersar adequadamente no líquido, sem grumos ou resíduo excessivo; atributo de qualidade característico do produto. |
| Constituinte ativo | Substância (vitamina, mineral, proteína, etc.) declarada no produto, cuja dosagem deve respeitar os limites da IN 28/2018. |
| Excipiente / diluente | Componente sem função declarada de ativo (agente de carga, edulcorante, acidulante, antiumectante, aroma, corante). |
| Mistura / blend | Operação de homogeneização dos pós, determinante para a uniformidade da dose entre as porções. |
| Homogeneidade / uniformidade | Grau de constância da composição (e da dose de ativo) ao longo de todo o lote. |
| Granulação / aglomeração / instantização | Processo (quando aplicável) que aumenta o tamanho das partículas para melhorar a solubilidade/fluidez. |
| Granulometria | Distribuição do tamanho das partículas; influencia fluidez, solubilidade e envase. |
| Umidade | Teor de água no pó; afeta a estabilidade, o empedramento (caking) e a solubilidade. |
| Antiumectante / fluidizante | Aditivo que evita empedramento e melhora a fluidez do pó. |
| Peso de enchimento | Massa de pó envasada por unidade (sachê/dose/pote), que deve atender à quantidade/porção declarada (controle metrológico). |
| Lote | Quantidade definida de produto fabricada em um ciclo, identificada por código único, que permite a rastreabilidade. |
| PCC (Ponto Crítico de Controle) | Etapa em que o controle é essencial para prevenir, eliminar ou reduzir um perigo a níveis aceitáveis. |
| BPF | Boas Práticas de Fabricação: conjunto de medidas que garantem a qualidade sanitária dos produtos. |
| CoA (Certificado de Análise) | Documento do fornecedor/laboratório que atesta as características analíticas de um lote de matéria-prima ou produto. |
| Line clearance (liberação de linha) | Verificação que garante que a linha está limpa, sem resíduos do produto anterior e com documentação/insumos corretos antes de iniciar. |
| Desvio / NC / CAPA | Desvio: afastamento de parâmetro/procedimento. NC: não atendimento a requisito. CAPA: ação corretiva e preventiva. |

# 7. PROCEDIMENTO

O processo de produção de solúveis é descrito a seguir, etapa a etapa, de forma auditável. As etapas assinaladas como PCC (Ponto Crítico de Controle) exigem registro obrigatório e verificação por conferente. Todos os parâmetros indicados são referências e devem ser confirmados/ajustados na validação de processo e na especificação de cada produto.

Pré-requisitos para iniciar a produção Matérias-primas e embalagens liberadas pelo CQ (status “aprovado”), identificadas e com CoA; ordem de produção emitida; linha liberada (line clearance); colaboradores paramentados conforme BPF; equipamentos limpos, sanitizados e, quando aplicável, calibrados; ambiente com controle de umidade quando exigido pela ficha técnica.

| ETAPA 1 — Verificação inicial e liberação de linha (line clearance) | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Garantir que a linha esteja limpa, livre de resíduos do produto anterior e com documentação e insumos corretos, prevenindo contaminação cruzada e troca de produto. |
| Responsável | Operador (execução) e Supervisor (verificação/autorização). |
| Método de execução | 1) Conferir a ordem de produção: produto, fórmula, lote, quantidade. 2) Verificar a limpeza e sanitização do misturador, utensílios e área (registro de limpeza vigente). 3) Confirmar a ausência de pós, matérias-primas, embalagens ou rótulos do produto anterior na área. 4) Conferir a identificação e o status “aprovado” das matérias-primas a serem usadas. 5) Registrar a liberação de linha no formulário FOR-SOL-04. |
| Critério de aceitação | Área e equipamentos limpos e sanitizados, sem resíduo de pó do lote anterior; documentação e MP corretas e liberadas. |
| Critério de reprovação | Presença de resíduo de pó/insumo do produto anterior; ausência de registro de limpeza; MP não identificada/não liberada. |
| Evidências exigidas | FOR-SOL-04 (liberação de linha) assinado; registro de limpeza/sanitização vigente. |

| ETAPA 2 — Pesagem das matérias-primas | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Pesar com exatidão cada matéria-prima conforme a fórmula, garantindo a dosagem correta dos ativos. |
| Responsável | Operador de pesagem (execução) e Conferente (dupla conferência). |
| Método de execução | 1) Utilizar balança calibrada (verificar etiqueta de calibração vigente). 2) Pesar cada matéria-prima conforme a fórmula da ordem de produção, registrando lote e CoA de cada insumo. 3) Realizar dupla conferência (operador + conferente) de cada pesagem. 4) Identificar cada pesada e segregar por lote; registrar no FOR-SOL-03. |
| Critério de aceitação | Pesos dentro da tolerância especificada na fórmula; dupla conferência registrada; lotes de MP anotados. |
| Critério de reprovação | Peso fora da tolerância; balança sem calibração vigente; ausência de dupla conferência ou de registro de lote. |
| Evidências exigidas | FOR-SOL-03 (registro de pesagem) com lotes de MP; etiqueta de calibração da balança. |

| ETAPA 3 — Peneiramento (tamisação) das matérias-primas | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Desagregar grumos e remover corpos estranhos dos pós, garantindo fluidez, granulometria e uniformidade da mistura. |
| Responsável | Operador de produção (execução) e Supervisor (verificação). |
| Método de execução | 1) Passar as matérias-primas pela peneira (malha) definida na ficha técnica do produto. 2) Inspecionar e descartar/segregar qualquer retido estranho. 3) Registrar a malha utilizada e eventuais ocorrências no FOR-SOL-02. |
| Critério de aceitação | Pós peneirados na malha especificada, sem grumos; ausência de corpos estranhos. |
| Critério de reprovação | Presença de grumos/corpos estranhos; uso de malha diferente da especificada. |
| Evidências exigidas | FOR-SOL-02 (controle de processo) com malha e ocorrências registradas. |

| ETAPA 4 — Mistura / homogeneização dos pós (blend) | PCC |
| --- | --- |
| Objetivo | Obter mistura homogênea dos ativos e excipientes, condição essencial para a uniformidade da dose entre as porções/sachês. |
| Responsável | Operador de produção (execução), Conferente (verificação do PCC) e CQ (amostragem quando aplicável). |
| Método de execução | 1) Carregar o misturador na sequência e proporção definidas na ficha técnica. 2) Misturar pelo tempo e rotação especificados para garantir homogeneidade. 3) Quando aplicável, adicionar aroma/antiumectante na etapa final pelo tempo definido (evitar supermistura/segregação). 4) Coletar amostras em pontos distintos para verificação de homogeneidade/dosagem (CQ) e registrar tempo, rotação e lote no FOR-SOL-02. |
| Critério de aceitação | Mistura homogênea; tempo/rotação conforme a ficha técnica; resultado de uniformidade/dosagem dentro do especificado. |
| Critério de reprovação | Tempo/rotação fora do especificado; mistura heterogênea; resultado de uniformidade fora do limite. |
| Evidências exigidas | FOR-SOL-02 (tempo/rotação) e resultado de uniformidade/dosagem do CQ; lotes utilizados. |

| ETAPA 5 — Granulação / aglomeração / instantização (quando aplicável) | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Melhorar a solubilidade e a fluidez do pó por granulação/aglomeração, quando previsto na ficha técnica. |
| Responsável | Operador de produção (execução) e Supervisor (verificação). |
| Método de execução | 1) Conduzir a granulação/aglomeração nos parâmetros definidos (líquido de granulação, temperatura, secagem). 2) Secar até a umidade-alvo e verificar a granulometria resultante. 3) Registrar parâmetros, umidade e granulometria no FOR-SOL-02. |
| Critério de aceitação | Granulometria e umidade dentro do especificado; pó com boa fluidez/solubilidade. |
| Critério de reprovação | Umidade/granulometria fora do especificado; pó empedrado ou com solubilidade prejudicada. |
| Evidências exigidas | FOR-SOL-02 com parâmetros de granulação, umidade e granulometria. |

| ETAPA 6 — Controle em processo e amostragem | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Verificar os atributos característicos do pó solúvel (homogeneidade, umidade, granulometria, solubilidade, dosagem) e coletar amostras para o CQ. |
| Responsável | Operador (verificação), CQ (amostragem e análises) e Supervisor (verificação). |
| Método de execução | 1) Verificar aspecto, cor, ausência de grumos/corpos estranhos e fluidez do pó. 2) Realizar/encaminhar o teste de solubilidade conforme a especificação do produto. 3) Coletar amostras para análises do CQ (umidade, granulometria, solubilidade, dosagem do ativo, microbiologia). 4) Registrar resultados no FOR-SOL-05. |
| Critério de aceitação | Atributos conformes; solubilidade, umidade e granulometria dentro do especificado; amostras coletadas conforme plano. |
| Critério de reprovação | Grumos/corpo estranho; solubilidade inadequada; umidade/granulometria fora do especificado; ausência de amostragem. |
| Evidências exigidas | FOR-SOL-05 (controle em processo) e registro de amostragem/solubilidade do CQ. |

| ETAPA 7 — Identificação, quarentena e encaminhamento ao CQ | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Identificar o lote a granel, colocar o produto em quarentena e encaminhá-lo à liberação pelo CQ/RT. |
| Responsável | Operador/Supervisor (identificação e segregação) e CQ/RT (liberação). |
| Método de execução | 1) Identificar o pó a granel com número de lote, produto, data e status “EM QUARENTENA”. 2) Acondicionar o granel em recipiente fechado/identificado e segregá-lo na área de quarentena (protegido de umidade). 3) Encaminhar a documentação (FOR-SOL-01/02/03/05) e as amostras ao CQ. 4) Aguardar a decisão de liberação/reprovação do RT antes de qualquer envase. |
| Critério de aceitação | Granel identificado, protegido e segregado em quarentena; documentação completa encaminhada ao CQ. |
| Critério de reprovação | Granel sem identificação/lote; exposição à umidade; ausência de segregação; envase antes da liberação. |
| Evidências exigidas | Etiqueta de status “quarentena”; documentação do lote; registro de liberação (Seção de Registros). |

| ETAPA 8 — Envase por peso e selagem (após liberação) | PCC |
| --- | --- |
| Objetivo | Envasar o pó com o peso de enchimento correto (dose por porção/sachê) e selar as embalagens, somente após a liberação formal pelo CQ/RT. |
| Responsável | Operador de envase (execução), Conferente (verificação do PCC) e CQ (conferência). |
| Método de execução | 1) Confirmar a liberação do lote pelo RT antes de iniciar. 2) Conferir o material de embalagem (sachê/pote, tampa, lacre) e o status liberado. 3) Ajustar a envasadora ao peso de enchimento declarado e verificar o peso por amostragem em intervalos definidos. 4) Selar/fechar as embalagens, verificar a vedação e registrar a quantidade envasada no FOR-SOL-01. |
| Critério de aceitação | Envase apenas de lote liberado; peso de enchimento dentro da tolerância; selagem/vedação íntegra; embalagem conforme. |
| Critério de reprovação | Envase de lote não liberado; peso fora da tolerância; falha de selagem/vedação. |
| Evidências exigidas | FOR-SOL-01 (peso/quantidade envasada) com controle de peso; registro de liberação; verificação de vedação. |

| ETAPA 9 — Rotulagem e identificação do produto acabado (após liberação) | ETAPA |
| --- | --- |
| Objetivo | Rotular o produto com as informações corretas e identificar o produto acabado para armazenamento. |
| Responsável | Operador (execução), Supervisor (verificação) e CQ (conferência de rótulo). |
| Método de execução | 1) Conferir o rótulo (denominação, lote, validade, alergênicos, alegações, modo de preparo/diluição, porção) frente à arte aprovada. 2) Codificar lote e validade de forma legível. 3) Aplicar os rótulos e identificar o produto acabado com status “liberado”. 4) Registrar no FOR-SOL-01 e encaminhar ao armazenamento de produto acabado. |
| Critério de aceitação | Rótulo/lote/validade corretos e conferidos; modo de preparo declarado; produto identificado e encaminhado. |
| Critério de reprovação | Rótulo incorreto (lote/validade/alergênico/alegação/modo de preparo); ausência de conferência ou de registro. |
| Evidências exigidas | FOR-SOL-01; registro de conferência de rótulo; arte de rótulo aprovada. |

# 8. REGISTROS (FORMULÁRIOS)

Os formulários a seguir são parte integrante deste POP e devem ser preenchidos em tempo real, com tinta indelével (ou sistema eletrônico validado), datados, assinados e arquivados por lote. Rasuras devem ser tratadas com traço único, rubrica e data. Cada lote produzido gera um conjunto completo de registros.

## 8.1 FOR-SOL-01 — Ficha / Ordem de Produção de Solúveis

| FOR-SOL-01 | Ficha / Ordem de Produção de Solúveis |
| --- | --- |

| Produto |  | Código do produto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Apresentação (sachê/pote) |  | Peso de enchimento / porção |  |
| Nº do lote |  | Tamanho do lote |  |
| Data de fabricação |  | Validade |  |
| Data de produção |  | Horário início / fim |  |
| Fórmula / versão |  | Ordem de produção nº |  |

| Etapa | Início (h) | Fim (h) | Qtd. processada | Perdas | Operador | Conferente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Operador Nome / Assinatura / Data | Conferente Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |

## 8.2 FOR-SOL-02 — Controle de Processo (parâmetros críticos)

| FOR-SOL-02 | Controle de Processo — Solúveis |
| --- | --- |

| Produto |  | Nº do lote |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Responsável |  |

| Etapa / Parâmetro | Especificação | Resultado | Hora | Conforme? (S/N) | Operador | Conferente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Parâmetros mínimos a registrar: malha de peneiramento; tempo e rotação de mistura; resultado de homogeneidade/dosagem; umidade; granulometria; solubilidade; parâmetros de granulação (quando aplicável).

| Operador Nome / Assinatura / Data | Conferente Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |

## 8.3 FOR-SOL-03 — Registro de Pesagem

| FOR-SOL-03 | Registro de Pesagem de Matérias-Primas |
| --- | --- |

| Produto |  | Nº do lote (produto) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Balança / calibração |  |

| Matéria-prima | Lote da MP | Qtd. teórica | Qtd. pesada | Operador | Conferente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Operador Nome / Assinatura / Data | Conferente Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |

## 8.4 FOR-SOL-04 — Liberação de Linha e Limpeza/Sanitização

| FOR-SOL-04 | Liberação de Linha (Line Clearance) e Limpeza |
| --- | --- |

| Produto a iniciar |  | Nº do lote |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto anterior |  | Lote anterior |  |
| Data |  | Horário |  |

| Item de verificação | Conforme (S/N) | Observação |
| --- | --- | --- |

Itens mínimos: misturador/utensílios/área limpos e sanitizados; ausência de resíduo de pó/insumos/rótulos do lote anterior; MP e embalagens identificadas e liberadas; documentação correta.

| Operador Nome / Assinatura / Data | Conferente Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |

## 8.5 FOR-SOL-05 — Inspeção e Liberação do Lote

| FOR-SOL-05 | Inspeção de Produto e Liberação do Lote |
| --- | --- |

| Produto |  | Nº do lote |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data |  | Plano de amostragem |  |

| Atributo / análise | Especificação | Resultado | Conforme (S/N) | Responsável (CQ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Atributos mínimos: aspecto/cor, ausência de grumos/corpo estranho, umidade, granulometria, solubilidade, peso de enchimento, dosagem do ativo e análises microbiológicas conforme a especificação.

| Decisão de liberação do lote | Marcar |
| --- | --- |
| LIBERADO para envase/expedição | ( ) |
| EM QUARENTENA (aguardando análise/decisão) | ( ) |
| REPROVADO (segregar / destinar) | ( ) |

| Analista CQ Nome / Assinatura / Data | Conferente Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |

# 9. RASTREABILIDADE

Cada lote de solúveis deve ser rastreável da matéria-prima ao cliente, conforme a RDC 655/2022 e a RDC 275/2002. O formulário FOR-RAS-01 vincula os lotes de insumos, o lote de produto acabado e a distribuição, permitindo um recolhimento eficaz. A empresa deve concluir a rastreabilidade de um lote em tempo compatível com um recall (recomenda-se até 4 horas).

## 9.1 FOR-RAS-01 — Ficha de Rastreabilidade do Lote

| FOR-RAS-01 | Rastreabilidade do Lote de Solúveis |
| --- | --- |

| Produto |  | Lote do produto acabado |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data de fabricação |  | Validade |  |
| Tamanho do lote |  | Resp. pelo registro |  |

### 9.2 Insumos do lote

| Matéria-prima | Lote da MP | Fornecedor | CoA nº | Qtd. utilizada |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 9.3 Embalagens do lote

| Material de embalagem | Lote da embalagem | Fornecedor | Qtd. utilizada |
| --- | --- | --- | --- |

### 9.4 Expedição / distribuição

| Cliente | Nota fiscal nº | Data | Qtd. expedida | Lote |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Resp. Rastreabilidade Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- |

# 10. DESVIOS

Qualquer afastamento de parâmetro, procedimento ou especificação deste POP deve ser registrado como desvio, classificado, investigado e tratado com ação corretiva e preventiva (CAPA). O produto afetado permanece em quarentena até a conclusão da investigação e a decisão do RT.

## 10.1 Classificação do desvio

| Classificação | Critério | Tratamento |
| --- | --- | --- |
| Crítico | Afeta diretamente a segurança/identidade do produto (ex.: dosagem incorreta de ativo, mistura heterogênea, peso de enchimento incorreto, contaminação, umidade fora do limite com risco de empedramento/microbiológico). | Bloqueio do lote; investigação imediata; decisão do RT. |
| Maior | Pode afetar a qualidade sem dano imediato (ex.: granulometria/solubilidade fora da faixa sem impacto comprovado; tempo/rotação de mistura fora do especificado). | Investigação; avaliação de impacto; CAPA. |
| Menor | Desvio formal/documental de baixo impacto (ex.: registro incompleto). | Correção e registro; monitorar recorrência. |

## 10.2 FOR-DSV-01 — Registro e Investigação de Desvio

| FOR-DSV-01 | Registro e Investigação de Desvio |
| --- | --- |

| Nº do desvio |  | Data / hora |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Produto / lote |  | Etapa do processo |  |
| Detectado por |  | Classificação |  |

| Campo de investigação | Preenchimento |
| --- | --- |
| Descrição do desvio |  |
| Impacto sobre o produto/lote |  |
| Investigação / análise de causa raiz |  |
| Ação corretiva (corrige o problema atual) |  |
| Ação preventiva (evita recorrência) |  |
| Disposição do lote (liberar/retrabalhar/reprovar) |  |
| Verificação de eficácia da ação |  |

| Investigador Nome / Assinatura / Data | Supervisor Nome / Assinatura / Data | Garantia da Qualidade Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- | --- |

# 11. NÃO CONFORMIDADES

Não conformidades (de processo, produto, documento ou sistema) detectadas em auditorias, inspeções ou na rotina devem ser formalmente investigadas no formulário FOR-NC-01, com análise de causa raiz e CAPA, e acompanhadas até a comprovação de eficácia.

## 11.1 FOR-NC-01 — Investigação de Não Conformidade

| FOR-NC-01 | Registro e Investigação de Não Conformidade |
| --- | --- |

| Nº da NC |  | Data |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Origem (auditoria/rotina/cliente) |  | Produto / lote (se aplicável) |  |
| Classificação (Crítica/Maior/Menor) |  | Detectada por |  |

| Campo | Preenchimento |
| --- | --- |
| Descrição da não conformidade |  |
| Requisito não atendido (norma/POP/especificação) |  |
| Contenção imediata / disposição |  |
| Análise de causa raiz (ex.: 5 porquês / Ishikawa) |  |
| Ação corretiva |  |
| Ação preventiva |  |
| Responsável e prazo |  |
| Verificação de eficácia (data/resultado) |  |
| Encerramento (data/responsável) |  |

| Responsável pela NC Nome / Assinatura / Data | Garantia da Qualidade Nome / Assinatura / Data | Resp. Técnico Nome / Assinatura / Data |
| --- | --- | --- |

# 12. ANEXOS

Compõem este POP, como anexos controlados, os formulários e registros a seguir, que devem ser arquivados por lote e mantidos disponíveis para auditorias e inspeções sanitárias pelo prazo definido na lista mestra de registros (mínimo recomendado: validade do produto + 1 ano).

| Código | Anexo / Registro | Quando é gerado |
| --- | --- | --- |
| FOR-SOL-01 | Ficha / Ordem de Produção de Solúveis | A cada lote produzido |
| FOR-SOL-02 | Controle de Processo (parâmetros críticos) | A cada lote produzido |
| FOR-SOL-03 | Registro de Pesagem de Matérias-Primas | A cada lote produzido |
| FOR-SOL-04 | Liberação de Linha e Limpeza/Sanitização | A cada início de produção / troca |
| FOR-SOL-05 | Inspeção de Produto e Liberação do Lote | A cada lote, na liberação |
| FOR-RAS-01 | Ficha de Rastreabilidade do Lote | A cada lote produzido/expedido |
| FOR-DSV-01 | Registro e Investigação de Desvio | Sempre que houver desvio |
| FOR-NC-01 | Investigação de Não Conformidade | Sempre que houver NC |
| CHK-AUD-SOL-01 | Checklist de Auditoria do POP de Solúveis | Em auditorias internas/preparatórias |

# 13. CHECKLIST DE AUDITORIA (CHK-AUD-SOL-01)

Checklist para verificar a execução e a conformidade deste POP em auditorias internas e preparatórias. Marque C (Conforme), NC (Não Conforme) ou NA (Não Aplicável) e registre evidências.

| Nº | Item de verificação | C | NC | NA | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O POP-PRD-SOL-001 está aprovado, assinado, vigente e disponível no local de uso? |  |  |  |  |
| 2 | A linha foi liberada (FOR-SOL-04) antes do início da produção? |  |  |  |  |
| 3 | As matérias-primas e embalagens estavam identificadas, com CoA e status “aprovado”? |  |  |  |  |
| 4 | A balança e os instrumentos possuem calibração vigente? |  |  |  |  |
| 5 | A pesagem foi registrada (FOR-SOL-03) com dupla conferência e lotes de MP? |  |  |  |  |
| 6 | O peneiramento foi feito na malha especificada e registrado (FOR-SOL-02)? |  |  |  |  |
| 7 | A mistura/homogeneização respeitou tempo e rotação, com verificação de uniformidade/dosagem? |  |  |  |  |
| 8 | A umidade e a granulometria foram verificadas e atendem à especificação? |  |  |  |  |
| 9 | O teste de solubilidade foi realizado e está conforme a especificação? |  |  |  |  |
| 10 | Os excipientes/aditivos utilizados são autorizados (RDC 243/2018 e IN 28/2018)? |  |  |  |  |
| 11 | O granel foi identificado, protegido de umidade e mantido em quarentena até a liberação? |  |  |  |  |
| 12 | A liberação do lote (FOR-SOL-05) foi formalizada pelo CQ/RT antes do envase? |  |  |  |  |
| 13 | O envase ocorreu somente após a liberação, com peso de enchimento e vedação conferidos? |  |  |  |  |
| 14 | A rastreabilidade (FOR-RAS-01) vincula MP, embalagem, produto e distribuição? |  |  |  |  |
| 15 | O rótulo traz o modo de preparo/diluição e a porção corretos? |  |  |  |  |
| 16 | Os desvios foram registrados, classificados e investigados (FOR-DSV-01) com CAPA? |  |  |  |  |
| 17 | As não conformidades foram tratadas (FOR-NC-01) com causa raiz e eficácia verificada? |  |  |  |  |
| 18 | Os registros estão completos, datados, assinados e arquivados por lote? |  |  |  |  |

# 14. CRITÉRIOS DE NÃO CONFORMIDADE (CRÍTICA, MAIOR, MENOR)

Os critérios a seguir orientam a classificação das não conformidades identificadas na execução deste POP, alinhados ao impacto sanitário e ao entendimento da fiscalização.

## 14.1 Não conformidade CRÍTICA

Risco direto à saúde do consumidor ou comprometimento da identidade/segurança do produto. Exemplos: dosagem de ativo incorreta (sub ou superdosagem); mistura heterogênea com falha de uniformidade de dose; peso de enchimento incorreto (porção fora do declarado); umidade fora do limite com risco microbiológico/empedramento; uso de constituinte/excipiente não autorizado; envase de lote não liberado/reprovado; contaminação cruzada ou de alergênico não controlada; ausência de rastreabilidade do lote.

## 14.2 Não conformidade MAIOR

Pode levar a risco à saúde ou a desvio de qualidade, ou descumpre exigência relevante, sem dano imediato. Exemplos: granulometria/solubilidade fora da faixa sem avaliação de impacto; tempo/rotação de mistura fora do especificado; ausência de registros de execução de etapa; instrumento crítico sem calibração vigente; falha parcial de rastreabilidade; vedação/selagem deficiente detectada.

## 14.3 Não conformidade MENOR

Desvio pontual, formal ou documental, de baixo impacto sanitário e fácil correção. Exemplos: registro com campo não preenchido ou sem assinatura; rasura sem tratamento adequado; documento sem identificação completa de versão; pequena divergência de organização/identificação.

# 15. EVIDÊNCIAS QUE O FISCAL SOLICITARÁ

Durante uma inspeção sanitária, o fiscal tipicamente solicitará as evidências abaixo para comprovar a execução e a conformidade da produção de solúveis:

- POP-PRD-SOL-001 aprovado, assinado e vigente, com controle de revisões.

- Ordens e fichas de produção (FOR-SOL-01) dos lotes selecionados.

- Registros de controle de processo (FOR-SOL-02) com mistura, umidade, granulometria e solubilidade.

- Registros de pesagem (FOR-SOL-03) com lotes de MP e dupla conferência.

- Registros de liberação de linha e limpeza (FOR-SOL-04).

- Registros de inspeção e liberação do lote (FOR-SOL-05) assinados pelo RT, incluindo o teste de solubilidade.

- Ficha de rastreabilidade (FOR-RAS-01) e demonstração de um rastreamento (simulado) em tempo hábil.

- Certificados de análise (CoA) das matérias-primas e laudos do produto (umidade, solubilidade, dosagem, microbiologia).

- Certificados de calibração dos instrumentos (balança, equipamentos de envase/medição).

- Registros de desvios (FOR-DSV-01) e de não conformidades (FOR-NC-01) com CAPA e eficácia.

- Comprovação de que os excipientes e constituintes atendem à RDC 243/2018 e IN 28/2018.

- Estudo de estabilidade que fundamente o prazo de validade declarado (Guia nº 16/2018).

- Registros de treinamento da equipe neste POP e em BPF.

# 16. APROVAÇÃO

Este procedimento entra em vigor após a aprovação pelos responsáveis abaixo, que atestam sua adequação técnica e regulatória.

| Etapa | Nome | Cargo | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORADO POR |  | Garantia da Qualidade |  | __/__/____ |
| REVISADO POR |  | Controle de Qualidade |  | __/__/____ |
| APROVADO POR |  | Responsável Técnico |  | __/__/____ |

Conformidade do documento Este POP foi elaborado em conformidade com a RDC 275/2002, RDC 243/2018, IN 28/2018, RDC 727/2022 e RDC 655/2022 (quando aplicável), contemplando rastreabilidade por lote e estrutura compatível com auditorias sanitárias, inspeções da Vigilância Sanitária, auditorias internas, auditorias de clientes e sistemas de gestão da qualidade, sendo aplicável à indústria de suplementos alimentares.